|  | Anexă la Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru Nr._____ din ___________2015 |
| --- | --- |

Instrucţiunea

cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de

clădiri şi încăperi izolate

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

- Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate (în continuare – Instrucţiune) stabileşte:

- procedura de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate (în continuare – lucrări cadastrale);

- structura şi conţinutul dosarului tehnic şi a documentelor întocmite pentru eliberare, care urmează să fie anexate la dosarului tehnic;

- păstrarea şi furnizarea informaţiei despre clădiri şi încăperi izolate.

- În sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni generale:

Antreu – încăpere din apartament sau casă de locuit individuală, având ieşire propriu zisă în încăperile destinate utilizării în comun a blocului locativ, în curte sau în stradă;

Apartament – locuinţă alcătuită din una sau mai multe camere de locuit cu încăperi auxiliare, care satisface cerinţele de trai ai unei persoane sau familii şi face parte din bloc locativ;

Anexă – o parte componentă a unei clădiri, aflată în afara conturului zidurilor exterioare, care are cel puţin un perete sau un cadru de rezistenţă comun;

Antresol – podest, ce ocupă partea superioară a volumului încăperii, destinat măririi suprafeţei totale interioare şi amplasării unor încăperi auxiliare;

Balcon – platformă cu balustradă ieşită din peretele exterior al faţadei, deschisă din 3 părţi, destinată pentru odihnă pe timp de vară. Poate fi vitrată.

Balustradă  – parte sau grilaj de lemn, de metal (plin sau cu goluri), cu înălţime de 90-110 cm. prevăzut la marginea balcoanelor, teraselor, scărilor etc. în scop de protecţie împotriva accidentelor;

Beci – încăpere subterană izolată de mediul exterior, destinată păstrării produselor alimentare sau materiale;

Bloc locativ – clădire cu două sau mai multe apartamente (încăperi locuibile), destinată pentru trai, în a cărui componenţă, pe lîngă apartamente, intră: încăperile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe şi de uz comun, echipamentele tehnice inginereşti, elementele constructive de bază ale imobilului (fundamentul, pereţii, planşeul, acoperişul şi alte elemente);

Bucătărie – o încăpere din clădire/încăpere izolată, dotată cu tehnică şi reţele inginereşti, destinată preparării şi păstrării produselor alimentare, hranei. Bucătăria poate fi comasată cu o altă încăpere cu o destinaţie diferită, dar cu condiţia asigurării condiţiilor tehnice necesare;

Cameră – o încăpere din apartament, casă de locuit individuală sau clădire cu funcţii comasate destinată nemijlocit pentru locuire;

Căsuţă de vacanţă – locuinţă ocupată temporar, ca reşedinţă secundară, destinată odihnei şi recreării;

Clădire - ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente. Termenul clădire defineşte atât clădirea în ansamblu, cât şi părţi ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat.

Casă de locuit individuală – locuinţă, constituită din una sau mai multe camere locuibile şi încăperi auxiliare, cu unul sau mai multe nivele, destinată traiului permanent, de regulă a unei familii;

Cerdac – spaţiu între suprafaţa acoperişului, pereţii exteriori şi acoperirea planşeului nivelului superior;

Clădire nefinalizată – clădire care nu este realizată până la sfârşit şi/sau care nu a fost supusă recepţiei finale;

Clădire principală – clădire, care este considerată predominantă din punctul de vedere al caracteristicilor constructive, arhitecturale, economice şi cele ale destinaţiei sale. Pe un teren pot exista una sau mai multe clădiri principale;

Clădire accesorie – clădire care este destinată desfăşurării activităţii complementare celei principale;

Coridor – încăpere nelocuibilă a apartamentului/încăperii izolate nelocative/clădirii, care asigură comunicarea cu alte încăperi ale bunului imobil;

Coeficient de reducere – coeficienţi utilizaţi pentru readucerea suprafeţei balcoanelor, logiilor şi teraselor la suprafaţa totală interioară a clădirii locative/încăperii izolate incorporate în clădire locativă;

Demisol (abr. D) – nivel ce are cota pardoselii încăperilor sub cota terenului nivelat la o înălţime de maxim jumătate din înălţimea încăperii;

Dosarul tehnic – rezultatul final al lucrărilor cadastrale, ce constă din totalitatea actelor şi desenelor tehnice întocmite în cadrul acestor lucrări pe întreaga durată de existenţă al bunului imobil, cuprinzând toate datele necesare pentru identificarea bunului imobil respectiv şi modificările acestuia în procesul exploatării;

Etaj (abr. E) – fiecare din nivelele amplasate peste cota parterului;

Parter (abr. P) – nivel suprateran inferior cu cota pardoselii încăperilor nu mai joasă de cota terenului. Poate avea destinaţie de locuit sau de utilizare pentru încăperi cu altă destinaţie;

Mansardă (abr. M) - nivel funcţional al clădirii cuprins între acoperişul în pantă şi ultimul nivel al acestei clădiri. Nivelul asigură respectarea cerinţelor de siguranţă, protecţie şi confort, corespunzătoare utilizării specifice (locative sau altei destinaţii) şi se include în niveluri supraterane. Înălţimea interioară a mansardei pe pereţii exteriori de la pardosea şi până la tavan, nu va depăşi 1,6 m (conform Normativului în Construcţii NCM C.03.02);

Etaj tehnic (abr. ET) – nivel pentru amplasarea echipamentului tehnico-edilitar şi pozarea comunicaţiilor. Amplasarea poate fi: inferioară (subsol tehnic), medie (între etajele supraterane) şi superioară (pod tehnic);

Elemente constructive – părţile componente ale unei clădiri care servesc pentru suportarea sarcinilor externe şi interne, asigurând exploatarea adecvată a clădirii;

Finisaj – suprafeţe prelucrate (tencuială, vopsire, etc.), destinate pentru protecţia suprafeţei aparente a elementelor clădirii faţă de factorii interiori şi exteriori de uzură;

Fundaţie – element al infrastructurii unei clădiri care se află în contact direct cu terenul, servind la preluarea încărcărilor suprastructurii care acţionează asupra clădirii, repartizându-se astfel încât să nu fie depăşită capacitatea portantă;

Garaj – clădire sau încăpere special amenajată, destinată pentru întreţinerea şi păstrarea unităţilor de transport;

Grup sanitar – încăpere sanitară a încăperii izolate/clădirii, echipată cu scaunul de closet, cada de baie sau duş şi lavoar. Poate fi combinată sau divizată în încăperi separate: pentru scaunul de closet (toaleta) şi pentru cealaltă parte de echipament (baie);

Holul ascensorului – încăpere de la intrare în ascensor;

Încăpere  – spaţiu dintr-o clădire, folosită pentru desfăşurarea unei activităţi umane;

Încăpere comună a clădirii – cameră de uz comun, amplasată în exteriorul apartamentului /încăperii izolate nelocative, destinată pentru asigurarea exploatării blocului locativ/clădirii (vestibul, coridor, galerii de trecere, palierul scării, holuri, etc.);

Încăpere comună a încăperii izolate (locative/nelocative) – încăpere de uz comun în interiorul apartamentului/încăperii izolate nelocative, destinată pentru satisfacerea necesităţilor coproprietarilor;

Încăpere izolată – parte a unei clădiri, separată de alte părţi adiacente ale acestei clădiri, prin pereţi sau prin despărţituri fără goluri pentru uşi, având ieşire separată pe palierul scării, în coridor comun, în curte sau în stradă;

Înălţimea nivelului – distanţa de la nivelul pardoselii până la nivelul pardoselii etajului superior;

Înălţimea clădirii – totalitatea înălţimilor pe nivele al clădirii;

Lambriu – înveliş, din diferite materiale, aplicat pe faţa pereţilor interiori, în întregime sau numai până la o anumită înălţime de la pardosea, în scop decorativ sau de protecţie;

Loggia – Încăpere neîncălzită cu planşeu şi elemente de închidere din trei părţi (din două la amplasarea în colţ), încorporată sau anexată la clădire, deschisă în exterior sau vitrată, destinată pentru odihnă pe timp de vară şi pentru protecţie antisolară;

Lucrări cadastrale - complex de activităţi ce au scopul de a identifica, a măsura, a colecta, a arhiva şi a furniza (în caz de necesitate) informaţia despre parametrii tehnici ai bunurilor imobile, la data inspectării;

Lucrări de construcţie – ansamblu de lucrări efectuate cu ajutorul mecanismelor, maşinilor, precum şi manoperă, în vederea realizării, reconstruirii, restaurării sau consolidării unei clădiri;

Lucrări de desfiinţare – ansamblu de lucrări efectuate cu ajutorul mecanismelor, maşinilor, precum şi manoperă, în vederea demolării, totale sau parţiale, a unei clădiri;

Lucrări de modificare - lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau ne structurale, având ca efect modificarea (totală sau în parte) a acestora, privind modificarea planimetriei interioare sau exterioare sau modificarea volumetriei;

Nivel – spaţiu dintr-o clădire cuprins între două planşee succesive. Se consideră nivel subsolul, demisolul, parterul, mezaninul, fiecare etaj şi mansarda. Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare de 40% din cea a încăperii/spaţiunlui în care se află;

Palier – porţiune orizontală a unei scări, cuprinsă între grupurile de trepte;

Planul cadastral al încăperii izolate – reprezentarea grafică prin desen tehnic, a unei încăperi izolate cu parametrii înregistraţi în registrul bunurilor imobile, conţinutul căruia este stabilit de prezenta Instrucţiune;

Plan geometric al încăperii izolate – document tehnic, întocmit în urma măsurărilor la faţa locului, în care se indică planul încăperii izolate precum şi alte date stabilite de prezenta Instrucţiune;

Plan de nivel – document tehnic, întocmit în urma măsurărilor la faţa locului, în care se indică, în secţiune orizontală, planul al unui nivel întocmit conform prezentei Instrucţiuni;

Subsol (abr. S) – nivel ce are cota pardoselii încăperilor sub cota terenului nivelat la o înălţime mai mare de jumătatea înălţimii încăperii;

Schiţa de lucru – reprezentarea grafică a obiectului întocmită la faţa locului de mână sau cu tehnici şi utilaj modern, de către persoana care inspectează bunul imobil, cu respectarea proporţiei între dimensiunile obiectului şi reprezentarea sa în limitele aproximaţiei vizuale, sau pregătit anterior în baza datelor existente. Suplimentar la reprezentarea grafică, schiţa urmează să conţină descrierea tehnică a bunului imobil;

Supantă – planşeu intermediar plin, deschis pe una sau mai multe laturi faţă de încăperea în care este dispus, sau nivel intermediar şi parţial într-o încăpere cu înălţime mare (de exemplu de tip mansardă);

Suprafaţa totală a încăperii izolate – este suma suprafeţelor orizontale a tuturor spaţiilor dintr-o încăpere izolată. Aceasta cuprinde totalitatea suprafeţelor tuturor încăperilor, dulapurilor încorporate, a logiilor, balcoanelor, verandelor, teraselor şi cămărilor. Pentru calcularea suprafeţei totale a încăperii izolate integrată în clădire locativă se utilizează coeficienţi de reducere aprobaţi prin СНиП 2.08.01-89*;

Suprafaţa totală interioară a clădirii – este suprafaţa desfăşurată pe perimetrul interior al tuturor încăperilor integrate în clădire, teraselor, balcoanelor, logiilor, verandelor.  Pentru calcularea suprafeţei totale interioare a clădirii locative se utilizează coeficienţi de reducere aprobaţi prin СНиП 2.08.01-89*;

Suprafaţa exterioară a clădirii – reprezintă aria secţiunii orizontale a clădirii pentru fiecare nivel, măsurată pe conturul exterior al pereţilor;

Suprafaţa la sol a clădirii – este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşeşte planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 2,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa la sol.

Suprafaţa locuibilă – totalitatea suprafeţelor încăperilor cu destinaţie locativă (dormitoare, camere, sufragerie, cabinetelor în cadrul casei de locuit);

Suprafaţa administrativă – totalitatea suprafeţelor încăperilor cu destinaţie administrativă (cabinetelor şi a birourilor);

Suprafaţa comercială – totalitatea suprafeţelor încăperilor destinate comerţului şi prestărilor de servicii;

Suprafaţa de parcare – totalitatea suprafeţelor garajelor şi locurilor de parcare;

Suprafaţa medicală – totalitatea suprafeţelor încăperilor destinate ocrotirii sănătăţii;

Suprafaţa de producere – totalitatea suprafeţelor încăperilor cu destinaţie de producere şi industrială (ex: atelier de producere, hală industrială etc.);

Suprafaţa auxiliara – totalitatea suprafeţelor încăperilor care sunt destinate desfăşurării activităţii complementare celei principale;

Suprafaţa comună – totalitatea suprafeţelor ocupate de încăperile destinate uzului comun al mai multor sau tuturor coproprietarilor;

Tambur – spaţiu de trecere între uşi la intrarea în clădire, casa scării şi alte încăperi, destinat protecţiei contra pătrunderii aerului rece, fumului şi mirosurilor;

Terasa – suprafaţă deschisă îngrădită, anexată la clădire, amplasată pe pămînt sau pe acoperişul circulabil al nivelului inferior. Poate avea ieşire din încăperile adiacente;

Vestibul – încăpere de trecere amplasată la intrarea în clădire, destinată pentru primirea şi distribuirea fluxului de vizitatori;

Veranda – încăpere de regulă cu geamuri, fără sistem de încălzire, anexată sau încorporată la o clădire.

- Lucrările cadastrale se efectuează de către oficiile cadastrale teritoriale, de întreprinderile de stat şi cele private.

- Lucrările cadastrale la nivel de clădiri se execută după executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren sau concomitent cu acestea.

- În cazul în care terenul nu este înregistrat în registrul bunurilor imobile, însă există documentaţia de atribuire a terenului, lucrările cadastrale la nivel de clădiri se vor executa concomitent cu întocmirea planului geometric al terenului.

- Lucrările cadastrale la nivel de încăperi izolate se execută după executarea lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri.

- În cazul în care instanţa de judecată solicită executarea lucrărilor cadastrale la nivel de clădire, iar terenul pe care este amplasată clădirea nu a fost format ca obiect independent de drept şi instanţa de judecată nu s-a pronunţat asupra procedurii de stabilire a hotarului terenului în natură, executantul lucrărilor va forma terenul la nivelul solului clădirii. Dacă în cazul menţionat mai sus se execută lucrări cadastrale la o clădire principală şi una sau mai multe clădiri accesorii, executantul lucrărilor va forma terenul doar pentru clădirea principală şi va indica că lipseşte atribuirea terenului. Clădirile accesorii vor fi legate cu clădirea principală prin număr cadastral al terenului format la nivelul soclului clădirii principale. În acest caz, se va notifica autoritatea publică locală în raza de activiate a cărea se află bunul imobil despre iniţierea lucrărilor cadastrale, la care se va anexa copia actului judecătoresc.

- În dependenţă de modul de executare, pot fi evidenţiate următoarele tipuri de lucrări cadastrale la nivel de clădiri:

- Lucrare cadastrală primară – complex de activităţi, prin care se realizează identificarea, măsurarea şi descrierea tehnică a clădirilor pentru care anterior nu au fost efectuate astfel de lucrări şi nu există dosar tehnic în arhiva oficiului cadastral teritorial.

- Lucrare cadastrală curentă – complex de activităţi, prin care se realizează identificarea, măsurarea şi descrierea tehnică a clădirilor şi încăperilor izolate pentru care există dosar tehnic în arhiva oficiului cadastral teritorial.

- Lucrările cadastrale se executată în cazurile specificate de lege la cererea persoanelor indicate în punctul 14. al prezentei Instrucţiuni în scopul eliberării documentelor necesare pentru:

    - recepţia finală a clădirilor construite sau reconstruite / reparate / restaurate;

    - recepţia finală a încăperilor izolate reconstruite / reparate / restaurate;

    - determinarea gradului de executare a clădirilor nefinalizate, în vederea prezentării informaţiei necesare expertului tehnic;

    - înregistrarea clădirilor nefinalizate ce nu cad sub incidenţa Legii nr.721-XIII din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii;

    - radierea bunului imobil desfiinţat şi a dreptului de proprietate înscris în registrul bunurilor imobile asupra acestuia;

    - privatizare;

    - încheierea contractului de locaţiune, arendă, concesiune etc.;

    - înregistrarea primară selectivă a dreptului de proprietate asupra bunului imobil în registrul bunurilor imobile;

    - corectarea erorilor admise la executarea lucrărilor cadastrale;

    - alte scopuri prevăzute de actele normative şi legislative.

- Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor şi legalitatea lucrărilor executate, cu respectarea cerinţelor prezentei Instrucţiuni, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

- Lucrările cadastrale se recepţionează de Întreprinderea de Stat „Cadastru”. Răspunderea pentru atribuirea numărului cadastral şi integrarea bunului imobil în baza de date grafică îi revine Întreprinderii de Stat „Cadastru”.

CAPITOLUL II

Procedura de executare a lucrărilor cadastrale

- Procedura de executare a lucrărilor cadastrale include:

- Lucrări pregătitoare;

- Identificarea bunului imobil;

- Măsurări cadastrale;

- Descrierea elementelor constructive şi culegerea datelor privind dotarea cu reţele a bunului imobil;

- Actualizarea planului geometric prin amplasarea clădirilor;

- Întocmirea/actualizarea planului de nivel / planului geometric al încăperii izolate;

- Calcularea parametrilor tehnici;

- Întocmirea dosarului tehnic;

- Recepţia lucrărilor cadastrale;

- Eliberarea documentaţiei cadastrale.

- Lucrările cadastrale se efectuează în temeiul cererii sau contractului de prestare a serviciilor cadastrale.

- Solicitantul lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri/încăperi izolate poate fi:

- proprietarul bunului imobil, inclusiv statul sau unitatea administrativ-teritorială, prin intermediul autorităţilor împuternicite pentru administrarea bunurilor deţinute;

- titularii drepturilor reale şi drepturilor de creanţă înregistrate în registrul bunurilor imobile (gestiune economică, arendă, locaţiune, posesie etc.), cu acordul proprietarului;

- instanţa de judecată;

- organele fiscale şi executorii judecătoreşti, în cazurile prevăzute de lege;

- alte persoane(moştenitorii, ş.a.) care sunt în drept de a solicita efectuarea lucrărilor cadastrale în temeiul documentelor ce confirmă drepturile.

- Cererea(contractul) şi actele pentru executarea lucrărilor cadastrale se depun (încheie) de către titularul de drept personal sau prin intermediul reprezentantului.

- În cazul proprietăţii comune pe cote părţi, cererea (contractul) se depune (se încheie):

- de către toţi coproprietarii sau de reprezentantul (ţii) acestora, în cazul în care între coproprietari nu există stabilit modul de folosinţă;

- de către unul din coproprietari, în cazul în care acesta asigură acces la tot bunul imobil;

- de către fiecare coproprietar pentru partea din bun aflată în posesia acestuia, în cazul în care între coproprietarii bunului imobil este stabilit modul de folosinţă.

- În cazul depunerii cererii sau încheierii contractului de executare a lucrărilor cadastrale al încăperilor aflate în locaţiune, lucrările cadastrale vor fi executate doar în privinţa încăperilor aflate în locaţiune, în cazul în care contractul de locaţiune prevede posibilitatea efectuării astfel de lucrări. Solicitantului i se va elibera planul întregului bun imobil cu haşurarea suprafeţelor aflate în locaţiune.

- În dependenţa de scopul executării lucrărilor cadastrale la cerere (contract) se vor anexa:

- actul de identitate al titularului de drept, iar în cazul reprezentării, actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului;

- documentele privind dobîndurea, modificarea sau stingerea dreptului asupra bunului imobil;

- сertificat de înregistrare de stat sau Decizia Camerei Înregistrării de Stat privind înscrierea persoanei juridice în Registru de Stat;

- actele de constituire, pentru persoanele juridice;

- proiectul de execuţie întocmit conform Documentului Normativ în construcţii, care este în vigoare, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire (în cazul executării lucrărilor de construire în baza autorizaţiei de construire);

- autorizaţia de desfiinţare (în cazul executării lucrărilor de desfiinţare în temeiul autorizaţiei de desfiinţare);

- contract de determinare a modului de folosinţă (în cazul proprietăţii comune pe cote-părţi dacă între coproprietari a fost încheiat un asemenea contract);

- alte documente ce identifică bunul imobil şi titularul dreptului asupra acestuia care pot fi: certificatul emis de autoritatea publică locală (extras din registrul de evidenţă a gospodăriilor), documentul ce confirmă drepturile asupra terenului aferent clădirii, adeverinţă (document) eliberat de autoritatea publică locală sau de alte organe de resort, ce va atesta dreptul de posesie asupra clădirii/încăperii izolate;

- extras din tabelul nominal şi extras din contul personal eliberat de Întreprinderea Municipală pentru Gestionarea Fondului Locativ sau Asociaţia Proprietarilor Locuinţelor Privatizate (în cazul încăperilor izolate neprivatizate);

- certificatul organului de înregistrare a actelor de stare civilă privind schimbarea numelui în cazul necorespunderii acestuia cu acel indicat în actul de proprietate;

- în cazul executării lucrărilor cadastrale a bunurilor imobile ce aparţin Republicii Moldova sau unei unităţi administrativ-teritoriale, se prezintă documentul emis de autorităţile publice autorizate prin care se împuterniceşte gestionarea bunului imobil;

- actul de dispoziţie judecătoresc sau act emis de executor judecătoresc prin care se dispune executarea lucrărilor cadastrale (în cazul executării lucrărilor cadastrale la cererea instanţei de judecată sau executorului judecătoresc);

- alte acte prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Executantul lucrărilor respinge cererea sau nu încheie contract de prestare a serviciilor dacă:

- lipseşte actul de identitate al solicitantului;

- s-a prezentat o persoană neautorizată;

- lipsesc, după caz, documentele indicate în punctul 18. al prezentei Instrucţiunii;

- documentele în temeiul cărora se solicită executarea lucrărilor cadastrale conţin deteriorări grave ce nu permit interpretarea univocă a conţinutului lor;

- în documentele prezentate de beneficiar nu este identificat bunul imobil, pentru care se solicită executarea lucrărilor cadastrale;

- în registrul bunurilor imobile este notată interdicţia de executare a lucrărilor cadastrale, perfectarea oricăror acte, certificate. Drept derogare de la această prevedere sunt situaţiile în care lucrările au fost solicitate de către organele care au aplicat aceste interdicţii/sechestre (instanţa de judecată, executor judecătoresc, etc.);

- planul cadastral al terenului a fost întocmit în sistemă de coordonate convenţională sau hotarul terenului indicat în planul cadastral nu poate fi identificat în natură cu precizia întocmirii planului cadastral.

- Executantul lucrărilor va prelungi termenul pentru executarea lucrărilor cadastrale, în condiţiile în care este necesară:

          - înlocuirea documentelor anexate la cerere;

          - asigurarea accesului la bunul imobil – obiect al lucrărilor cadastrale;

          - prezentarea documentelor suplimentare privind confirmarea destinaţiei verandelor, logiilor, balcoanelor, teraselor de către autorul proiectului.

Executantul lucrărilor aduce la cunoştinţă solicitantul, în scris, despre prelungirea termenului de executare a lucrărilor cadastrale prin întocmirea unui aviz în acest sens. În avizul de prelungire a termenului de executare a lucrărilor cadastrale urmează să fie indicate cerinţele necesare a fi executate de către solicitant. Solicitantul urmează a fi înştiinţat despre prelungirea termenului iniţial cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea acestuia.

- În cazul nerespectării termenului şi cerinţelor indicate în aviz de către beneficiar, executantul lucrărilor poate lua decizia de neexecutare a lucrărilor cadastrale întocmind aviz în acest sens. În cazul în care executanţi ai lucrărilor cadastrale sunt oficiile cadastrale teritoriale, acestea vor anexa la dosarul tehnic avizul de prelungire a termenului de executare a lucrărilor cadastrale, avizul cu privire la imposibilitatea executării lucrărilor cadastrale şi cererea de prestare a serviciilor. În cerere executantul lucrărilor va menţiona temeiurile care au dus la perfectarea avizului cu privire la imposibilitatea executării lucrărilor cadastrale.

- Executantul lucrărilor va refuza executarea lucrărilor cadastrale, cu perfectarea avizului privind imposibilitatea executării lucrărilor cadastrale în următoarele cazuri:

- solicitantul nu a îndeplinit în termen cerinţele stabilite în avizul de prelungire a termenului de executare a lucrărilor cadastrale;

- beneficiarul solicită eliberarea documentaţiei necesare pentru întocmirea contractului de locaţiune a unei porţiuni din clădire/încăpere izolată şi se constată faptul că obiectul contractului a fost modificat;

- beneficiarul solicită eliberarea documentelor necesare pentru recepţia finală a unei clădiri nefinalizate;

- după depunerea cererii şi până la executarea lucrărilor a parvenit interdicţia/sechestrul de executare a lucrărilor cadastrale, perfectarea oricăror acte, certificate cadastrale;

- beneficiarul solicită eliberarea documentelor necesare pentru deetatizarea (privatizarea) bunului imobil care nu poate fi privatizat în condiţiile legii;

- planul cadastral al terenului a fost întocmit în sistemă de coordonate convenţională sau hotarul terenului indicat în planul cadastral nu poate fi identificat în natură cu precizia întocmirii planului cadastral.

- Lucrările cadastrale la clădirile neautorizate, pentru care lipsesc actele de atribuire a terenului, vor fi executate numai la solicitarea autorităţii publice locale/centrale, a organelor cu funcţii de control şi constatare sau în temeiul actului de dispoziţie judecătoresc (art. 14 Cod de procedură civilă). În cazul executării lucrărilor cadastrale în baza actului de dispoziţie judecătoresc, executantul lucrărilor cadastrale, va înştiinţa autoritatea publică locală în raza de activiate a cărea se află bunul imobil despre iniţierea lucrărilor cadastrale, la care se va anexa copia actului de dispoziţie judecătoresc.

            - Lucrări pregătitoare

- În cadrul lucrărilor pregătitoare executantul lucrărilor va:

- analiza situaţia existentă, conform datelor şi documentelor prezentate de solicitant;

- studia informaţia conţinută în arhiva oficiului cadastral teritorial (registrul bunurilor imobile şi dosarul tehnic);

- pregăti formularele de acte ce vor fi întocmite la faţa locului;

- pregăti utilajul necesar pentru efectuarea lucrărilor cadastrale;

- înştiinţa solicitantul despre data ieşirii în teren pentru executarea lucrărilor cadastrale;

- studia datele geospaţiale existente şi stabili modalitatea de amplasare (racordare) a clădirii în planul geometric;

- imprima datele geospaţiale (planul cadastral, planul ortofoto, planul de execuţie, etc.).

- Pentru efectuarea măsurărilor de amplasare a clădirilor pe teren se vor utiliza:

  - receptoare GNSS (Global Navigation Satellite System);

  - staţii totale;

  - telemetrele sau ruletele metalice;

  - planurile topografice la scara 1: 1000 şi mai mare;

  - planurile ortofoto sau alte date geospaţiale.

- Identificarea bunului imobil

- Identificarea bunului imobil se efectuează prin confruntarea datelor din cadastru şi/sau prin confruntarea informaţiei din actele doveditoare a drepturilor cu datele constatate pe teren. Datele constatate la faţa locului se înscriu în schiţa de lucru, care va servi temei pentru întocmirea documentaţiei cadastrale.

- În cazul executării lucrărilor cadastrale primare a unor clădiri în care sunt efectuate notări sau înscrieri în registrul bunurilor imobile la nivel de încăperi izolate ca bun viitor, executantul lucrărilor în comun cu beneficiarul va întocmi act de constatare conform anexei nr.15. În act de constatare în mod obligatoriu se va descrie informaţia referitoarea la câte încăperi izolate sunt notate / înscrise în registrul bunurilor imobile ca bun viitor şi corespunderea numerelor cadastrale / adreselor poştale atribuite acestora cu numerele cadastrale şi adresele poştale atribuite de către executantul lucrărilor cadastrale. Totodată, în cazul constatării separării, comasării, combinării sau necorespunderii suprafeţelor anumitor încăperi izolate notate/înscrise în registrul bunurilor imobile ca bun viitor, acest fapt, de asemenea, în mod obligatoriu urmează a fi consemnat în actul de constatare, cu indicarea necorespunderilor, iar executantul lucrărilor cadastrale va întocmi lista apartamentelor / încăperilor izolate nelocative în scopul înregistrării în registrul bunurilor imobile, conform anexei nr. 20.

- În cazul constatării erorilor în cadrul executării lucrărilor cadastrale anterioare, executantul lucrărilor va întocmi act de constatare conform modelului din anexa nr.15.

- În cazul constatării demolării totale sau parţiale a clădirii (lor), executantul lucrărilor va întocmi certificat (privind demolarea clădirii) conform modelului din anexa nr.12.

- În cazul identificării modificărilor în sistematizarea planimetrică a clădirii, efectuate fără autorizaţie de construire, ultimele se reprezintă grafic şi se descriu în schiţa de lucru.

- În cazul lucrărilor cadastrale curente, în cadrul verificării parametrilor clădirilor, încăperilor izolate se vor examina următoarele componente:

- existenţa reparaţiilor capitale, reconstrucţiilor, replanificărilor, restaurărilor, demolărilor;

- executarea lucrărilor de edificare a clădirilor noi. Intervenţiile în timp asupra clădirilor existente şi înregistrate în registrul bunurilor imobile (reconstrucţia, restaurarea sau desfiinţarea);

- racordarea clădirii la conducta de apă, canalizare, gaz, electricitate;

- schimbarea modului de folosinţă a clădirii şi/sau încăperii izolate;

- modificarea uzurii fizice a clădirii (în cazurile în care bunul imobil se află în zona unde nu au fost efectuate lucrări de evaluare masivă) în rezultatul lucrărilor de reparaţie, exploatării neglijente, calamităţilor naturale, duratei de exploatare şi ale altor factori externi care influenţează asupra clădirii;

- Modul de folosinţă se indică din documentul de drept/documentaţia de proiect raportat la clasificatorul inclus în anexa 5 a Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, aprobată prin ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 112 din 22.iunie 2005. În cazul în care documentul de drept nu conţine astfel de date, modul de folosinţă va fi stabilit de către executantul lucrărilor în conformitate cu clasificatorului menţionat.

- Măsurări cadastrale

- În scopul actualizării planului geometric prin amplasarea clădirilor, lucrările de măsurare se execută prin orice metodă. Precizia măsurărilor cadastrale la determinarea poziţiei clădirii în planul geometric este specificată în tabelul nr.1

Tabela nr.1

| Nr. d/o | Categoria terenurilor pe care sunt amplasate clădirile | Eroarea medie patratică EMP, (m) | Toleranţa de poziţie liniară planimetrică reciprocă a punctelor de cotitură a clădirii E(R), m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terenurile din intravilanul localităţilor urbane | 0,1 | 0,2 |
| 2 | Terenurile din intravilanul localităţilor rurale, terenuri ocupate de întovărăşiri pomicole | 0,2 | 0,4 |
| 3 | Terenuri cu clădiri în extravilan | 0,4 | 0,8 |
| 4 | Alte terenuri decît cele menţionate la pct. 1-3 | 0,8 | 1,6 |

- Datele colectate şi dimensiunile elementelor măsurate se introduc în schiţa de lucru. La întocmirea schiţei de lucru a terenului se vor utiliza semnele convenţionale (Atlas de semne convenţionale pentru planurile topografice la scara 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500).

- În schiţa de lucru a clădirii/încăperii izolate se indică toate părţile clădirii şi pe parcursul măsurărilor se indică demisiunile acestora. În cazul în care în schiţa de lucru nu este posibilă descrierea tuturor părţilor clădirii şi indicarea clară a tuturor mărimilor, se admite în partea liberă a schiţei de lucru desenarea unor porţiuni din clădire într-o scară mai mare cu indicarea dimensiunilor necesare.

- Schiţele de lucru se întocmesc pe foi de hârtie cu orice format, dar nu mai mic de A4, lăsându-se spaţiu liber de 2 cm în partea stângă a desenului, pentru îndosarierea acestora.

- Cifrele şi simbolurile convenţionale se vor indica clar, citeţ. Nu se admit alte înscrieri, ştersături şi adăugiri. Înscrierile suplimentare, în caz de necesitate, vor fi efectuate în aşa fel încât sa fie clar la ce element constructiv se referă. Nu se admite suprapunerea cifrelor sau ale altor note cu liniile desenului. Înscrierile în schiţa de lucru se fac doar cu pixul sau cu utilizarea tehnicilor şi utilajului modern, cu condiţia imposibilităţii introducerii corectărilor. În cazul în care la înscrierea datelor ce ţin de lucrările de măsurare s-au comis unele erori, corectarea acestora se va face prin bararea datelor eronate şi alături se va înscrie cifra corectă.

- La întocmirea schiţei de lucru a planului de nivel al clădirii urmează să fie reflectate toate proeminenţele (ieşiturile) constructive ale pereţilor ce depăşesc 3 cm. Elementele decorative proeminente, executate prin utilizarea materialelor de finisaj (lambriu, diverse plăci, etc.) în schiţa de lucru nu vor fi măsurate şi nu vor fi incluse.

- Schiţa de lucru privind măsurările din interiorul clădirii, se întocmeşte pentru toate încăperile din clădire. Iniţial se va desena structura clădirii, casa scărilor, pereţii despărţitori, sobele, după ce vor urma golurile uşilor, nişele etc.

- La executarea lucrărilor cadastrale a clădirilor cu mai multe nivele, schiţa de lucru se va întocmi pentru fiecare nivel, separat cu indicarea nivelului.

- În cazul în care nivelul clădirii are mai multe scări se admite perfectarea schiţei de lucru pentru fiecare scară în parte.

- În cazul măsurării clădirilor cu multe nivele cu ferestre şi uşi de aceleaşi lungime, amplasate la toate nivelurile pe aceleaşi axe verticale, măsurarea locului de amplasare a acestora se face doar la un nivel. Ferestrele şi uşile ce sunt amplasate pe axe diferite sau ce au mărimi diferite se măsoare la fiecare nivel separat.

- În cazul executării lucrărilor cadastrale curente schiţa de lucru începe a fi completată apriori ieşirii la faţa locului, indicându-se informaţia din dosarul tehnic existent. La faţa locului executantul lucrărilor va confrunta datele înscrise anterior în schiţa de lucru cu datele pe teren menţionând abaterile identificate pe desenul schiţei de lucru.

- În cazul executării lucrărilor cadastrale primare se recomandă perfectarea schiţei de lucru în baza proiectului existent fără a fi prezentate dimensiunile, anterior ieşirii la faţa locului.

- Schiţa de lucru îndeplinită neglijent, incorect sau incomplet, astfel încât este dificil de citit şi ulterior de executat lucrarea cadastrală propusă de către un alt executor, se consideră defectă şi este restituită, de către persoana responsabilă de verificarea internă executantului lucrării, pentru a fi corectată.

- Eroarea măsurărilor cadastrele ce ţine de măsurarea clădirilor nu trebuie sa depăşească 3,0 cm pentru distanţa de până la 6,0 m şi 0,5% pentru mărimea care depăşeşte 6,0 m. Dimensiunile măsurate vor fi indicate în schiţa de lucru în metri cu rotunjire până la sutimi.

- La executarea lucrărilor cadastrale de măsurare se ţine cont de următoarele:

- clădirile principale şi anexele la acestea se măsoară atât pe exterior cât şi în interior, cu respectarea prezentei Instrucţiuni;

- toate clădirile accesorii se măsoară pe perimetrul exterior pentru determinarea suprafeţei la sol şi volumului acestora. La solicitarea proprietarului acestea pot fi măsurate şi în interior pentru cazuri speciale (Ex: resistematizarea încăperilor, schimbarea destinaţiei, etc.). În asemenea cazuri datele despre clădirile accesorii se înscriu în schiţa de lucru a clădirii principale;

- clădirile nefinalizate se măsoară pe exterior;

- beciurile, adăposturile antiaeriene, parcările subterane se măsoară din interiorul clădirii;

- proeminenţe ale pereţilor cu grosimea mai mică de 3 cm şi lăţimea mai mică de 50 cm nu se măsoară şi în schiţa de lucru nu se menţionează.

- Lucrările cadastrale în interiorul încăperilor se efectuează în limitele suprafeţelor interioare finisate ale pereţilor la înălţimea recomandată de 1,10-1,30 m de la pardoseală, cu măsurarea concomitentă a uşilor, sobelor, ieşiturilor şi ale altor elemente cu respectarea următoarelor reguli:

- la efectuarea măsurărilor este necesar de determinat atît mărimile tuturor pereţilor încăperii cat şi grosimea pereţilor portanţi şi despărţitori;

- grosimea pereţilor în care lipsesc goluri se calculează ca diferenţa dintre dimensiunile exterioare şi interiore (partea 2 fig. 3 al anexei nr. 19);

- pentru poziţionarea corectă a golurilor şi proeminenţelor în planul de nivel, este necesară măsurarea dimensiunilor de legătură a acestora (partea 2 fig. 2 al anexei nr. 19);

- pilonii, stâlpii şi alte elemente constructive ce nu au legătură directă cu pereţii, se poziţionează prin legarea cu cel puţin doi pereţi ale încăperii;

- diagonalele încăperilor cu mai mult de 4 pereţi şi cel puţin un perete cu un unghi mai mare de 90 de grade, se măsoară obligatoriu. Se recomandă măsurarea diagonalelor şi pentru încăperile cu lungimea pereţilor mai mare de 10,0 m. Pentru pereţii curbi se fixează pasul de 1,0 m, 0,5 m sau 0,25 m pe orizontală şi se măsoară distanţa până la cel puţin două puncte fixate pe peretele adiacent al încăperii (partea 2, fig.2 lit. a al anexei nr.19);

- măsurarea elementelor de sobe se face pe secţiunea lor orizontală la nivelul de încărcare cu combustibil;

- instalaţiile sanitare şi tehnice, inclusiv: chiuvetele, căzile, scaunele de WC şi elementele apeductului, centralele termice şi cazanele, aragazele etc. nu se indică şi măsoară;

- la măsurarea scărilor, se măsoară palierul scării indicându-se totodată în schiţa de lucru direcţia de ascensiune a rampei;

- grosimea căptuşelii de lambriu sau acoperirii cu teracotă se include în grosimea pereţilor numai în cazul în care acestea depăşeşte înălţimea de 1,5 m;

- încăperile, cu pereţi despărţitori cu înălţimea mai mare de 2,0 m, se consideră ca încăperi separate;

- la măsurările încăperilor de forma ovală sau rotundă, se va utiliza formula geometrica a cercului, segmentului, elipsei etc.;

- la determinarea suprafeţei încăperilor nivelului mansardă se iau în consideraţie prevederile Normativului în Construcţii NCM C.03.02.

- După finisarea măsurărilor încăperilor interioare, este necesar de verificat concordanţa dimensiunilor din exteriorul clădirii şi interiorul acesteia, pentru care se calculează suma dimensiunilor încăperilor, grosimea pereţilor portanţi şi despărţitori. Dacă măsurările au fost efectuate corect, dimensiunile din exterior şi suma dimensiunilor interioare (cu grosimea pereţilor) trebuie sa fie egală. Diferenţă admisa se calculează aplicând formula:

Eadm = ±0,75 x K ;		unde:

Eadm – eroarea admisibilă la diferenţă între suma dimensiunilor interioare şi dimensiunii din exterior [cm];

±0,75 – coeficientul de eroare admisibilă [cm];

K 	– numărul de măsurări interioare. Include măsurările încăperilor şi pereţilor;

Formula de control a erorii admisibile:

Ef ≤ E adm			unde:

Ef = Lex – ;  eroarea la diferenţa între lungimea exterioară şi suma lungimilor interioare;

Lex 	– lungimea peretelui din exterior;

- suma lungimilor încăperilor şi grosimii pereţilor din interiorul clădirii în direcţia controlată;

La depistarea erorii mai mare de cea admisibilă este obligatoriu de măsurat suplimentar lungimile şi de apreciat distanţele corecte.

- Descrierea elementelor constructive, culegerea datelor privind dotarea cu reţele a bunului imobil

- Descrierea stării tehnice a clădirii are drept scop determinarea caracteristicilor tehnice ale elementelor constructive – descrierea (materialul clădirii, tipul clădirii, lucrările de finisare, etc.) şi aprecierea uzurii acestora în cazul în care bunul imobil se află în zona unde nu au fost efectuate lucrări de evaluare masivă.

- Descrierea elementelor constructive trebuie formulată laconic, corect din punct de vedere tehnic, nu se admit formulări interpretabile. Starea fiecărui element al clădirii se stabileşte printr-o examinare cu atenţie a clădirii în ansamblu.

- Descrierea tehnică a clădirilor începe cu aprecierea anului construcţiei/reconstrucţiei clădirii, care constituie anul dării în exploatare a clădirii/recepţiei finale al lucrărilor de construcţie. Anul construcţiei/reconstrucţiei urmează a fi stabilit prin interpelarea organelor autorităţilor publice locale sau confirmat print-un act constatator al acestora. În cazul în care anul construcţiei/reconstrucţiei nu poate fi identificat se menţionează anul construcţiei/reconstrucţiei „neidentificat”.

- Volumul obligatoriu de date, ce vor fi colectate despre caracteristicele tehnice ale bunurilor imobile, este stabilit în anexa nr.13 la prezenta Instrucţiune. Datele menţionate se colectează doar în scopul efectuării evaluării masive sau calculării valorii de inventariere a bunurilor imobile în conformitate cu culegerea indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobile, aprobată prin Hotărârea nr. 156 din 15 iunie 1997 a Ministerului Finanţelor.

- În cazul executării lucrărilor cadastrale la nivel de clădire al bunurilor imobile ce sunt amplasate în zona unde nu au fost efectuate lucrări de evaluare masivă, executantul lucrărilor suplimentar va determina uzura fizică a clădirii. Uzura fizică va fi exprimată în procente şi poate fi utilizată doar în scopul calculării valorii de inventariere al bunurilor imobile în conformitate cu culegerea indicilor comasaţi, aprobată prin Hotărârea nr.156 din 15iunie 1997 a Ministerului Finanţelor.

- Pentru determinarea uzurii fizice, în scopul evaluării bunului imobil, se trece la examinarea fizică a clădirii la modul general. Volumul minim de lucrări pentru stabilirea uzurii fiecărui element al clădirii este următorul:

- se constată vizual tipul materialului acestora. Tipul materialului fiecărui element al clădirii se constată în baza proiectului verificat, iar în cazul lipsei proiectului se specifică conform situaţiei reale din teren şi a informaţiei relatate de beneficiar;

- se examinează starea elementelor clădirii: existenţa fisurilor, deformărilor şi a altor deteriorări vizibile ale elementelor constructive.

- La măsurarea clădirilor accesorii se permite aprecierea stării acestora cu o rată pentru toată clădirea.

- Uzura fizică al încăperilor izolate locative la perfectarea Certificatului – Caracteristică privind privatizarea locuinţelor este specificată în tabelul nr.2.

Tabelul nr.2

| Bunuri imobile cu destinaţie locativă |  |
| --- | --- |
| Vârsta efectivă (cronologică ), ani | Gradul de uzură fizică ( % ) |
| 0-5 | 4 |
| 6-10 | 8 |
| 11-15 | 12 |
| 16-20 | 16 |
| 21-25 | 20 |
| 26-30 | 24 |
| 31-40 | 32 |
| 41-50 | 40 |
| 51-60 | 48 |

- Actualizarea planului cadastral prin amplasarea clădirilor

- În cazul executării concomitent a lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi  clădire, planul geometric va fi întocmit în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale şi geometrice, aprobată prin ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 140 din 06 august 2012 şi prezenta Instrucţiune.

- În procesul executării lucrărilor cadastrale la nivel de  clădire, executantul lucrărilor va actualiza planul geometric al terenului prin amplasarea clădirilor.  Clădirile urmează a fi amplasate în plan cu indicarea suprafeţei la sol a acestora.

- Planul geometric actualizat prin amplasarea clădirilor va conţine următoarea informaţie:

  - numărul cadastral al bunului imobil;

  - amplasarea bunului imobil;

  - adresa bunului imobil;

  - punctele de cotitură ale terenului;

  - reprezentarea clădirilor amplasate pe teren;

  - scara la care a fost întocmit planul;

  - tabela cu dimensiunile segmentelor liniei de hotar al terenului;

  - tabelul cu coordonatele punctelor de cotetură al hotarului terenului;

  - tipul hotarelor (generale, fixe);

  - orientarea geografică a planului;

  - caracteristicile tehnice a terenului (tipul, modul de folosinţă, suprafaţa);

  - caracteristicile tehnice ale clădirilor (tipul, modul de folosinţă, suprafaţa);

  - denumirea întreprinderii care a executat lucrările;

  - data actualizării planului geometric;

  - numele, prenumele executantului lucrărilor, numele, prenumele, semnătura conducătorului întreprinderii / persoanei responsabile de verificarea internă (din partea executantului);

  - menţiuni.

- În rubrica „menţiuni” executantul lucrării cadastrale va efectua înscrieri referitoare la rezultatul inspectării:

- în cazul în care între coproprietarii bunului imobil este stabilit modul de folosinţă a terenului şi executantul lucrărilor a inspectat doar o parte din proprietatea comună, pe planul geometric se indică modul de folosinţă al terenului inspectat şi se va înscrie menţiunea: „Pe data__________(se va indica ziua,luna,anul inspectării bunului imobil) a fost inspectată partea de proprietate _____(se indică partea din bunul imobil ce a fost inspectată) din bunul imobil”;

- în cazul în care terenul pe care este amplasată clădirea inspectată se află în proprietate publică, pe planul geometric se va înscrie menţiunea: „Pe data__________(se va indica ziua,luna,anul inspectării bunului imobil) a(u) fost inspectată(te) clădirea (rile) ______________(se indică modul de folosinţă şi numărul cadastral al clădirilor inspectate)”;

- în cazul în care clădirea este amplasată atât pe terenul inspectat, cât şi pe terenul vecin, pe planul geometric se va face menţiunea: „clădirea cu numărul cadastral ____________(se indică numărul cadastral al clădirii) se extinde pe terenul cu numărul cadastral ____________(se indică numărul cadastral al terenului pe care se extinde clădirea)”;

- în cazul în care clădirea se extinde pe un teren ce nu este format, pe planul geometric se va face menţiunea: „clădirea cu numărul cadastral ____________(se indică numărul cadastral al clădirii) parţial se extinde în afara terenului cu numărul cadastral ____________(se indică numărul cadastral al terenului pe care este amplasată clădirea)”;

Notă: Menţiunile specificate la subpunctele 3) şi 4) al punctului 61. nu se indică în cazul în care extinderea clădirii se încadrează în limitele preciziei măsurărilor cadastrale sau nu există act de stabilire/constatare a hotarului terenului şi clădirea a fost construită pînă la elaborarea planului geometric iniţial.

- În cazul în care pe terenul inspectat este constituită servitute, pe planul geometric se va înscrie menţiunea:

- pe terenul aservit cu numărul cadastral _________________ (se indică numărul cadastral al terenului aservit) a fost instituită servitute în favoarea terenului dominant cu numărul cadastral ______________(se indică numărul cadastral al terenului dominant);

- în favoarea terenului dominant cu numărul cadastral _______________(se indică numărul cadastral al terenului dominant) a fost instituită servitute pe terenul aservit cu numărul cadastral (se indică numărul cadastral al terenului aservit).

- în cazul în care terenul identificat este înregistrat în registrul bunurilor imobile în hotare generale şi nu există act de stabilire a hotarelor, în planul geometric se face menţiunea: „Terenul inspectat este înregistrat în registrul bunurilor imobile în hotare generale şi nu există act de stabilire/constatare a hotarului terenului, coordonatele punctelor de cotitură ale acestora nu pot fi utilizate pentru transpunerea în teren a hotarelor. Totodată, în conformitate cu art. 19 alin. (5) Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 suprafaţa terenurilor în hotare generale se consideră aproximativă şi poate fi precizată la stabilirea hotarelor fixe”.

- La planul geometric al terenului se va anexa planul reprezentării părţilor componente ale  clădirii. În planul reprezentării părţilor componente ale clădirii se indică conturul exterior al tuturor clădirilor amplasate pe terenul identificat, litera şi numărul cadastral al acestora. În cazul în care clădirea existentă are una sau mai multe anexe în planul dat va fi indicat conturul la fiecare anexă cu indicarea literei acesteia.

- Fiecare clădire prezentată în plan urmează a fi poziţionată una faţa de cealaltă conform planului geometric existent.

- Fiecărei clădiri indicate pe plan i se conferă număr cadastral. Numărul cadastral se indică în dreptul literei clădirii principale divizat prin cratimă (ex:2A – 01), iar pentru clădirile accesorii se indică doar numărul cadastral (ex: 02, 03…).

- În cazul întocmirii planului reprezentării părţilor componente ale clădirilor,  clădirile principale şi anexele la acestea se numerotează cu semne convenţionale speciale (litere) după cum urmează:

- clădirile principale se numerotează cu majuscule din alfabetul latin (ex: A, B, C, D...). Pentru numerotarea clădirilor cu multe nivele (mai mult de 1) din partea stângă se pune numărul nivelelor 2A, 7A, 7B, etc. Pentru clădirile cu mai multe tronsoane cu diferit număr de nivele, în faţa literei se înscriu două cifre: numărul minim şi numărul maxim de nivele (2-4A);

- pentru numerotarea anexelor asigurate cu sistem de încălzire se foloseşte aceiaşi literă ca şi pentru clădirea principală cu indicarea în partea dreaptă a numărului succesiv. A1, A2, B1, etc. La numerotarea anexelor cu mai multe nivele din partea stânga se indică numărul nivelelor 2A1, 7A2, 7B1, etc.;

- pentru  numerotarea anexelor ce nu sunt asigurate cu sistem de încălzire (veranda, terasa, etc.), se utilizează litere mici corespunzătoare literelor clădirii principale, la care acestea sunt anexate. Pentru situaţii cu mai multe anexe de acest gen, în dreapta, se adaugă, numărul succesiv al anexei (ex: a, a1, a2, a3,…);

- nu se admite modificarea sau atribuirea repetată a aceloraşi numere cadastrale şi literelor clădirilor.

- Întocmirea planului de nivel / planului geometric al încăperii izolate

- Planul de nivel se întocmeşte în temeiul măsurărilor din schiţa de lucru, întocmită în conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni, pentru toate nivelele.

- Perfectarea desenelor se efectuează în format electronic, utilizându-se programe specializate. Grosimea liniilor (contururilor) pereţilor portanţi şi a coloanelor trebuie sa fie cuprinsă între 0,5-0,7 mm, celelalte linii în planul de nivel trebuie sa aibă grosimea cuprinsă intre 0,15-0,35 mm. Planul se întocmeşte la scara 1:100 pe foi de orice format, dar nu mai mic de formatul A4.

- Planul de nivel reprezentat în scară, conform măsurărilor din schiţa de lucru, urmează să conţină următoarele:

- pereţii (portanţi şi despărţitori);

- uşi, ferestre şi alte goluri în pereţi;

- sobe;

- scări, cerdacul (pridvorul), balcoanele;

- toate proeminenţele pereţilor;

- coloanele, pilastrile şi alte elemente, care sunt ieşite în afară, cu mai mult de 3 cm ori amplasate separat;

- nişele în pereţi cu excepţia nişelor, destinate pentru montarea caloriferelor de încălzit;

- suporturi rigide pentru instalaţii montabile, groapă de vizare, etc. se indică pe contur cu linii întrerupte.

- Planul de nivel se întocmeşte pentru fiecare nivel în parte al clădirilor principale (partea 3 fig. 1 şi 2 al anexei nr.19). Planul subsolului construit numai sub o parte a clădirii, poate fi reprezentat fără desenarea clădirii în întregime, fixându-se locul amplasării acestuia în cadrul clădirii. Planul antresolurilor de mici dimensiuni pot fi arătate pe desen în vecinătatea planului la nivelul căruia acesta nemijlocit este amplasat. Se recomandă indicarea pereţilor portanţi alăturaţi, pentru a facilita descifrarea corectă a desenului.

- Întru asigurarea executării corecte a desenelor, se recomandă următoarea consecutivitate a lucrărilor:

- se verifică corectitudinea măsurărilor efectuate conform schiţei de lucru şi se desenează conturul exterior al clădirii;

- consecutiv se desenează toţi pereţii portanţi (ţinând cont de diagonalele încăperilor) şi se verifică corectitudinea desenului conform măsurărilor de control;

- succesiv se introduc pereţii despărţitori, golurile, scările, canalele de ventilare (după caz) şi alte proeminenţe ale pereţilor, utilizând simboluri şi semne convenţionale specificate în partea 1 al anexei nr. 19 la prezenta Instrucţiune;

- se transcriu dimensiunile liniare din schiţa de lucru, paralel direcţiei pereţilor corespunzători. În încăperile auxiliare de mici dimensiuni, mărimile laturilor vor fi reprezentate dacă permite spaţiul pe plan;

- se numerotează şi se calculează suprafeţele încăperilor;

- se reprezintă limitele încăperilor izolate, în cazul existenţei încăperilor izolate.

- Toate cifrele, simbolurile şi alte inscripţii în planul de nivel / planul geometric al încăperii izolate trebuie să fie de aceeaşi dimensiune (2,0-2,5 mm).

- În planul de nivel se menţionează dimensiunile pereţilor în metri cu rotunjirea pînă la sutimi, astfel:

- în planul parterului, subsolului şi demisolului vor fi menţionate dimensiunile pe perimetrul exterior al clădirii şi anexelor;

- pe planurile tuturor nivelelor vor fi menţionate dimensiunile tuturor încăperilor (lungimea, lăţimea), iar în încăperile de formă neregulată – dimensiunile pe tot perimetrul interior al încăperii;

- dimensiunile sobelor, nişelor, arcurilor, coloanelor, proeminenţilor, uşilor, scărilor şi dimensiunile suplimentare (dimensiunile de control, diagonalele încăperilor, etc.) în planurile de nivel, nu se indică.

- În cazul întocmirii planului de nivel cu încăperi izolate, la intrare în încăpere izolată se indică numărul de adresă al încăperii izolate. Adresa poştală se indică la încăperile izolate locative şi încăperile izolate nelocative destinate desfăşurării activităţilor social-economice.

- În planul de nivel se numerotează toate încăperile ce reprezintă parte componentă a clădirii date.

- Numerotarea încăperilor în clădire se efectuează cu cifre arabe, după direcţia acelor ceasornicului, începînd cu „1” de la intrare în clădire pentru fiecare nivel separat. În cazul existenţei încăperilor izolate în cadrul clădirii, numerotarea se efectuează pentru fiecare încăpere izolată, de la stînga la dreapta, conform direcţiei acelor ceasornicului şi se prelungeşte continuu în toate încăperile izolate.

- Pe plan în centrul fiecărei încăperi se indică în formă de fracţie: numărul încăperii la numărător şi la numitor suprafaţa acesteia. În cazul în care numerotarea nu poate fi amplasată pe planul încăperii, aceasta se notează alături şi se indică (cu săgeată) la ce încăperi se referă.

- În cazul în care în cadrul lucrărilor cadastrale curente au fost depistate, în urma lucrărilor de reparaţie sau reconstrucţie, modificări planimetrice în planul de nivel, numerotarea încăperilor se va efectua în felul următor:

- în cazul apariţiei încăperilor noi se atribuie următorul număr de ordine de pe plan, fiecărei încăperi noi formate;

- în cazul modificării încăperilor existente (prin comasarea, combinarea sau divizare a doua sau mai multe încăperi), modificarea se consideră apariţia unei încăperi noi şi se numerotează în modul expus în subpunctul 1) al punctului  77.;

- la desfiinţarea unei încăperi, numărul de ordine al acesteia se stinge atît pe plan cît şi în anexa la planul clădirii şi nu mai poate fi utilizat;

- la desenarea repetată (redesenare) a planului de nivel numerotarea încăperilor nu se schimbă.

- În cazul în care în planul de nivel există două şi mai multe încăperi izolate, pe plan se va reprezenta limita între aceste încăperi izolate (cu linie întreruptă pe axa pereţilor ce despart încăperile date), iar în dreptul fiecărei încăperi izolate în formă de tabel cu două rânduri se va reprezenta informaţia despre: în rândul superior numărul încăperii izolate şi în rândul inferior suprafaţa încăperii izolate, iar în cazul constatării replanificărilor încăperii izolate în rândul inferior se va indica suprafaţa înregistrată în registrul bunurilor imobile şi prin bară suprafaţa de facto.

- În planul de nivel în colţul clădirii principale, anexei, verandei, terasei se indică prin fracţie litera şi numărul cadastral al clădirii (la numărător), şi înălţimea exterioară al clădirii (la numitor) . Dacă înălţimea părţilor constructive este diferită, atunci această fracţie se indică pentru fiecare parte constructivă.

- Încăperilor din cadrul clădirii supuse măsurărilor, li se va stabili destinaţia conform proiectului verificat. Nu se admite stabilirea arbitrară a destinaţiei încăperilor de către executantul lucrărilor cadastrale. În caz că vor apărea unele îndoieli privind destinaţia încăperilor (balcon, loggia, bucătărie, etc.), destinaţia lor se va consulta şi se va confirma de către autorii proiectului. Destinaţia încăperilor se indică în planul de nivel în apropierea suprafeţei incăperii.

- În cazul lipsei proiectului sau în cazul replanificărilor neautorizate, destinaţia încăperilor se specifică conform situaţiei reale din teren şi a informaţiei relatate de beneficiar.

- În cazul întocmirii planului de nivel al clădirii sau planului geometric/cadastral al încăperii izolate fără ieşire la faţa locului, executantul lucrărilor va multiplica acesta prin reproducerea planului de nivel sau planului cadastral/geometric al încăperii izolate existent în dosarul tehnic. În acest caz planul întocmit va conţine informaţia despre data ultimii actualizări.

- În cazul întocmirii planului cu sau fără ieşire la faţa locului în partea planului geometric al încăperii izolate neînregistrate în registrul bunurilor imobile, executantul lucrărilor în mod obligatoriu va examina informaţia existentă în registrul bunurilor imobile şi în dosarul tehnic a bunului imobil respectiv, va confrunta datele existente şi va completa „Lista apartamentelor/încăperilor izolate nelocative perfectată în scopul înregistrării în registrul bunurilor imobile”.

- Planul de nivel al clădirii, trebuie să conţină informaţia referitoare la:

- denumirea întreprinderii care a executat lucrarea;

- data inspectării bunului imobil;

- numărul cadastral şi adresa clădirii;

- numărul scării (în cazul în care clădirea are mai multe scări);

- nivelul;

- scara la care a fost întocmit planul;

- desenul nivelului întocmit în conformitate cu prezenta Instrucţiune;

- numele, prenumele, executorului şi numele, prenumele, semnătura persoanei care a verificat lucrarea;

- tabelul schimbărilor curente (se indică pe exemplarul ce va fi păstrat în arhiva oficiului cadastral teritorial şi va conţine informaţia despre: data inspectării bunului imobil, denumirea întreprinderii care a executat lucrarea, numele, prenumele executantului lucrării, descrierea încăperilor ce au fost modificate);

- menţiuni (se indică pe planul de nivel ce va fi eliberat beneficiarului cu indicarea numărului şi datei emiterii autorizaţiei de construire în baza căreia au fost efectuate lucrările de construire sau în cazul lipsei autorizaţiei de construire se vor descrie lucrările de construcţie efectuate);

- Rubrica „Stins (numele, prenumele, semnătura inginerului cadastral şi data)_____________ _____________”(se indică pe exemplarul ce va fi păstrat în arhiva oficiului cadastral teritorial şi se înscrie numele, prenumele persoanei responsabile de recepţia documentaţie cadastrale care a stins planul în rezultatul recepţionării unui alt plan cu indicarea datei şi semnări acestuia. Data stingerii planului se consideră data recepţiei lucrării cadastrale.

Notă: Din momentul creării bazei de date grafice a bunurilor imobile indicarea rubricii „stins” pe planurile de nivele nu se va efectua.

- Planul geometric al încăperii izolate (întocmit conform modelului indicat în partea 3 fig. 1 şi 2 al anexei nr.19), trebuie să conţină informaţia referitoare la:

- numărul nivelului la care este amplasată încăperea izolată;

- desenul încăperii izolate;

- numărul, destinaţia, suprafaţa încăperilor ce sunt parte componentă al încăperii izolate;

- suprafaţa totală al încăperii izolate;

- denumirea întreprinderii care a executat lucrarea;

- numărul cadastral şi adresa încăperii izolate;

- data inspectării bunului imobil;

- scara la care a fost întocmit planul;

- numele, prenumele, executorului şi numele, prenumele, semnătura persoanei care a verificat planul;

- menţiuni (se indică în cazul executării lucrărilor de construcţie cu indicarea numărului şi datei emiterii autorizaţiei de construire în baza căreia au fost efectuate lucrările de construire. În cazul lipsei autorizaţiei de construire - se vor descrie lucrările de construcţie efectuate).

- În cazul în care bunurile imobile (clădiri, încăperi izolate) nu dispun de adresă poştală, executantul lucrărilor cadastrale depune, în modul stabilit, cererea de conferire şi înregistrare a adresei deţinătorului Registrului unităţilor administrativ-teritoriale şi a străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova.

- Deţinătorul Registrului după conferirea şi înregistrarea adresei va elibera certificatul privind conferirea adresei bunului imobil.

- Calcularea parametrilor tehnici

- În urma măsurărilor efectuate, se va calcula suprafaţa tuturor încăperilor. Calculele se efectuează în metri pătraţi cu exactitate până la zecimi, ţinându-se cont de următoarele:

- dimensiunile pentru calcul se vor lua între suprafeţele finisate ale pereţilor;

- suprafaţa, ocupată de piloni, stâlpi, sobe sau cămine, nu se include în suprafaţa încăperilor;

- suprafaţa scărilor din interiorul apartamentului (proiecţie orizontală) se include în suprafaţa încăperilor de la nivelul de jos; din suprafaţa nivelului de sus se scade suprafaţa ocupată de golul ieşirii scării;

- golurile fără uşi cu lăţimea mai mare de 2,0 m se includ în suprafaţa uneia din încăperi. De regulă suprafaţa dată se include în suprafaţa utilă a clădirii / încăperii izolate;

- suprafaţa încăperilor sub scările interioare cu înălţimea de 1,6 m şi mai mult, se include în suprafaţa încăperii;

- suprafaţa dulapului încorporat se include în suprafaţa încăperii în care este încorporat dulapul;

- suprafaţa spaţiilor cu înălţimi mai mult de un nivel (lumina a doua) se indică la nivelul de jos;

- suprafaţa nişelor (cu excepţia nişelor comunicaţiilor inginereşti) cu înălţimea mai mică de 2,0 m, nu se include în suprafaţa încăperilor;

- suprafaţa nişelor proeminente ale comunicaţiilor inginereşti (neîncorporate în pereţi) se calculează la un singur nivel;

- suprafaţa palierului scării se include în suprafaţa nivelului inferior al clădirii.

- suprafaţa puţului de ascensor, tubului de gunoi se includ în suprafaţa nivelului, unde este pardoseala;

- suprafaţa încăperilor deschise (loggiilor, teraselor, balcoanelor etc.) trebuie determinate după dimensiunile lor, măsurate pe conturul interior al încăperii, fără considerarea suprafeţei ocupate de elementul de îngrădire.

- în suprafaţa totală a clădirii nu se include: suprafaţa etajului tehnic cu înălţimea mai mică de 1,8 m până la structură, suprafaţa tavanelor suspendate pentru amplasarea comunicaţiilor, rampelor pentru deservirea căilor de rulare a macaralei, corpurilor de iluminat.

- Calcularea suprafeţei încăperii de forma dreptunghiulară se efectuează prin operaţiunea matematică de înmulţire a lungimii şi lăţimii. Pentru calcularea suprafeţei încăperii cu formă complicată, planul se divizează în figuri geometrice simple (dreptunghi, trapez, triunghi dreptunghic etc.); dimensiunile care lipsesc în schiţa de lucru pentru aplicarea (stabilirea) formulei se determină după scara planului. De asemenea, pentru calculul suprafeţelor, pot fi utilizate programe speciale, la calculator, pentru desenarea figurilor şi determinarea suprafeţelor necesare.

- Suprafaţa la sol a clădirii se calculează după perimetrul exterior al soclului clădirii pe conturul exterior a pereţilor. La calcularea suprafeţei la sol se iau în consideraţie următoarele:

- suprafaţa bovindoului cu temelie se include în suprafaţa la sol a clădirii;

- suprafaţa elementelor arhitecturale, decorative sau de rezistenţă cu grosimea de până la 10 cm lăţimea până la 1m, precum şi suprafaţa scării de intrare, pridvorului, curţilor de lumină nu se includ în suprafaţa la sol;

- balcoanele, loggiile, terasele fără fundaţii, suspendate la un nivel mai mare de 2,0 m faţă de cota solului, nu se includ în suprafaţa la sol;

- pentru clădirile subterane şi beciuri suprafaţa la sol se măsoară la cotă finita a pardoselii şi se considera aria secţiunii orizontale cuprinsă în conturul exterior al pereţilor inclusiv grosimea zidului de protecţie a izolaţiei;

- Calcularea volumului de construcţie:

volumul de construcţie se calculează însumând volumul de construcţie de la cota ± 0,000 (partea supraterană) şi volumul de construcţie sub cota  ±0,000 (partea subterană).

- În procesul executării lucrărilor cadastrale urmează a fi stabilit numărul de nivele al clădirii. Numărul de nivele va include totalitatea nivelelor subterane şi supraterane.

- La numărul de nivele supraterane se referă toate nivelele, inclusiv etajul tehnic, mansarda şi demisolul în cazul în care cota planşeului acestuia (demisolului) se află de cel puţin 2,0 m peste cota medie a solului.

- În cazul în care numărul de nivele de la tronson la tronson diferă sau clădirea este amplasată pe teren în pantă ce condiţionează creşterea numărului de nivele, numărul de nivele se stabileşte pentru fiecare tronson în parte, în astfel de cazuri numărul de nivele pentru clădire se consideră numărul maxim de nivele a clădirii.

- Întocmirea dosarului tehnic

- Dosarul tehnic se ţine de către oficiul cadastral teritorial pentru bunurile imobile din raza de activitate a acestuia, stabilită de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

- Dosarul tehnic se întocmeşte pe suport de hârtie sau în forma electronică. Dosarul tehnic se întocmeşte în format electronic în cazul aplicării de către executant a semnăturii digitale.

- Din momentul implementării în Întreprinderea de Stat „Cadastru” a semnăturii digitale şi implementării Sistemului informaţional automatizat „Arhiva electronică”, dosarele tehnice noi vor fi întocmite şi păstrate doar în format electronic. În cazul lucrărilor cadastrale curente dosarele tehnice vor fi întocmite şi păstrate doar în format electronic după introducerea dosarului pe suport de hârtie în Sistemul informaţional automatizat „Arhiva electronică”.

- Pentru fiecare teren se deschide dosar separat, fiecare dosar este compus din două părţi care va conţine următoarea informaţie:

Partea I:

1) planul geometric actualizat al terenului;

2) planul reprezentării părţilor componente ale clădirii (în cazul în care clădirile sunt compuse din mai multe părţi componente);

3) fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi clădiri accesorii (în cazul în care pe teren sunt clădiri accesorii);

4) planurile de nivel;

5) fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală;

6) anexa la planul clădirii;

Partea II:

1) nota explicativă (conform anexei nr.4);

2) cererea solicitantului de executare a lucrărilor cadastrale (în cazul în care lucrările cadastrale sunt executate de oficiile cadastrale teritoriale, aceasta va fi anexată în mod obligatoriu);

3) avizul de prelungire a termenului de executare a lucrărilor cadastrale (în cazul în care a fost prelungit termenul de executare a lucrărilor);

4) certificat de atribuire a adresei poştale (în cazul în care în registrul bunurilor imobile nu este înscrisă adresa clădirii / încăperii izolate sau aceasta a fost modificată şi beneficiarul (solicitantul) a prezentat un asemenea certificat);

5) fotocopia actelor constatatoare a drepturilor asupra terenului, clădirii (lor), încăperii (lor) izolate, care nu sunt incluse în dosarul cadastral;

6) schiţa de lucru a terenului, conform anexei nr. 1 se întocmeşte pentru teren;

7) schiţa de lucru a clădirii, conform anexei nr. 2 se întocmeşte pentru clădire;

8) schiţa de lucru al încăperii izolate, conform anexei nr. 3 se întocmeşte în cazul lucrărilor cadastrale curente la încăperi izolate;

9) copiile actelor întocmite pentru a fi eliberate beneficiarului, conţinutul cărora este stabilit de prezenta Instrucţiune.

- În partea I a dosarului tehnic, orice înscriere se confirmă prin semnătura şi ştampila sau semnătura digitală a executantului lucrării.

- În cazul lucrărilor cadastrale curente, modificările identificate în cadrul acestor lucrări vor fi introduse în documentaţia cadastrală din dosarele tehnice păstrate în arhivele oficiilor cadastrale teritoriale, de către executanţii lucrărilor cadastrale, în felul următor:

  - Modificările în planul de nivel al clădirii:

- în cazul existenţei planului în format .dxf al clădirii în baza de date, se introduc modificările necesare (schimbările în configuraţia clădirilor, planimetria nivelelor, recalcularea suprafeţelor şi numerotarea încăperilor). Modificările efectuate de titular urmează a fi descrise în rubrica „schimbări curente” pe plan;

- în cazul existenţei informaţiei despre bunul imobil doar pe suport de hârtie, pentru bunurile imobile din componenţa cărora nu fac parte încăperi izolate, se redesenează planul existent, pe suport de hârtie, în programe specializate (formatul de lucru .dxf) şi se introduc modificările identificate la faţa locului. Pe planurile de nivel în rubrica „schimbări curente” se descriu modificările efectuate de titular.

- în cazul constatării modificărilor în planul clădirii cu mai mult de două încăperi izolate şi în baza de date al Întreprinderii de Stat „Cadastru” lipseşte planul în format .dxf, executantul lucrărilor va redesena conturul nivelului clădirii la care se află încăperea izolată şi o va poziţiona în plan introducând modificările identificate la faţa locului. Modificările efectuate de titular  se descriu în rubrica „schimbări curente”.

  - Modificarea fişei rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi clădiri accesorii, precum şi a fişei rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală şi a anexei la planul clădirii, se vor efectua în felul următor:

        - în cazul în care în procesul lucrărilor cadastrale au fost identificate modificări la nivel de teren şi clădiri accesorii (ex. demolarea totală sau parţială a clădirilor accesorii, edificarea clădirilor noi, etc.), modificările respective urmează a fi introduse în fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi clădiri accesorii păstrată în baza de date, prin completarea rubricilor modificate, iar în cazul în care fişa este întocmită doar pe suport de hârtie aceasta urmează a fi întocmită din nou utilizând informaţia existentă din dosarele tehnice păstrate în arhivele oficiilor cadastrale teritoriale cu introducerea modificărilor identificate la faţa locului;

        - în cazul în care în procesul lucrărilor cadastrale au fost identificate modificări la nivel de clădiri principale, modificările identificate se introduc în fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală analogic ca şi în fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi clădiri accesorii.

        - în cazul în care în procesul lucrărilor cadastrale au fost identificate replanificări interioare a clădirilor principale modificările identificate se introduc în anexa la planul clădirii prin înscrierea suprafeţelor, destinaţiilor, etc. şi recalcularea suprafeţelor încăperilor replanificate.

        - în cazul constatării unor asemenea modificări într-o clădire în care nu sunt înregistrate încăperi izolate, executantul lucrărilor urmează să perfecteze anexa la planul clădirii pentru toată clădirea.

        - în cazul constatării replanificărilor în clădiri în care sunt înscrieri la nivel de încăperi izolate, executantul lucrărilor urmează să perfecteze anexa la planul clădirii pentru întreg nivelul pe care este amplasată încăperea izolată.

- Odată cu informaţia pe fişiere de hârtie executantul lucrărilor cadastrale va anexa informaţia în format electronic care va conţine:

  - Stratul de lucru „Cladiri”;

  - Stratul de lucru „Componente” (în cazul în care clădirea este compusă din mai mult componente);

  - Stratul de lucru „Grevari” (în cazul în care pe teren este constituită servituta, în privinţa terenului este încheiat contract de locaţiune/arendă sau în cazul existenţei dreptului de proprietate pe cote părţi asupra terenului şi între coproprietari a fost stabilit modul de folosinţă al acestuia);

  - Stratul de lucru „Terenuri”;

  - planul de nivel în format .dxf;

  - fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi clădiri accesorii în format .xls;

  - fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală şi anexa la planul clădirii în format .xls.

- La finele executării lucrărilor cadastrale, executantul lucrărilor urmează să pregătească fişierul pachetului de lucru (în continuare - pachet) în format electronic ce va fi prezentat spre recepţie Întreprinderii de Stat „Cadastru”.

Pachetul, ce conţine date din documentaţia cadastrală prezentată de executantul lucrărilor în mod electronic, trebuie prezentat obligatoriu în calitate de pachet arhivat şi să deţină denumirea sub următorul format:

DC_X.RAR (sau DC_X.ZIP) unde:

DC – constantă;

X – numărul cadastral al bunului imobil, atribuit de Întreprinderea de Stat „Cadastru”.

Pentru arhivarea pachetelor urmează a fi folosit arhivatorul: RAR, WINRAR.

Pentru introducerea informaţiei cadastrale este necesar prezentarea, după caz, a următoarelor trei mape:

Plan geometric – va conţine straturile de lucru „Cladiri”, „Componente”, „Terenuri”, „Grevari”;

Plan cladire –  va conţine la rândul său:

a) o mapă care va fi denumită cu numărul cadastral al terenului, aceasta va conţine fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi clădiri accesorii în format .xls. Fişierul va fi denumit – 1T_X.xls, unde1T – constantă şi  X – numărul cadastral al bunului imobil;

b) un număr de mape ce va coincide cu numărul clădirilor principale pe teren şi care vor fi denumite cu numărul cadastral al clădirii respective. Aceste mape vor conţine în format .dxf planurile de nivel al clădirii (lor) pentru fiecare nivel în parte care vor fi denumite  - PN_Z=N.dxf, unde PN – constantă, Z - numărul cadastral al clădirii şi N – nivelul întocmit (ex: PN_015512312604=E1.dxf). De asemenea în această mapă va fi ataşată fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală şi anexa la planul clădirii în format .xls. aceasta fiind denumită – 2C_X.xls, unde X – numărul cadastral al bunului imobil.

Dosar tehnic – această mapă va fi întocmită după implementarea în Întreprinderea de Stat „Cadastru” a semnăturii digitale şi Sistemului informaţional automatizat „Arhiva electronică”. Mapa „Dosar tehnic” va conţine două mape denumite: „Partea I” şi „Partea II”. Mapa denumită „Partea I” va conţine o mapă denumită cu numărul cadastral al terenului şi un număr de mape identic cu numărul clădirilor principale existente pe teren denumite ca numărul cadastral al clădirii respective. La rândul său mapa denumită cu numărul cadastral al terenului va conţine în format .pdf planul geometric al terenului denumit PG_X.pdf,  planul reprezentării părţilor componente ale clădirilor (după caz) denumit PC_X.pdf şi fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi clădiri accesorii (după caz) denumită 1T_X.pdf. unde – X numărul cadastral al terenului. Fiecare mapă denumită cu numărul cadastral al clădirii va conţine în format .pdf fiecare nivel în parte al clădirii care va fi denumit PN_Z=N.pdf, unde PN – constantă, Z – numărul cadastral al clădirii, N – nivelul clădirii (ex: PN_015512312604=E1.pdf), fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală şi anexa la planul clădirii denumit 2C_Z.pdf, unde 2C – constantă şi Z – numărul cadastral al clădirii.  Mapa denumită „Partea II” va conţine în format .pdf documentaţia lucrării cadastrale întocmită în conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni şi denumită LC_X.pdf , unde LC – constantă şi X numărul cadastral al bunului imobil.

- Documentaţia electronică se transmite pe suport magnetic (CD) sau prin intermediul adresei electronice de către executantul lucrărilor cadastrale în oficiul cadastral teritorial în raza de activitate al căruia se află bunul imobil, împreună cu documentele perfectate pe suport de hârtie.

- Documentaţia pe suport magnetic, nu poate conţine altă informaţie străină, doar fişierele cu pachetul de date electronice specificate în prezenta Instrucţiune.

- La finalizarea lucrării cadastrale întreprinderea care a executat lucrările efectuează verificarea internă şi transmite documentaţia cadastrală spre recepţie. Verificarea internă constă în verificarea corectitudinii executării lucrărilor în conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni.

9. Recepţia lucrărilor cadastrale

- Recepţiei sunt supuse toate lucrările cadastrale executate de întreprinderi private şi de stat şi se efectuează de către Întreprinderea de stat „Cadastru”.

- Recepţia lucrărilor cadastrale este efectuată de către persoanele responsabile pentru recepţie din cadrul Întreprinderii de Stat „Cadastru” (oficiile cadastrale teritoriale sau aparatul central, în dependenţă de delegarea atribuţiilor) (în continuare – persoana responsabilă).

- Documentaţia cadastrală se depune pentru recepţie la Întreprinderea de Stat „Cadastru” de către executantul lucrărilor cadastrale.

- Procedura de recepţie a lucrărilor cadastrale constă din primirea cererii de recepţie, verificarea  materialelor prezentate şi documentarea verificării. La primirea fişierelor cu pachetul de date electronice, elе se controlează de viruşi. În cazul depistării viruşilor, fişierul se întoarce fără încărcare în Sistema Informaţională.

- Dacă la depunerea cererii se constată lipsa unor compartimente din dosarul tehnic sau unele neconcordanţe, cererea nu se înregistrează în condica de cereri, iar documentaţia cadastrală se restituie solicitantului în vederea completării. După caz, la dosarul tehnic se va anexa refuzul indicat în nota de constatare a divergenţelor la verificarea documentaţiei cadastrale.

- Termenul de recepţie a documentaţiei cadastrale este de cel mult 5 zile lucrătoare din ziua primirii cererii.

- Recepţia lucrării constă în:

- verificarea completitudinii şi corectitudinii întocmirii documentaţiei cadastrale;

- verificarea corectitudinii numerotării clădirilor;

- verificarea corespunderii formularelor, actelor, certificatelor perfectate cu cele aprobate prin prezenta Instrucţiune;

- verificarea existenţei semnăturilor participanţilor la întocmirea schiţei de lucru;

- verificarea corespunderii atributelor descriptive ale informaţiei digitale prezentate cu clasificator aprobat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru;

- localizarea amplasamentului clădirilor în baza de date grafică;

- actualizarea bazei de date grafice;

- stingerea filelor modificate din dosarul tehnic păstrat în arhiva Întreprinderii de Stat „Cadastru” pe suport de hârtie sau format electronic, ataşarea în Partea I a dosarului tehnic imediat după filele stinse a filelor întocmite de către executantul lucrărilor cadastrale, precum şi îndosarierea, în ordine cronologică, în partea II al dosarului tehnic a documentaţiei cadastrale întocmite, în cazul lucrărilor cadastrale curente;

- verificarea corectitudinii întocmirii listei apartamentelor/ încăperilor izolate nelocative perfectate în scopul înregistrării în registrul bunurilor imobile.

- În cazul în care dosarul tehnic corespunde exigenţelor stabilite de prezenta Instrucţiune, documentaţia cadastrală pe suport de hârtie se recepţionează prin aplicarea parafei „Recepţionat” pe planul geometric al terenului, planurile de nivel şi sau planul geometric al încăperii izolate (cu indicarea datei, numelui, prenumelui şi semnăturii persoanei responsabile de recepţie) sau în cazul în care dosarul tehnic a fost întocmit în format electronic prin transmiterea executantului lucrării cadastrale prin intermediul Internetului a Avizului de recepţie (conform anexei nr. 17), care va fi anexat la dosarul tehnic în format electronic de persoana responsabilă de recepţie.

- În cazul în care documentaţia cadastrală nu este întocmită corect, aceasta se respinge. Prin lucrarea întocmită incorect se înţelege:

- dosarul tehnic nu conţine toate compartimentele;

- neconcordanţe, după caz, între planul cadastral existent şi planul geometric perfectat;

- actele perfectate nu corespund cerinţelor prezentei Instrucţiuni;

- suprafaţa clădirii din straturile de lucru „Cladiri” şi „Componente” nu corespunde cu cea indicată în plan;

- clădirile au fost numerotate incorect;

- încăperile au fost numerotate incorect;

- lipsa semnăturilor persoanelor implicate în lucrarea cadastrală;

- în actul de constatare nu este descrisă explicit eroarea constatată;

- asupra bunului imobil obiect al lucrărilor cadastrale este aplicată interdicţie/sechestru cu excepţia cazului în care lucrările cadastrale au fost solicitate de către organele care au aplicat aceste interdicţii/sechestre (instanţa de judecată, executor judecătoresc, etc.);

- atributele descriptive ale obiectelor informaţionale prezentate nu au fost întocmite în conformitate cu clasificator aprobat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

- În cazul în care lucrarea se respinge, se întocmeşte nota de constatare a divergenţelor (conform anexei nr. 18) în care se nominalizează toate divergenţele constatate. Dosarul însoţit de nota de constatare a divergenţelor se restituie solicitantului împreună cu toate materialele prezentate spre recepţie. Executantul lucrărilor este obligat să corecteze şi să prezinte dosarul corectat în termen de 10 zile lucrătoare după eliberarea notei de constatare a divergenţelor.

- Predarea repetată a materialelor corectate în termenul stabilit se va efectua fără achitarea repetată a serviciului.

- În cazul în care executantul nu a prezentat în termenul stabilit dosarul corectat, predarea repetată a materialelor spre recepţie se va efectua în baza unei cereri noi, cu achitarea serviciului respectiv.

10.  Eliberarea documentaţiei cadastrale

- În baza schiţei de lucru, executantul lucrărilor urmează să perfecteze certificatele, actele, planurile solicitate de beneficiar.

- Toate actele eliberate solicitantului (beneficiarului) urmează a fi cusute, numerotate, semnate şi ştampilate de executantul lucrărilor.

- Actele urmează a fi eliberate solicitantului (beneficiarului) după recepţia acestora de către Întreprinderea de Stat „Cadastru”.

- În rezultatul lucrărilor cadastrale, în scopul recepţiei finale a clădirilor noi construite sau reconstruite/restaurate, solicitantului (beneficiarului) i se eliberează certificat despre rezultatele inspectării bunului imobil (pentru bloc locativ/ complex locativ sau pentru case de locuit individuale/căsuţe de vacanţă şi clădiri accesorii sau pentru clădiri nelocative), planul geometric al terenului, fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi clădiri accesorii (după caz), planul de nivel, fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală şi anexa la planul clădirii.

- În rezultatul lucrărilor cadastrale, în scopul recepţiei finale a oricăror modificări în timp a încăperii izolate, solicitantului (beneficiarului) i se eliberează:

- pentru încăperi izolate amplasate la nivelul solului – certificat despre rezultatele inspectării bunului imobil (pentru încăperi izolate), planul geometric al terenului şi planul geometric al încăperii izolate;

- pentru încăperile izolate ce sunt parte integrantă a blocurilor locative multietajate cu excepţia încăperilor izolate aflate la nivelul solului – certificat despre rezultatele inspectării bunului imobil (pentru încăperi izolate) şi planul geometric al încăperii izolate.

- În rezultatul lucrărilor cadastrale, în scopul eliberării documentelor pentru determinarea gradului de executare a clădirilor de către expertul tehnic, solicitantului (beneficiarului) i se eliberează, planul geometric al terenului.

- În rezultatul lucrărilor cadastrale, în scopul constatării demolării totale sau parţiale a clădirii (lor), solicitantului (beneficiarului) i se eliberează certificat privind demolarea clădirii (conform anexei nr.12) şi planul geometric al terenului. În cazul constatării demolării parţiale a clădirii (lor), suplimentar, solicitantului (beneficiarului) i se eliberează, planul de nivel al clădirii parţial demolate sau planul geometric al încăperii izolate. În cazul demolării clădirilor fără autorizaţie de desfiinţare, responsabilitatea pentru coordonarea actului de constatare cu autoritatea publică locală o poartă beneficiarul lucrărilor.

- În rezultatul lucrărilor cadastrale, în scopul deetatizării (privatizării) locuinţelor (încăperilor izolate locative), solicitantului (beneficiarului) i se eliberează:

- pentru încăperi izolate amplasate la nivelul solului – certificat – caracteristică privind privatizarea locuinţelor (conform anexei nr. 16), planul geometric al terenului şi planul geometric al încăperii izolate;

- pentru încăperile izolate ce sunt parte integrantă a blocurilor locative multietajate cu excepţia încăperilor izolate aflate la nivelul solului – certificat – caracteristică privind privatizarea locuinţelor (conform anexei nr. 16) şi planul geometric al încăperii izolate.

- În rezultatul lucrărilor cadastrale, în scopul deetatizării (privatizării) clădirilor / încăperilor izolate nelocative, beneficiarului i se eliberează:

- pentru încăperi izolate amplasate la nivelul solului – planul geometric al terenului şi planul geometric al încăperii izolate;

- pentru încăperile izolate ce sunt parte integrantă a blocurilor locative multietajate cu excepţia încăperilor izolate aflate la nivelul solului – planul geometric al încăperii izolate;

- pentru clădiri – planul de nivel şi planul geometric al terenului.

- În cazul în care în procesul executării lucrărilor cadastrale în scopul deetatizării (privatizării) bunului imobil au fost identificate replanificări ale acestora, solicitantului (beneficiarului) nu i se vor elibera actele necesare deetatizării (privatizării). În locul actelor pentru deetatizare (privatizare) beneficiarului i se eliberează, la cerere scrisă în formă liberă, documentele necesare pentru recepţia finală a modificărilor identificate.

- În rezultatul lucrărilor cadastrale, în scopul determinării gradului de executare a clădirilor ce nu cad sub incidenţa Legii privind calitatea în construcţii, solicitantului (beneficiarului) i se eliberează două exemplare ale actului de constatare privind gradul de executare al clădirii (conform anexei nr.14), cu anexarea planului geometric al terenului.

- În cazul în care solicitantul (beneficiarul) solicită eliberarea documentaţiei cadastrale pentru transmiterea în locaţiune a unei porţiuni din clădire sau a unei porţiuni a încăperii izolate acestuia i se eliberează planul geometric al terenului, planul de nivel sau planul geometric al încăperii izolate cu haşurarea părţii din clădire sau încăperii izolate ce urmează a fi transmisă în locaţiune. Pentru încăperile izolate ce sunt parte integrantă a clădirilor cu excepţia încăperilor izolate aflate la nivelul solului planul geometric al terenului nu se eliberează.

- În cazul executării lucrărilor cadastrale în scopul eliberării documentaţiei cadastrale pentru transmiterea în locaţiune a încăperilor izolate aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau a statului, iar dreptul de proprietate asupra acestora nu a fost înregistrat în registrul bunurilor imobile, executantul lucrărilor va elibera solicitantului (beneficiarului) planul geometric al terenului, planul geometric al încăperii izolate sau planul de nivel al clădirii cu haşurarea părţii din clădire ce urmează a fi transmisă în locaţiune. Pentru încăperile izolate ce sunt parte integrantă a clădirilor cu excepţia încăperilor izolate aflate la nivelul solului, planul geometric al terenului nu se eliberează.

- În cazul executării lucrărilor cadastrale în scopul eliberării documentelor necesare pentru corectarea erorilor admise la executarea lucrărilor cadastrale, beneficiarului se eliberează:

- în cazul constatării erorilor ce nu afectează suprafaţa interioară a clădirii - act de constatare (conform anexei nr. 15) şi planul geometric al terenului;

- în cazul constatării erorilor în suprafaţa interioară a clădirii/încăperii izolate – act de constatare şi planul de nivel /planul geometric al încăperii izolate.

- În cazul executării lucrărilor cadastrale, în scopul eliberării documentelor necesare pentru evaluarea bunurilor imobile, beneficiarului i se eliberează:

- pentru clădiri – planul geometric al terenului, fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi clădiri accesorii, planul de nivel, fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală şi anexa la planul clădirii;

- pentru încăperi izolate – planul geometric al încăperii izolate.

Notă: pentru furnizarea documentelor necesare evaluării bunului imobil, nu este obligatorie executarea lucrărilor cadastrale. Beneficiarului i se pot elibera în acest scop copii din dosarul tehnic autentificate de persoana responsabilă.

- În alte scopuri prevăzute de actele normative şi legislative, solicitantului (beneficiarului) i se eliberează:

    - pentru clădiri – planul geometric al terenului şi la cererea solicitantului (beneficiarului), suplimentar, se pot elibera planurile de nivel al clădirii.

    - pentru încăperi izolate – planul geometric al încăperii izolate.

CAPITOLUL III

DETERMINAREA GRADULUI DE EXECUTARE A CLĂDIRILOR CE NU CAD SUB INCIDENŢA LEGII PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII NR. 721-XIII

DIN 2 FEBRUARIE 1996

- Gradul de executare al clădirilor (clădirile de locuit cu un nivel, pentru una sau două familii, şi anexele gospodăreşti ale acestora situate în localităţile rurale) ce nu cad sub incidenţa Legii nr. 721-XIII din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii se atestă în act de constatare privind gradul de executare a clădirilor (în continuare act) conform prevederilor art. 404 alin. (2) al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 –XIII din 25 februarie 1998 de către oficiile cadastrale teritoriale.

- Actul este întocmit în scopul înregistrării clădirii nefinalizate în registrul bunurilor imobile şi nu poate fi utilizat în alte scopuri.

- Actul se elaborează şi se eliberează în temeiul cererii beneficiarului (investitorului) sau a reprezentantului acestuia în baza următoarelor documente:

- documentele ce confirmă dreptul asupra terenului pe care este amplasată clădirea nefinalizată;

- autorizaţia de desfiinţare, în cazul în care s-a permis executarea lucrărilor de construire în locul unei alte clădiri înregistrate în registrul bunurilor imobile şi desfiinţate;

- autorizaţia de construire în baza căreia au fost executate lucrările de construcţie-montaj. În cazul clădirilor construite până la intrarea în vigoare a Legii privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996, va fi prezentată decizia autorităţilor publice locale/centrale sau hotărârea instanţei de judecată;

- certificatul de urbanism;

- proiectul de execuţie întocmit conform Documentului Normativ în construcţii, care este în vigoare, inclusiv Cartea Tehnică;

- procura copie şi original (în cazul în care documentele sunt depuse de reprezentantul titularului);

- În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la punctul. 136, executantul lucrărilor va primi şi ulterior va solicita documente suplimentare. Dacă lipsesc documentele fără care nu este posibilă executarea lucrărilor cadastrale, cererea va fi respinsă.

- La evaluarea gradului de execuţie al lucrărilor de construcţie vor fi luate în calcul elementele construite şi prezente la data inspectării bunului imobil. Gradul de execuţie pentru fiecare element va fi calculat după următoarea formulă:

Pe=Pp*k,

unde:

Pe – procentul de executare a elementului;

Pp – procentul acordat conform punctului 139. a prezentei Instrucţiuni;

k – coeficient variabil, care se determină prin raportul volumului lucrărilor de construcţii executate la volumul acestora conform proiectului.

Gradul de executare al clădirii va fi calculat prin sumarea procentului dedus pentru fiecare element (construit) în parte.

139. Procentul maximal acordat pentru fiecare element (construit) pentru clădirile cu un nivel:

- fundaţii – 16 %

- carcasă şi pereţi (portanţi şi despărţitori) – 18 %

- planşeu – 9 %

- acoperiş  – 3%

- pardoseli – 11%

- uşi, ferestre – 8%

- lucrări de finisare interioare şi exterioare – 14%

- instalaţiile interioare tehnico-sanitare, electrice şi de încălzire – 16%

- alte lucrări – 5%.

140. Actul se eliberează investitorului sau persoanei ce acţionează în numele lui în două exemplare originale.

141. Actul urmează a fi coordonat cu autoritatea publică locală. Responsabilitatea pentru coordonarea actului cu autoritatea publică locală o poartă beneficiarul.

142. Actul necoordonat nu este valabil.

143. În cazul necorespunderii lucrărilor de construcţie (infrastructurii, suprastructurii, regimului de înălţime şi suprafeţei la sol a clădirii) cu documentaţia de proiect, investitorului sau persoanei ce acţionează în numele acestuia, i se va refuza eliberarea prezentului act până când lucrările de construcţie nu vor fi aduse în concordanţă cu documentaţia de proiect.

CAPITOLUL IV

FURNIZAREA INFORMAŢIEI CADASTRALE

144. Prin furnizarea informaţiei cadastrale se subînţelege eliberarea copiilor din dosarul tehnic de către persoana responsabilă din cadrul Întreprinderii de Stat „Cadastru”, care va confirma autenticitatea acestora prin contrasemnarea şi ştampilarea lor. Copii se vor elibera la:

- planurile de nivel;

- planul cadastral al încăperii izolate;

- planul geometric al încăperii izolate;

- fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi clădiri accesorii;

- fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală şi anexa la planul clădirii.

145. Informaţia cadastrală poate fi furnizată:

- proprietarului / gestionarului bunului imobil sau reprezentantului acestuia;

- organelor cu atribuţii de control;

- autorităţilor administraţiei publice;

- executanţilor lucrărilor cadastrale.

146. Informaţia cadastrală se furnizează în termen de până la 4 zile lucrătoare din ziua primirii cererii sau poate fi furnizată în termen de urgenţă -  de până la 24 ore.

147. Informaţia se furnizează în temeiul cererii depuse de persoanele specificate în punctul 145 al prezentei Instrucţiuni în urma achitării taxei prevăzute pentru aceasta.

148. Eliberarea informaţiei cadastrale poate fi refuzată cu întocmirea unui aviz, în cazul în care Întreprinderea de Stat „Cadastru” nu dispune de informaţia solicitată.

Anexa nr.1

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

| Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCHIŢĂ DE LUCRU (TEREN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul de folosinţă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data generale despre amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drumul de acces la teren | Existenţa reţelelor edilitare |  |  |  | Amplasarea faţă de strada principală |  | Distanţa faţă de staţia de transport | Existenţa pe teren |  |
|  | Apeduct | Canalizare | Gazoduct | Electricitate |  |  |  |  |  |
| □ lipseşte | □ lipseşte | □ lipseşte | □ lipseşte | □ lipseşte | □ în cartier |  | □ ieşire directă | □ Fîntînă |  |
| □ fără înveliş | □ local | □ locală | □ posibilitate de conectare | □ posibilitate de conectare | □ pe strada principală |  | □ < 100 m | □ Bazin |  |
| □ pietriş | □ central | □ centralizată | □ conectat | □ conectat | □ la intersecţie |  | □ > 100 m |  |  |
| □ înveliş rigid |  |  |  |  | □ magistrală |  | □ lipseşte |  |  |
| SCHEMA TERENULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menţiuni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A executat: |  |  |  |  |  | Data: „____” _____ _____20___ |  |  |  |
| A verificat: |  |  |  |  |  | Data: „____ _____ _20___ |  |  |  |
| Beneficiarul lucrărilor: |  |  |  |  |  | Data: „____” ______ ___20___ |  |  |  |

| Descrierea amenajărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavaj |  |  |  | Gard |  |  |  | Poartă |  |
| □ Nu este |  |  |  | □ Nu este |  |  |  | □ Nu este |  |
| □ Asfalt | □ bună | □ Piatră simplă | □ bună | □ Cărămidă | □ bună | □ Metal | □ bună | □ Lemn | □ bună |
|  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |
|  | □ rea |  | □ rea |  | □ rea |  | □ rea |  | □ rea |
| □ Beton | □ bună | □ Plăci de pavaj | □ bună | □ Piatră | □ bună | □ Plasă metalică | □ bună | □ Metal decorativ | □ bună |
|  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |
|  | □ rea |  | □ rea |  | □ rea |  | □ rea |  | □ rea |
| □ Cărămidă | □ bună | □ Plite de beton | □ bună | □ Beton | □ bună | □ Ardezie | □ bună | □ Metal simplu | □ bună |
|  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |  | □ satisfăcătoare |
|  | □ rea |  | □ rea |  | □ rea |  | □ rea |  | □ rea |
| □ Piatră decorativă | □ bună |  |  | □ Lemn | □ bună |  |  | □ Plasă metalică | □ bună |
|  | □ satisfăcătoare |  |  |  | □ satisfăcătoare |  |  |  | □ satisfăcătoare |
|  | □ rea |  |  |  | □ rea |  |  |  | □ rea |
| Noţiuni: Stare bună – o amenajare nouă. Stare satisfăcătoare – o amenajare care nu este nouă, dar serveşte pentru funcţiile iniţiale şi nu necesită reparaţie capitală, Stare rea – o amenajare care are deteriorări esenţiale şi necesită reparaţie capitală. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrierea tehnică a clădirilor accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul de folosinţă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menţiuni (autorizat/neautorizat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anul construcţiei/reconstrucţiei: |  |  |  | a. |  | a. |  |  | a. |  |
| Regimul de înălţime: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea elementelor constructive | Descrierea elementelor constructive nr. cadastral”____” |  |  |  | uzura % | Descrierea elementelor constructive nr. cadastral”____” |  | uzura % | Descrierea elementelor constructive nr. cadastral”____” | uzura % |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pereţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planşeu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uşi, ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul de folosinţă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menţiuni (autorizat/neautorizat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anul construcţiei/reconstrucţiei: |  |  |  | a. |  | a. |  |  | a. |  |
| Regimul de înălţime: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea elementelor constructive | Descrierea elementelor constructive nr. cadastral”____” |  |  |  | uzura % | Descrierea elementelor constructive nr. cadastral”____” |  | uzura % | Descrierea elementelor constructive nr. cadastral”____” | uzura % |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pereţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planşeu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notă: Uzura fizică se calculează doar în scopul calculării valorii de inventariere a bunului imobil în conformitate cu culegerea indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare, aprobată prin Hătărîrea nr. 156 din 15.06.1997 a Ministerul Finanţelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A executat: |  |  |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |  |  |
| A verificat: |  |  |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |  |  |
| Beneficiarul lucrărilor: |  |  |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |  |  |

Anexa nr.2

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

| Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCHIŢĂ DE LUCRU (CLĂDIRE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa clădirii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul de folosinţă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de nivele: |  |  |  |  |  |  |
| Data generale despre clădire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotarea cu reţele a clădirii |  |  |  |  |  |  |  |  | Starea generală a clădirii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termoficare |  |  |  |  | Apeduct | Canalizare | Gazoduct |  | Finisaj |  |  |  |  |  | Starea generală |  |  |  |  |
| □ autonomă (cazan) |  |  |  |  | □ lipseşte | □ lipseşte | □ lipseşte |  | interior |  |  | exterior |  |  | □ excelentă |  |  |  |  |
| □ centralizată |  |  |  |  | □ local | □ locală | □ este |  | □ decorat |  |  | □ decorat |  |  | □ foarte bună |  |  |  |  |
| □ sobe |  |  |  |  | □ centralizat | □ centralizată |  |  | □ simplu |  |  | □ simplu |  |  | □ bună □ satisfăcătoare |  |  |  |  |
| □ lipseşte |  |  |  |  |  |  |  |  | □ lipseşte |  |  | □ lipseşte |  |  | □ nesatisfăcătoare |  |  |  |  |
| Electricitate: □ lipseşte , □ posibilitate de conectare, □ conectat |  |  |  |  |  |  |  |  | Stil arhitectonic: □ simplu □ mediu □ complex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIEREA TEHNICĂ A CLĂDIRII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lit. ______, anul construcţiei/reconstrucţiei ___________ |  |  |  |  |  |  |  | Lit. ______, anul construcţiei/reconstrucţiei ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea elementelor constructive |  |  |  | Descrierea elementelor constructive |  | Starea generală | Procentul de prezenţă a elementului | Uzura, % |  |  | Descrierea elementelor constructive |  |  | Starea generală |  |  | Procentul de prezenţă a elementului |  | Uzura, % |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pereţii |  | portanţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | despărţitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| planşeu |  | de pod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | intermediar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardoseala |  | nivelul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | alte nivele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| goluri |  | Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uşi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| finisaj |  | Interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alte lucrări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea elementelor constructive |  |  | Lit. ______, anul construcţiei/reconstrucţiei ___________ |  |  |  |  |  |  |  | Lit. ______, anul construcţiei/reconstrucţiei ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descrierea elementelor constructive |  |  | Starea generală | Procentul de prezenţă a elementului | Uzura, % |  |  | Descrierea elementelor constructive |  |  | Starea generală |  |  | Procentul de prezenţă a elementului | Uzura, % |  |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pereţii | portanţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | despărţitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| planşeu | de pod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | intermediar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podele | nivelul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alte nivele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| goluri | ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uşi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| finisaj | interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alte lucrări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notă: Uzura fizică se calculează doar în scopul calculării valorii de inventariere a bunului imobil în conformitate cu culegerea indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare, aprobată prin Hotărîrea nr. 156 din 15.06.1997 a Ministerul Finanţelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Noţiuni: Stare excelentă – starea elementelor constructive corespund stării unei clădiri nou construite, clădirea nu necesită nici o reparaţie. Stare foarte bună – aspectul general al clădirii corespunde stării unei clădiri noi, se admit mici fisuri în tencuială. Stare bună – sunt remarcate deficienţe datorate influenţei timpului şi mediului. Sunt necesare lucrări de reparaţie simple (cosmetică). Stare satisfăcătoare – clădirea satisface cerinţele necesare pentru a fi utilizată în continuare conform destinaţie sale, dar unele elemente constructive necesită reparaţie capitală sau înlocuire (ex. Ferestrele, uşile, finisajul exterior, acoperişul, etc.). Stare nesatisfăcătoare – clădirea necesită lucrări majore de renovare, elementele constructive sunt deteriorate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A executat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A verificat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnătura beneficiarului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SCHIŢA CLĂDIRII LIT. „____” |  |
| --- | --- |
| Nivelul_____ |  |
| Menţiuni: |  |
| A executat: | Data: „____” ___________________20___ |
| A verificat: | Data: „____” ___________________20___ |
| Semnătura beneficiarului: | Data: „____” ___________________20___ |

Anexa nr.3

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

| 1.Denumirea întreprinderii: |  |  |  |  | 2.Temeiul executării lucrării: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Descrierea încăperii izolate, inclusiv dotarea cu reţele |  |  |  | 4.Descrierea |  |  |
| Termoficare | Finisaj |  | Starea generală | Adresa: |  |  |
|  | interior | exterior |  | Numărul cadastral: |  |  |
| □ centralizată □ autonomă (cazan) □ sobe □ lipseşte | □ decorat □ simplu □ lipseşte | □ decorat □ simplu □ lipseşte | □ excelentă □ foarte bună □ bună □ satisfăcătoare □ nesatisfăcătoare | Anul ultimii reparaţii: |  |  |
|  |  |  |  | Modul de folosinţă conform RBI: locativ/ nelocativ |  |  |
|  |  |  |  | Modul de folosinţă de facto: locativ/ nelocativ |  |  |
|  |  |  |  | Replanificări: sunt/ nu sunt |  | Replanificări: autorizate/neautorizate |
| SCHIŢA ÎNCĂPERII IZOLATE apartament nr. ____/ încăperea nelocativă nr._____ |  |  |  |  |  |  |
| Nivelul_________ |  |  |  |  |  |  |
| Menţiuni: |  |  |  |  |  |  |
| A executat: |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |
| A verificat: |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |
| Beneficiarul lucrărilor: |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |

| Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIEREA TEHNICĂ ANEXELOR LA CLĂDIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lit. ______, anul construcţiei/reconstrucţiei ___________ |  |  |  |  |  | Lit. ______, anul construcţiei/reconstrucţiei ___________ |  |  |  |  |
| Denumirea elementelor constructive |  |  |  | Descrierea elementelor constructive | Starea generală | Procentul de prezenţă a elementului | Uzura, % |  | Descrierea elementelor constructive | Starea generală | Procentul de prezenţă a elementului |  | Uzura, % |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pereţii |  | portanţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | despărţitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| planşeu |  | de pod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | intermediar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardoseala |  | nivelul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | alte nivele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| goluri |  | Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uşi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| finisaj |  | Interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alte lucrări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea elementelor constructive |  |  | Lit. ______, anul construcţiei/reconstrucţiei ___________ |  |  |  |  |  | Lit. ______, anul construcţiei/reconstrucţiei ___________ |  |  |  |  |
|  |  |  | Descrierea elementelor constructive |  | Starea generală | Procentul de prezenţă a elementului | Uzura, % |  | Descrierea elementelor constructive | Starea generală | Procentul de prezenţă a elementului | Uzura, % |  |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pereţii | portanţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | despărţitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| planşeu | de pod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | intermediar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podele | nivelul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alte nivele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| goluri | ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uşi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| finisaj | interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alte lucrări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notă: Uzura fizică se calculează doar în scopul calculării valorii de inventariere a bunului imobil în conformitate cu culegerea indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare, aprobată prin Hotărîrea nr. 156 din 15.06.1997 a Ministerul Finanţelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Noţiuni: Stare excelentă – starea elementelor constructive corespund stării unei clădiri nou construite, clădirea nu necesită nici o reparaţie. Stare foarte bună – aspectul general al clădirii corespunde stării unei clădiri noi, se admit mici fisuri în tencuială. Stare bună – sunt remarcate deficienţe datorate influenţei timpului şi mediului. Sunt necesare lucrări de reparaţie simple (cosmetică). Stare satisfăcătoare – clădirea satisface cerinţele necesare pentru a fi utilizată în continuare conform destinaţie sale, dar unele elemente constructive necesită reparaţie capitală sau înlocuire (ex. Ferestrele, uşile, finisajul exterior, acoperişul, etc.). Stare nesatisfăcătoare – clădirea necesită lucrări majore de renovare, elementele constructive sunt deteriorate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A executat: |  |  |  |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |
| A verificat: |  |  |  |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |
| Semnătura beneficiarului: |  |  |  |  |  |  |  | Data: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 4

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

(Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea)

Notă explicativă

  - Denumirea lucrării:________________________________________________________

(executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi/sau clădire sau încăperi izolate)

  - Adresa bunului imobil: _____________________________________________________

(adresa poştală a clădirii(lor))

  - Solicitantul lucrării: ________________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

  - Temeiul executării lucrării:__________________________________________________

(numărul cererii, contractului, data)

  - Scopul lucrării:____________________________________________________________

  - Documentul care confirmă dreptul:_____________________________________________

  - Modul de folosinţă al bunului imobil:__________________________________________

  - Metodele şi aparatura folosită la măsurări:_____________________________________

  - Sistemul de coordonate:_____________________________________________________

(se indică sistemul de coordonate  MOLDREF-99)

  - Punctele geodezice de sprijin vechi folosite: ____________________________________

(se descriu punctele folosite şi starea acestora)

  - Data efectuării măsurărilor cadastrale: ________________________________________

  - Executantul lucrărilor: _____________________________________________________

( numele, prenumele, funcţia semnătura )

  - Actele eliberate beneficiarului: _________________________________________________

  - Notă de verificare internă a lucrării executate: Prin prezenta, eu  __________________,

(numele,  prenumele)

responsabil de verificarea internă a calităţii lucrărilor cadastrale, confirm faptul că lucrarea cadastrală este executată în volum complet şi corespunde cerinţelor de calitate, stabilite de normativele tehnice în vigoare.

Responsabil de verificarea calităţii

lucrărilor cadastrale                                           ______________      ______________

(data)                                    (semnătura)

Anexa nr. 5

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

| (Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de teren şi clădiri accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.DATE GENERALE DESPRE TEREN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Numărul cadastral al terenului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Adresa bunului imobil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suprafaţa terenului conform documentaţiei de drept (ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. DESCRIEREA GENERALĂ A CLĂDIRILOR ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr cadastral | Modul de folosinţă |  | Nr. nivelelor | lungimea | lăţimea |  | Suprafaţa la sol (m2) |  |  |  | Înălţimea (m) |  |  |  |  | Volumul (m3) |  |  |  |  |  | Uzura (%) |  |  |  | Anul construcţiei |  |  | Menţiuni |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |
| III. DESCRIEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ACCESORII nr. cad.”____” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementul constructiv |  | Descrierea elementului |  |  | Ponderea elementului |  |  |  |  |  |  |  | Procentul de prezenţă a elementului |  |  |  |  |  |  | Ponderea elementului în clădire |  |  |  |  |  |  |  | Uzura fizică a elementului,% |  | Ponderea uzurii elementului în clădire, % |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pereţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planşeu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ACCESORII nr. cad.”____” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementul constructiv |  | Descrierea elementului |  |  |  | Ponderea elementului |  |  |  |  |  |  |  | Procentul de prezenţă a elementului |  |  |  |  |  |  | Ponderea elementului în clădire |  |  |  |  |  | Uzura fizică a elementului,% |  |  | Ponderea uzurii elementului în clădire, % |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pereţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planşeu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notă: În coloana 11 din compartimentul descrierea generală a clădirilor accesorii se indică menţiunea autorizat/neautorizat în cazul existenţei/lipsei autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A executat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (numele,prenumele) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (data) |  |  |  |  |  |  |  |  | (semnătura) |  |  |  |  |
| A verificat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (numele,prenumele,LŞ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (data) |  |  |  |  |  |  |  |  | (semnătura) |  |  |  |  |

Stins (data)__________(numele, prenumele, semnătura inginerului cadastral)_____________________

| DESCRIEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ACCESORII nr. cad.”____” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementul constructiv | Descrierea elementului | Ponderea elementului | Procentul de prezenţă a elementului | Ponderea elementului în clădire | Uzura fizică a elementului,% |  | Ponderea uzurii elementului în clădire, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |
| Pereţi |  |  |  |  |  |  |  |
| Planşeu |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
| Goluri |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)= |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ACCESORII nr. cad.”____” |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementul constructiv | Descrierea elementului | Ponderea elementului | Procentul de prezenţă a elementului | Ponderea elementului în clădire | Uzura fizică a elementului,% | Ponderea uzurii elementului în clădire, % |  |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |
| Pereţi |  |  |  |  |  |  |  |
| Planşeu |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
| Goluri |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)= |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ACCESORII nr. cad.”____” |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementul constructiv | Descrierea elementului | Ponderea elementului | Procentul de prezenţă a elementului | Ponderea elementului în clădire | Uzura fizică a elementului,% | Ponderea uzurii elementului în clădire, % |  |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |
| Pereţi |  |  |  |  |  |  |  |
| Planşeu |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
| Goluri |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)= |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ACCESORII nr. cad.”____” |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementul constructiv | Descrierea elementului | Ponderea elementului | Procentul de prezenţă a elementului | Ponderea elementului în clădire | Uzura fizică a elementului,% | Ponderea uzurii elementului în clădire, % |  |
| Fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |
| Pereţi |  |  |  |  |  |  |  |
| Planşeu |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
| Goluri |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)= |  |  |  |  |  |  |  |
| Notă: Coloanele 2-7 din compartimentul descrierea tehnică a clădirilor accesorii se completează şi se calculează uzura fizică a clădirii doar în scopul calculării valorii de inventariere al bunurilor imobile în conformitate cu culegerea indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare, aprobată prin Hătărîrea nr. 156 din 15.06.1997 a Ministerul Finanţelor |  |  |  |  |  |  |  |

Stins (data)__________(numele, prenumele, semnătura inginerului cadastral)_____________________

Anexa nr.6

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

| (Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fişa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.DATE GENERALE DESPRE CLĂDIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Numărul cadastral: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Litera: |  |  |  |  |  |  |
| 3. Adresa clădirii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Modul de folosinţă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Nr. nivelelor: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Nr. scărilor: |  |  |  |  |  | 7. Nr. încăperilor izolate locative: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Nr. camerelor locative: |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Nr. încăperilor izolate nelocative: |  |  |  |  |  |  |  | 10. Suprafaţa la sol: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. DESCRIEREA GENERALĂ A CLĂDIRII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lit. |  | Componenţa |  |  | Nr. de nivele |  |  |  |  | Metoda de calcul a suprafeţei exterioare |  |  | Suprafaţa exterioară (m2) |  |  | Înălţimea (m) |  | Volum (m3) |  | Anul construcţiei |  |  | Menţiuni |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| III. DESCRIEREA TEHNICĂ A CLĂDIRII Lit.____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea elementelor constructive |  |  | Descriere a elementelor constructive |  |  |  |  | Ponderea elementului, % |  |  | Cota de prezenţă a elementului de la 0 pînă la 1,0 |  |  | Ponderea elementului în clădire, % (conform cotei de prezenţă) col3*col4 |  |  |  | Uzura fizică a elementului,% |  |  | Ponderea uzurii elementului în clădire, % (col.5*col.6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pereţii | portanţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | despărţitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| planşeu | de pod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | intermediar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pardoseala |  | nivelul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | alte nivele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| goluri |  | ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uşi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| finisaj |  | interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alte lucrări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A executat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (numele,prenumele) |  |  |  | (data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (semnătura) |  |
| A verificat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (numele,prenumele,LŞ) |  |  |  | (data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (semnătura) |  |
| Notă: Coloanele 2-7 din compartimentul descrierea tehnică a clădirii se completează şi se calculează uzura fizică a clădirii doar în scopul calculării valorii de inventariere al bunurilor imobile în conformitate cu culegerea indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare, aprobată prin Hătărîrea nr. 156 din 15.06.1997 a Ministerul Finanţelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Stins (data)__________(numele, prenumele, semnătura inginerului cadastral)_____________________

| DESCRIEREA TEHNICĂ A PĂRŢILOR CLĂDIRII Lit. ____ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea elementelor clădirii |  | Descriere a elementelor constructive | Ponderea elementului, %(conform indicelor comasaţi a clădirii tip) | Procentul de prezenţă a elementului | Ponderea elementului în clădire, % (conform cotei de prezenţă) col3*col4 | Uzura fizică a elementului,% | Ponderea uzurii elementului în clădire, % (col.5*col6) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |
| pereţii | portanţi |  |  |  |  |  |  |
|  | despărţitori |  |  |  |  |  |  |
| planşeu | pod |  |  |  |  |  |  |
|  | intermediar |  |  |  |  |  |  |
| acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |
| pardoseala | nivelul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | alte nivele |  |  |  |  |  |  |
| goluri | ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  | uşi |  |  |  |  |  |  |
| finisaj | interior |  |  |  |  |  |  |
|  | exterior |  |  |  |  |  |  |
| alte lucrări |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | total |  |  |  |  |  |
| Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)= |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIEREA TEHNICĂ A PĂRŢILOR CLĂDIRII Lit. ____ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea elementelor clădirii |  | Descriere a elementelor constructive | Ponderea elementului, %(conform indicelor comasaţi a clădirii tip) | Procentul de prezenţă a elementului | Ponderea elementului în clădire, % (conform cotei de prezenţă) col3*col4 | Uzura fizică a elementului,% | Ponderea uzurii elementului în clădire, % (col.5*col6) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| fundaţii |  |  |  |  |  |  |  |
| pereţii | portanţi |  |  |  |  |  |  |
|  | despărţitori |  |  |  |  |  |  |
| planşeu | pod |  |  |  |  |  |  |
|  | intermediar |  |  |  |  |  |  |
| acoperiş |  |  |  |  |  |  |  |
| pardoseala | nivelul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | alte nivele |  |  |  |  |  |  |
| goluri | ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  | uşi |  |  |  |  |  |  |
| finisaj | interior |  |  |  |  |  |  |
|  | exterior |  |  |  |  |  |  |
| alte lucrări |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | total |  |  |  |  |  |
| Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)= |  |  |  |  |  |  |  |

Stins (data)__________(numele, prenumele, semnătura inginerului cadastral)_____________________

Anexa nr.7

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

| (Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA LA PLANUL CLĂDIRII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul poştal al clădirii: |  |  |  |  |  |  |  | A executat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea străzii: |  |  |  |  |  |  |  | (numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comuna(satul)/sectorul: |  |  |  |  |  |  |  | A verificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raionul/Municipiul: |  |  |  |  |  |  |  | (numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  | (semnătura,LŞ) |  |  |
| Numărul cadastral al clădirii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data întocmirii/actualizării | Nr. scării | Nr. nivelului | Nr. poştal al apartamentului/ încăperii nelocative | Nr. cadastral la nivel de încăpere | Nr. încăperii | Destinaţia încăperilor: cameră de locuit, baie,coridor, bucătărie, WC ş.a. | de menire socială |  | Suprafaţa interioară în m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | suprafaţa încăperilor comune: hol, scări, coridor, etc. |  | Totală |  | Inclusiv |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | totală locuibilă | comercială | administrativă | suprafaţa de parcare | suprafaţa auxiliară a încăperilor locative | suprafaţa auxiliară a încăperilor nelocative |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |

Stins (data)__________(numele, prenumele, semnătura inginerului cadastral)_____________________

Anexa nr.8

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

(Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea)

CERTIFICAT DESPRE REZULTATELE INSPECTĂRII BUNULUI IMOBIL

(pentru bloc locativ/complex locativ)

nr. __________ din „____” _______________20___

(data inspectării)

Ca urmare a cererii adresate de către_________________________________________________,

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

specialistul ______________________ a efectuat inspectarea şi măsurarea bunului imobil şi a constatat

(numele, prenumele)

următoarele:

- Beneficiar/cota parte:__________________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

___________________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

- Adresa bunului imobil:________________________________________________________

- Numărul cadastral al terenului: __.__._.__.___

- Construcţia/reconstrucţia efectuată în temeiul:

autorizaţiei de construire nr._____din ,,__’’____________a.20____despre permisiunea executării lucrărilor de  _____________________________________________________________________________

(denumirea obiectivului din autorizaţia de construire)

- Descrierea blocului locativ/complexului locativ:

| N/o |  | Denumirea indicatorului | Indicii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Numărul cadastral |  |  |  |
| 2. |  | Litera |  |  |  |
| 3. |  | Modul de folosinţă |  |  |  |
| 4. |  | Volumul de construcţie, m3 |  |  |  |
|  |  | inclusiv: volumul subteran, m3 |  |  |  |
|  |  | inclusiv: volumul mansardei, m3 |  |  |  |
| 5. |  | Numărul de nivele |  |  |  |
|  |  | inclusiv: subsol |  |  |  |
|  |  | demisol |  |  |  |
|  |  | parter |  |  |  |
|  |  | mansardă |  |  |  |
|  |  | etaj tehnic |  |  |  |
| 6. |  | Suprafaţa la sol a clădirii, m2 |  |  |  |
| 7. |  | Numărul total de încăperi izolate locative (apartamente) |  |  |  |
|  |  | inclusiv: de o cameră |  |  |  |
|  |  | de două camere |  |  |  |
|  |  | de trei camere |  |  |  |
|  |  | de patru camere |  |  |  |
|  |  | de cinci camere şi mai mult |  |  |  |
| 8. |  | Numărul total de încăperi izolate nelocative |  |  |  |
| 9. |  | Suprafaţa totală interioară a clădirii, m2 |  |  |  |
| 9.1. | Suprafaţa totală a încăperilor izolate locative |  |  |  |  |
|  | inclusiv suprafaţa locuibilă, m2 |  |  |  |  |
|  | suprafaţa auxiliară, m2 |  |  |  |  |
| 9.2. | Suprafaţa totală a încăperilor izolate nelocative |  |  |  |  |
|  | inclusiv suprafaţa comerciala, m2 |  |  |  |  |
|  | suprafaţa administrativă, m2 |  |  |  |  |
|  | suprafaţa de parcare, m2 |  |  |  |  |
|  | suprafaţa auxiliară, m2 |  |  |  |  |
| 9.3. | Suprafaţa comună |  |  |  |  |

- Menţiuni:

Anexă: 1. _________________________

| - Executantul lucrărilor: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - (semnătura) | - (numele, prenumele) |
| - Verificat: |  |  |
|  | - (semnătura,LŞ) | - (numele, prenumele) |

Notă: În cazul lipsei autorizaţiei de construire, eliberate în conformitate cu Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, la p.4 se pune cratimă şi la p.6 a prezentului certificat se face menţiunea respectivă.

Anexa nr.9

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

(Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea)

CERTIFICAT DESPRE REZULTATELE INSPECTĂRII BUNULUI IMOBIL

(pentru case de locuit individuale/căsuţe de vacanţă şi clădiri accesorii)

nr. __________ din „____” _______________20___

(data inspectării)

Ca urmare a cererii adresate de către_________________________________________________,

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

specialistul _______________ a efectuat inspectarea şi măsurarea bunului imobil şi a constatat

(numele, prenumele)

următoarele:

- Beneficiar/cota parte:__________________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

___________________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

- Adresa bunului imobil:________________________________________________________

- Numărul cadastral al terenului: __.__._.__.___

- Construcţia/reconstrucţia efectuată în temeiul:

autorizaţiei de construire nr._____din ,,__’’____________a.20____despre permisiunea executării lucrărilor de  _____________________________________________________________________________

(denumirea obiectivului din autorizaţia de construire)

- Descrierea casei(lor) de locuit individuale/căsuţei(lor) de vacanţă:

| N/o | Denumirea indicatorului | Indicii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Numărul cadastral |  |  |  |
| 2. | Litera |  |  |  |
| 3. | Modul de folosinţă |  |  |  |
| 4. | Volumul de construcţie, m3 |  |  |  |
| 5. | Numărul de nivele |  |  |  |
|  | inclusiv: subsol |  |  |  |
|  | demisol |  |  |  |
|  | parter |  |  |  |
|  | mansardă |  |  |  |
| 6. | Suprafaţa la sol a clădirii, m2 |  |  |  |
| 7. | Suprafaţa totală interioară a clădirii, m2 |  |  |  |
|  | inclusiv suprafaţa locuibilă, m2 |  |  |  |

- Descrierea clădirilor accesorii:

| Numărul cadastral | Numărul | Modul de folosinţă | Suprafaţa la sol | Menţiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Menţiuni:

Anexă: 	1. _________________________

| - Executantul lucrărilor: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - (semnătura) | - (numele, prenumele) |
| - Verificat: |  |  |
|  | - (semnătura,LŞ) | - (numele, prenumele) |

Notă: În cazul lipsei autorizaţiei de construire, eliberate în conformitate cu Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, la p.4 se pune cratimă şi la p.7 a prezentului certificat se face menţiunea respectivă.

Anexa nr.10

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

(Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea)

CERTIFICAT DESPRE REZULTATELE INSPECTĂRII BUNULUI IMOBIL

(pentru clădiri nelocative)

nr. __________ din „____” _______________20___

Ca urmare a cererii adresate de către_________________________________________________,

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

specialistul _______________ a efectuat inspectarea şi măsurarea bunului imobil şi a constatat

(numele, prenumele)

următoarele:

- Beneficiar/cota parte:__________________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

___________________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

- Adresa bunului imobil:________________________________________________________

- Numărul cadastral al terenului: __.__._.__.___

- Construcţia/reconstrucţia efectuată în temeiul:

autorizaţiei de construire nr._____din ,,__’’____________a.20____despre permisiunea executării lucrărilor de  _____________________________________________________________________________

(denumirea obiectivului din autorizaţia de construire)

- Descrierea clădirilor nelocative:

| N/o | Denumirea indicatorului | Indicii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Numărul cadastral |  |  |  |
| 2. | Litera |  |  |  |
| 3. | Modul de folosinţă |  |  |  |
| 4. | Volumul de construcţie, m3 |  |  |  |
| 5. | Numărul de nivele |  |  |  |
|  | inclusiv: subsol |  |  |  |
|  | demisol |  |  |  |
|  | parter |  |  |  |
|  | mansardă |  |  |  |
|  | etaj tehnic |  |  |  |
| 6. | Suprafaţa la sol a clădirii, m2 |  |  |  |
| 7. | Suprafaţa totală interioară a clădirii , m2 |  |  |  |

- Descrierea clădirilor accesorii:

| Numărul cadastral | Numărul | Modul de folosinţă | Suprafaţa la sol | Menţiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Menţiuni:

Anexă: 	1. _________________________

| - Executantul lucrărilor: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - (semnătura) | - (numele, prenumele) |
| - Verificat: |  |  |
|  | - (semnătura,LŞ) | - (numele, prenumele) |

Notă: În cazul lipsei autorizaţiei de construire, eliberate în conformitate cu Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, la p.4 se pune cratimă şi la p.7 a prezentului certificat se face menţiunea respectivă.

Anexa nr.11

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

(Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea)

CERTIFICAT DESPRE REZULTATELE INSPECTĂRII BUNULUI IMOBIL

(pentru încăperi izolate)

nr. __________ din „____” _______________20___

(data inspectării)

Ca urmare a cererii adresate de către_________________________________________________,

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

specialistul _______________ a efectuat inspectarea şi măsurarea bunului imobil şi a constatat

(numele, prenumele)

următoarele:

- Beneficiar/cota parte:__________________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

___________________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

- Adresa bunului imobil_________________________________________________________

- Reconstrucţia este efectuată în temeiul:

autorizaţiei de construire nr._____din ,,__’’____________a.20____despre permisiunea executării lucrărilor de  _____________________________________________________________________________

(denumirea obiectivului din autorizaţia de construire)

- Descrierea încăperii izolate:

| Nr. | Denumirea indicatorului | Indicii |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numărul cadastral |  |
| 2 | Modul de folosinţă |  |
| 3 | Suprafaţa la sol a clădirii, m2 |  |
| 4 | Suprafaţa totală a încăperii izolate locative |  |
|  | inclusiv suprafaţa locuibilă, m2 |  |
| 5 | Suprafaţa totală a încăperilor izolate nelocative |  |

Notă: 1. Indicatorul nr.3  „Suprafaţa la sol a clădirii” va fi îndeplinit în cazul în care modificarea încăperilor izolate a dus la modificarea suprafeţei la sol a clădirii;

- Menţiuni:

Anexă: 	1. _______________________________

| - Executantul lucrărilor: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - (semnătura) | - (numele, prenumele) |
| - Verificat: |  |  |
|  | - (semnătura,LŞ) | - (numele, prenumele) |

Notă: În cazul lipsei autorizaţiei de construire, eliberate în conformitate cu Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, la p.3 se pune cratimă şi la p.5 a prezentului certificat se face menţiunea respectivă.

Anexa nr.12

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

(Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea)

CERTIFICAT

(PRIVIND DEMOLAREA CLĂDIRII)

nr. __________ din „____” _______________20___

(data inspectării)

Ca urmare a cererii adresate de către________________________________________________,

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

specialistul _______________ a efectuat identificarea şi măsurarea bunului imobil şi a constatat

(numele, prenumele)

următoarele:

| 1. | Beneficiar/cota parte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice / cota-parte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiar/cota parte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice / cota-parte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Modul de folosinţă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Adresa clădirii: | ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Numărul cadastral al clădirii: |  |  |  | __.__._.__.____.__ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Autorizaţia de desfiinţare: |  |  |  |  | din |  |  |  |  |  |  |
|  | (numărul) |  |  |  |  | (data) |  |  |  | (luna) | (anul) |  |
| 6. | Suprafaţa la sol al clădirii desfiinţate: |  |  |  |  |  | ____ |  |  | m.p. |  |  |
| 7. | La faţa locului au fost constatate următoarele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prezentul act este eliberat în scopul radierii înscrierii din registrul bunurilor imobile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexe: 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| # Coordonat autoritatea - publică: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - (semnătura,LŞ) | - (numele, prenumele) |
| - Executantul lucrărilor: |  |  |
|  | - (semnătura) | - (numele, prenumele) |
| - Verificat: |  |  |
|  | - (semnătura,LŞ) | - (numele, prenumele) |

Notă: În cazul lipsei autorizaţiei de desfiinţare, eliberate în conformitate cu Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, la p.5 se pune cratimă şi prezentului certificat se coordonează cu autoritatea publică.

În cazul existenţei autorizaţiei de desfiinţare, eliberate în conformitate cu Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, prezentul certificat nu se coordonează cu autoritatea publică

Anexa nr.13

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

a)

| CLASIFICATORUL CARACTERISTECELOR BUNURILOR IMOBILE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Caracteristica | Tipul datelor | Unitatea de măsura |
| 1 | Numărul cadastral al terenului | număr întreg |  |
| 2 | Modul de folosinţă al terenului | conform clasificatorului modului de folosinţă al terenurilor |  |
| 3 | Adresa bunului imobil | text |  |
| 4 | Suprafaţa terenului | număr cu precizia a patru zecimi | ha |
| 5 | Drumul de acces | text conform clasificatorul atributelor nr.1 |  |
| 6 | Apeduct | text conform clasificatorul atributelor nr.4 |  |
| 7 | Canalizare | text conform clasificatorul atributelor nr.5 |  |
| 8 | Gazoduct | text conform clasificatorul atributelor nr.6 |  |
| 9 | Electricitate | text conform clasificatorul atributelor nr.7 |  |
| 10 | Termoficare | text conform clasificatorul atributelor nr.8 |  |
| 11 | Amplasarea faţă de strada principală | text conform clasificatorul atributelor nr.2 |  |
| 12 | Distanţa faţă de staţia de transport | text conform clasificatorul atributelor nr.3 |  |
| 13 | Număr cadastral al clădirii | număr întreg |  |
| 14 | Modul de folosinţă al clădirii | conform clasificatorului modului de folosinţă al clădirii |  |
| 15 | Litera clădirii | text |  |
| 16 | Anul construcţiei clădirii | cifră |  |
| 17 | Numărul de nivele | număr întreg | buc. |
| 18 | Numărul scărilor | număr întreg | buc. |
| 19 | Numărul încăperilor izolate locative | număr întreg | buc. |
| 20 | Numărul încăperilor izolate nelocative | număr întreg | buc. |
| 21 | Numărul camerelor locative | număr întreg | buc. |
| 22 | Suprafaţa la sol | număr cu precizia unei zecimi | m.p. |
| 23 | Suprafaţa totală pe exterior | număr cu precizia unei zecimi | m.p. |
| 24 | Volumul | număr întreg | m.c. |
| 25 | Fundaţii după materialul construcţiei | text conform clasificatorului atributelor nr. 12 |  |
| 26 | Pereţi după materialul construcţiei | text conform clasificatorului atributelor nr. 15 |  |
| 27 | Planşeu după materialul construcţiei | text conform clasificatorului atributelor nr. 13 |  |
| 28 | Goluri după materialul construcţiei | text conform clasificatorului atributelor nr. 16 |  |
| 29 | Pardoseli după materialul construcţiei | text conform clasificatorului atributelor nr. 17 |  |
| 30 | Acoperiş după materialul construcţiei | text conform clasificatorului atributelor nr. 14 |  |
| 31 | Finisaj | text conform clasificatorul atributelor nr.11 |  |
| 32 | Starea generală (uzura) | text conform clasificatorul atributelor nr.9 |  |
| 33 | Stil arhitectonic | text conform clasificatorul atributelor nr.10 |  |
| 34 | Număr cadastral al încăperii izolate | număr întreg |  |
| 35 | Modul de folosinţă al încăperii izolate | conform clasificatorului modului de folosinţă al încăperilor izolate |  |
| 36 | Numărul camerelor de locuit | număr întreg | buc. |
| 37 | Nivelul | număr întreg |  |
| 38 | Suprafaţa totală | număr cu precizia unei zecimi | m.p. |
| 39 | Suprafaţa locuibilă | număr cu precizia unei zecimi | m.p. |
| 40 | Suprafaţa comercială | număr cu precizia unei zecimi | m.p. |
| 41 | Suprafaţa administrativă | număr cu precizia unei zecimi | m.p. |
| 42 | Suprafaţa de producere | număr cu precizia unei zecimi | m.p. |
| 43 | Suprafaţa medicală | număr cu precizia unei zecimi | m.p. |
| 44 | Suprafaţa de parcare | număr cu precizia unei zecimi | m.p. |
| 45 | Suprafaţa auxiliară | număr cu precizia unei zecimi | m.p. |
| 46 | Suprafaţa comună | număr cu precizia unei zecimi | m.p. |
| 47 | Poziţia în cadrul clădirii | de colţ/de mijloc |  |

b)

| CLASIFICATORUL ATRIBUTELOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR. | Atributul | Descrierea |
| 1 | Clasificatorul atributului Drumul de acces |  |
|  | lipseşte | lotul de teren este izolat, nu are acces direct la proprietatea dată, decât numai de pe o altă proprietate din vecinătate. |
|  | Fără înveliş | drumul de acces nu are acoperământ rigid |
|  | pietriş | drumul de acces este acoperit cu pietriş |
|  | înveliş rigid | drumul de acces este pavat cu asfaltat, beton sau are alt acoperământ rigid |
| 2 | Clasificatorul atributului Amplasarea faţă de strada principală |  |
|  | în cartier | terenul nu are ieşire directă la stradă, se află după alte clădiri sau terenuri şi la teren este acces pe o cale separată care nu este o stradă cu trafic intens. |
|  | pe strada principală | terenul are ieşire directă la stradă |
|  | la intersecţie | terenul se află la o intersecţie şi poate avea ieşire la două străzi diferite |
|  | magistrală | terenul are ieşire directă către magistrală |
| 3 | Clasificatorul atributului Distanţa faţă de staţia de transport |  |
|  | ieşire directă | terenul se află în nemijlocită apropiere de staţia de transport public |
|  | <100m | terenul se află la o distanţă mai mică de 100 m de la staţia de transport public |
|  | >100m | terenul se află la o distanţă mai mare de 100 m de la staţia de transport public |
|  | lipseşte | în zona unde este amplasat terenul nu există staţie de transport public |
| 4 | Clasificatorul atributului Apeduct |  |
|  | lipseşte | lotul/ clădirea nu este conectat/ă la reţea de alimentare cu apă |
|  | local | lotul/ clădirea este conectat/ă la reţea locală de alimentare cu apă |
|  | central | lotul/ clădirea este conectat/ă la reţea centralizată de alimentare cu apă |
| 5 | Clasificatorul atributului Canalizare |  |
|  | lipseşte | lotul/ clădirea nu este conectat/ă la reţea de canalizare |
|  | locală | lotul/ clădirea este conectat/ă la reţea locală de canalizare |
|  | centralizată | lotul/ clădirea este conectat/ă la reţea centralizată de canalizare |
| 6 | Clasificatorul atributului Gazoduct |  |
|  | lipseşte | lotul/ clădirea nu este şi nu are posibilitate de a fi conectat/ă la reţea de alimentare cu gaz natural |
|  | posibilitate de conectare | lotul/ clădirea are posibilitatea de a fi conectat/ă la reţea de alimentare cu gaz natural |
|  | conectat | lotul/ clădirea este conectat/ă la reţea de alimentare cu gaz natural |
| 7 | Clasificatorul atributului Electricitate |  |
|  | lipseşte | lotul/ clădirea nu este şi nu are posibilitate de a fi conectat/ă la reţea de alimentare cu energie electrică |
|  | posibilitate de conectare | lotul/ clădirea are posibilitatea de a fi conectat/ă la reţea de alimentare cu energie electrică |
|  | conectat | lotul/ clădirea este conectat/ă la reţea de alimentare cu energie electrică |
| 8 | Clasificatorul atributului Termoficare |  |
|  | lipseşte | în clădire nu există sistem de încălzire şi clădirea nu se încălzeşte sau se încălzeşte cu instalaţii ce pot fi strămutate, instalate şi dezinstalate uşor şi nu constituie parte a clădirii (convectore electrice, ventilatoare cu încălzire, condiţionatore cu regim de încălzire, etc.) |
|  | sobe | în clădire există încălzire locală cu sobe sau cămine, care funcţionează pe bază de combustibil solid (lemne, cărbuni) sau gaze naturale. Sobele, de regulă, sânt construite din cărămidă sau teracotă şi prevăzute cu uşa pentru alimentarea cu combustibil, goluri pentru asigurarea aerului de ardere şi uşa pentru evacuarea cenuşii. Într-o clădire pot fi amplasate una sau mai multe sobe în funcţie de mărimea încăperii |
|  | autonomă | în clădire există sistem (instalaţie) de încălzire alcătuit dintr-o sursă de căldură care include: cazan propriu de încălzire, care funcţionează pe bază de combustibil solid, lichid sau gaze naturale; conducte pentru distribuţia agentului termic; şi corpuri de încălzire: radiatoare, convectore, baterii de încălzire etc. Se marchează la fel când clădirea este conectată la o cazangerie locală care deserveşte câteva clădiri şi nu reprezintă o reţea centrală pentru o zonă mai mare a localităţii |
|  | centralizată | clădirea este conectată la reţeaua de termificare centrala sau la centrala termică de zonă (primărie, şcoală etc.), care funcţionează pe bază de combustibil solid, lichid sau gaze naturale. În acest caz, clădirea este dotată numai cu conducte pentru distribuţia agentului termic şi corpuri de încălzire: radiatoare, convectore, baterii de încălzire etc. |
| 9 | Clasificatorul atributului Starea generală a clădirii |  |
|  | excelentă | când starea elementelor constructive corespunde stării unei clădiri nou construite, clădirea nu necesită nici o reparaţie. De regulă la această categorie se vor atribui clădirile noi, construite din materiale de calitate superioară şi care dau dovadă faptului că lucrările de menţinere poartă un caracter permanent şi profesional. Clădirile vechi nu pot fi incluse în categoria dată, indiferent de renovările suportate |
|  | foarte bună | aspectul general al clădirii corespunde stării unei clădiri noi. Se remarcă prezenţa unor mici deficienţe legate de influenţa timpului şi mediului (ex. Mici fisuri în tencuială), totuşi lucrările necesare pentru menţinerea clădirii sunt executate cu regularitate, evidenţe ale umidităţii nu sunt. La momentul inspectării clădirea nu necesită reparaţie. La această categorie pot fi atribuite clădirile vechi care au fost renovate esenţial, cum ar fi înlocuirea acoperişului, ferestrelor, uşilor, renovarea finisajului exterior şi altele) |
|  | bună | sunt remarcate deficienţe datorate influenţei timpului şi mediului. Sunt necesare lucrări de reparaţie simple (cosmetică) pentru a aduce clădirea în starea unei clădiri noi |
|  | satisfăcătoare | se remarcă lipsa lucrărilor de întreţinere, ceea ce diminuează aspectul clădirii date în comparaţie cu aspectul unor clădiri similare ce au aceeaşi vârstă cronologică. Clădirea satisface cerinţele necesare pentru a fi utilizată în continuare conform destinaţie sale, dar unele elemente constructive necesită reparaţie capitală sau înlocuire (ex. Ferestrele, uşile, finisajul exterior, acoperişul, etc.). Unele clădiri noi pot fi incluse în categoria dată, dacă manifestă deteriorări ale structurii în rezultatul tasării solului sau fiind afectate de factori nefavorabili climaterici sau tehnogeni |
|  | nesatisfăcătoare | clădirea necesită lucrări majore de renovare, elementele constructive sunt deteriorate: acoperişul poate avea elemente / porţiuni ce lipsesc sau complet uzate, tencuiala exterioară este parţial dărâmată; la ferestre pot lipsi geamuri sau pot fi parţial deteriorate; pot fi remarcate fisuri grave în fundaţie şi pereţi exteriori. Clădirea poate fi caracterizată drept „necorespunzătoare pentru condiţiile normale de activitate” şi, în unele cazuri, abandonată |
| 10 | Clasificatorul atributului Stil arhitectonic |  |
|  | simplu | clădirea reprezintă o figură geometrică simplă (pătrat, dreptunghi, triunghi, altele), lipsesc elemente de arhitectură decorative, cu excepţia cornişelor (pervazurilor, antablamentelor) şi proeminenţelor simple la ferestre. De regulă sunt clădirile tipice cu un etaj, edificate anterior anilor 90 |
|  | mediu | clădirea reprezintă o figură geometrică simplă sau combinaţia a două sau mai multe figuri geometrice simple, dar sunt prezente elemente de arhitectură decorativă de complexitate medie, cum ar fi cornişe despărţitoare (intermediare), frontoane şi alte elemente de arhitectură complexe, care se găsesc de asupra ferestrelor şi intrărilor clădirii. De regulă sunt clădirile în două sau mai multe etaje, cu mansardă sau mezanin, clădirea poate avea balcoane |
|  | complex | clădirea reprezintă un ansamblu de figuri geometrice, care se evidenţiază de majoritatea clădirilor printr-un caracter arhitectural individual pronunţat. Sunt prezente diverse elemente de arhitectură complexe, atât cele enumerate la categoria „stil arhitectonic mediu” cât şi posibil, colonade, bovindouri . În cazul clădirii finalizate se evidenţiază printr-o finisare decorativă de calitate înaltă |
| 11 | Clasificatorul atributului Finisaj interior/exterior |  |
|  | decorat | pereţii exteriori sunt făţuiţi cu piatră naturală decorativă, plăci de calcar, plăci de ceramică şi altele asemenea sau sunt tencuiţi cu materiale decorative de calitate înaltă: criblură de marmură, mortar colorat, gresie calcaroasă sau fiind utilizate tehnici moderne avansate (sgrafitto) |
|  | simplu | lucrările de finisare exterioară sunt executate cu aplicarea materialelor de tencuit simple – mortar, var, vopsea unicolor |
|  | lipseşte | nu au fost efectuate lucrările de finisare exterioară/ interioară |
| 12 | Clasificarea fundaţiilor după materialul construcţiei |  |
|  | piloţi din lemn | element structural de fundare de adâncime executat din lemn |
|  | piatră naturală brută | fundaţie executată din piatră obţinută fie direct din exploatarea rocilor din carieră (granit, bazalt, travertin, etc.) sau din balastiere (agregate) |
|  | cărămidă | fundaţie executată din material de zidărie obţinut dintr-o masă ceramică ce reprezintă un amestec de nisip şi calcar, sau alte amestecuri similare, de obicei dublu presate |
|  | beton | fundaţie executată din material de construcţie cu structura unui conglomerat artificial, obţinut în urma întăririi unui amestec de agregate naturale sau artificiale, lianţi organici în amestec cu apa |
|  | beton armat monolit | fundaţie turnată la locul operei în cofraje sau săpături realizate din conlucrarea între beton şi armături din bare de oţel |
|  | blocuri prefabricate din beton armat | masiv de formă prestabilită de zidărie, de beton armat care constituie fundaţia unui reazem izolat al unei clădiri |
|  | paianţă | fundaţii executate din amestec de argilă cu paie tocate |
| 13 | Clasificarea planşeelor după materialul construcţiei |  |
|  | pe bolţi de zidărie | planşeu executat din materiale de zidărie în formă de bolţi (simple, încrucişate sau cupole) ce se reazemă în general pe pereţi structurali sau stâlpi foarte groşi prin intermediul arcelor |
|  | pe grinzi de lemn | planşeu executat din grinzi de lemn dispuse pe una sau două direcţii, alcătuind o reţea, şi elemente de umplutură |
|  | pe grinzi de metal | planşeu executat din profile laminate de oţel, ferme metalice pe care se reazemă elementele secundare de umplutură |
|  | beton armat monolit | planşeu executat din beton armat, turnat pe şantier la poziţie definitivă din clădirii |
|  | prefabricate de beton armat | plăci prefabricate din beton armat ce se reazemă pe pereţi portanţi la distanţe maxime de 4-5 m |
|  | ceramice | corpurile ceramice speciale sunt aşezate în fâşii, creând între ele o reţea de spaţii înguste în care, prin armare şi turnarea betonului, se formează un sistem de nervuri |
| 14 | Clasificarea acoperişului după materialul construcţiei |  |
|  | tablă de oţel zincată | foaie metalică obţinută în general prin laminare la cald sau rece de culoare argintie lucioasă |
|  | tablă neagră de oţel | foaie metalică obţinută în general prin laminare la cald sau rece de culoare neagră |
|  | bitum | produs organic de consistenţă variabilă de la lichid vâscos, la semisolid plastic şi solid constant, de culoare brun-negru, din care sunt executate elemente de placaj |
|  | ţiglă de argilă | plăci dreptunghiulare produse din mase argiloase, presate pe cale umedă, uscate şi ulterior arse în cuptor (pot avea diferite culori) |
|  | ţiglă de masă plastică | produse uşoare, fasonate prin injecţie de polimeri în diferite forme |
|  | ţiglă de beton | plăci dreptunghiulare produse din mortar de ciment, presate manual, apoi întărit în mediu umed sau prin aburire |
|  | plăci de azbociment | plăci plane sau foi ondulate fabricate dintr-un amestec de ciment şi fibre de azbest |
|  | Paie (stuf) | plantă erbacee perenă cu tulpina dreaptă şi înaltă |
|  | Şindrilă | produs din lemn răşinos sub formă de placă mică, subţire şi îngustă |
| 15 | Clasificarea pereţilor după materialul construcţiilor |  |
|  | cărămidă | material de zidărie obţinut dintr-o masă ceramică ce reprezintă un amestec de nisip şi calcar, sau alte amestecuri similare |
|  | lampaci | produs nears din argilă confecţionat prin fasonare în tipare dintr-un amestec de lut cu adaos de paie tocate, pleavă, etc. Uscate la soare |
|  | piatra calcar lacustru | blocuri din piatră naturală din cariere de calcar, de obicei de culoare albă, fasonate prin cioplire |
|  | blocuri de ceramică | pereţi executaţi din blocul de anumite dimensiuni, obţinute prin arderea până la topirea parţială a argilei |
|  | piatră naturală brută | pereţi executaţi din piatră obţinută fie direct din exploatarea rocilor din carieră (granit, bazalt, travertin, etc.) sau din balastiere (agregate) |
|  | blocuri de beton de zgură | pereți executați din blocuri prefabricate compuse dintr-un conglomerat obţinut dintr-un amestec de zgură şi lianţi organici (cimenturi) în amestec cu apă. |
|  | nuiele tencuite cu argilă | pereţi executaţi din lemn rotund provenit din trunchiul arborilor tineri, tencuit cu lut |
|  | cilindri de argilă | pereţi executaţi din argilă arsă până la topire parţială, fasonată în tuburi cilindrice de anumite dimensiuni |
|  | paianţă | pereţi executaţi din amestec de argilă cu paie tocate |
|  | blocuri BCA | betonul celular autoclavizat (BCA) este obținut dintr-un amestec de nisip, ciment, var, ghips, apă şi un agent de expandare, care îi conferă structura poroasă |
|  | beton armat monolit | pereţi tip diafragmă, din beton armat, turnaţi la locul operei |
|  | blocuri prefabricate din beton armat | pereți executați din blocuri prefabricate din beton armat de anumite dimensiuni |
|  | lemn | pereți executați din masive, așchii aglomerate sau fibre de lemn |
|  | panouri sandviş | pereți executați din două placi plane sau profilate, de azbociment sau metal, lipite de un miez de termoizolator din polistiren celular |
|  | profil de sticlă | pereți executați din grile metalice, din lemn sau beton armat cu ochiuri fixe de sticlă |
|  | tablă profilată de metal | pereți executați din tablă de oțel sau aluminiu aliat, cu sau fără izolație termică |
| 16 | Clasificarea golurilor după materialul construcţiilor |  |
|  | lemn (simple sau duble) | goluri executate din masiv de lemn, elemente lamelate sau PVC (cu un singur rând de geamuri sau cu două rânduri) |
|  | metal | goluri executate din profile laminate de oțel sau aluminiu |
|  | metaloplastic | goluri executate prin asocierea materialelor pe bază de metal și materialele plastice |
| 17 | Clasificarea pardoselilor după materialul construcţiilor |  |
|  | pământ | alcătuită din lut (argilă compactată), cu sau fără adaosuri fibroase (paie tocate, pleavă, etc.) sau minerale (pietriş, zgură) sau din pământ stabilizat, utilizate în mediu uscat, la clădirile agricole, unele clădiri industriale, pivniţe, beciuri, etc. |
|  | piatră naturală | plăci sau pavele din piatră naturală prelucrată cum sunt granitul, bazaltul, calcarul, marmora, etc. |
|  | ciment | pardosea din piatră artificială nearsă obţinută pe bază de ciment turnată monolit |
|  | piatră artificială | nearsă (beton, ciment, ipsos, mozaic) turnat monolit sau plăci prefabricate sau arsă (plăci ceramice, gresie ceramică, etc.) |
|  | lemn | pardoseli executate din lemn natural (parchet, scândură) sau din lemn stratificat (parchet laminat) |
|  | materiale speciale | linoleum, mochete, cauciuc, plută aglomerată, fibre vegetale presate, PVC etc. |
|  | bituminoase | pardoseli din bitum turnat la cald, din mastic bituminos, din suspensie de bitum, din mozaic de piatră cu lianţi bituminoşi etc., utilizate în încăperi cu procese umede, săli de sport, clădiri agrozootehnice etc. |

Anexa nr.14

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

Oficiul cadastral teritorial filiala Întreprinderea de Stat „Cadastru”

(filiala Întreprinderii de Stat „Cadastru” în raza de activitate a căreia se află bunul imobil)

ACT DE CONSTATARE

PRIVIND GRADUL DE EXECUTARE AL CLĂDIRILOR CE NU CAD SUB INCIDENŢA LEGII NR.721-XIII DIN 2 FEBRUARIE 1996 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII

nr. __________ din „____” _______________20___

(data inspectării)

Ca urmare a cererii adresate de către________________________________________________,

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

specialistul _______________ a efectuat identificarea şi măsurarea bunului imobil şi a constatat

(numele, prenumele)

următoarele:

| 1. | Beneficiar/cota parte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice / cota-parte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiar/cota parte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice / cota-parte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Modul de folosinţă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Adresa clădirii: |  |  | ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Suprafaţa la sol: |  | ____ |  |  |  |  | m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Numărul cadastral al clădirii: |  |  |  |  |  |  |  | __.__._.__.____.__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Certificat de urbanism: |  |  |  |  |  |  |  |  | din |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (numărul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (data) |  | (luna) |  | (anul) |  |
| 7. | Proiectul de execuţie: |  |  |  |  |  |  |  |  | din |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (numărul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (data) |  | (luna) |  | (anul) |  |
| 8. | Autorizaţia de construire: |  |  |  |  |  |  |  |  | din |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (numărul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (data) |  | (luna) |  | (anul) |  |
| 9. | La faţa locului sunt executate lucrări de construire a: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Gradul de executare constituie aproximativ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 11. | Prezentul Act a fost întocmit conform art. 404 alin. (2) al Legii cadastrului bunurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| imobile nr. 1543 – XIII din 25.02.1998. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Prezentul Act este întocmit în scopul înregistrării în registrul bunurilor imobile a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| clădirii nefinalizate şi nu poate fi utilizat în alte scopuri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Prezentul Act este întocmit în trei exemplare, dintre care 2 exemplare se prezintă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| solicitantului actului şi un exemplar va rămâne la executantul lucrărilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | La prezentul act este anexat planul geometric, care este parte componentă a acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # Coordonat autoritatea - publică locală: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - (semnătura,LŞ) | - (numele, prenumele) |
| - Executantul lucrărilor: |  |  |
|  | - (semnătura) | - (numele, prenumele) |
| - Verificat: |  |  |
|  | - (semnătura,LŞ) | - (numele, prenumele) |

Anexa nr.15

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

(Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea)

ACT DE CONSTATARE

nr. __________ din „____” _______________20___

(data inspectării)

Ca urmare a cererii adresate de către________________________________________________,

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

specialistul _______________ a efectuat identificarea bunului imobil şi a constatat următoarele:

(numele, prenumele)

            - Beneficiar/cota parte: __________________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

___________________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

            - Adresa: ___________________________________________________________

            - Numărul cadastral:_____________________

            - La faţa locului, în urma identificării bunului imobil, au fost constatate următoarele:

Anexe: 1. ________________________

| - Executantul lucrărilor: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - (semnătura) | - (numele, prenumele) |
| - Verificat: |  |  |
|  | - (semnătura,LŞ) | - (numele, prenumele) |

Anexa nr.16

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

Oficiul cadastral teritorial filiala Întreprinderea de Stat „Cadastru”

(filiala Întreprinderii de Stat „Cadastru” în raza de activitate a căruia se află bunul imobil)

CERTIFICAT – CARACTERISTICĂ

PRIVIND PRIVATIZAREA LOCUINŢELOR

nr. __________ din „____” _______________20___

(numărul cererii)                                          (data inspectării)

| 1. | Certificat eliberat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (numele, prenumele, data, luna, anul naşterii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Adresa bunului imobil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Numărul cadastral: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Descrierea tehnică a încăperii izolate locative: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Nivelul: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Anul construcţiei: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Uzura fizică: |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Materialul pereţilor portanţi a clădirii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Suprafaţa totală a blocului locativ: |  |  |  |  |  |  |  | m.p. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Suprafaţa totală a încăperii izolate locative: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m.p. |  |  |

| inclusiv: | - încăperea |  |  | m.p. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |
|  | - încăperea |  |  | m.p. |
|  |  | (numărul) | (destinaţia) | (suprafaţa ) |

| Anexa: | 1. |
| --- | --- |

| - Executantul lucrărilor: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - (semnătura) | - (numele, prenumele) |
| - Verificat: |  |  |
|  | - (semnătura,LŞ) | - (numele, prenumele) |

Anexa nr.17

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

Oficiul cadastral teritorial filiala Întreprinderea de Stat „Cadastru”

(filiala Întreprinderii de Stat „Cadastru” în raza de activitate a căruia se află bunul imobil)

Aviz de recepţie

a documentaţiei cadastrale a clădirii (încăperii izolate)

| Referinţă: | La cererea numărul |  | din |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitant |  |  |  |  |
| (întreprinderea care a executat lucrările cadastrale) |  |  |  |  |

| Examinând cererea Dvs. pentru recepţia documentaţiei cadastrale a bunului imobil situat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| în: | , | numărul cadastral | , |
| s-a constatat că documentaţia cadastrală corespunde cerinţelor actelor normative în vigoare. |  |  |  |
| Documentaţia cadastrală este recepţionată. |  |  |  |

Planul de încadrare

Obiectul cu numărul cadastral _______________, adresa poştală _____, modul de folosinţă ______, suprafaţa la sol _______, suprafaţa totală interioară, _______, numărul de nivele_____.

Documentaţia cadastrală  conţinând______ file partea I şi _______ file partea II, documentaţia cadastrală recepţionată a fost întocmită în urma efectuării lucrărilor cadastrale la data de_____________.

Totodată, conform dosarului tehnic prezentat s-a constatat că beneficiarului i s-a eliberat:____________________________

| - Responsabil pentru recepţia lucrărilor: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - (numele, prenumele) |
| - Data: | - Tel: | - e-mail: |

Anexa nr.18

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

Oficiul cadastral teritorial filiala Întreprinderea de Stat „Cadastru”

(filiala Întreprinderii de Stat „Cadastru” în raza de activitate a căruia se află bunul imobil)

Nota de constatare

a divergenţelor la verificarea documentaţiei cadastrale

| Referinţă: | La cererea numărul |  | din |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitant |  |  |  |  |
| (întreprinderea care a executat lucrările cadastrale) |  |  |  |  |

| Examinând cererea Dvs. pentru recepţia documentaţiei cadastrale a bunului imobil situat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| în: |  | numărul cadastral | , |
| modul de folosinţă |  |  |  |
| s-a constatat că documentaţia cadastrală nu corespunde cerinţelor actelor în vigoare. |  |  |  |
| În rezultatul examinării au fost constatate următoarele divergenţe: |  |  |  |
| I. La compartimentul completitudinii şi corectitudinii întocmirii dosarului tehnic: |  |  |  |
| II. La compartimentul numerotării clădirilor: |  |  |  |
| III. La compartimentul corespunderii formularelor, actelor, certificatelor întocmite cu actele normative în vigoare: |  |  |  |
| IV La compartimentul existenţei semnăturilor participanţilor la întocmirea schiţei de lucru: |  |  |  |
| V La compartimentul corectitudinii încadrării clădirilor în limitele terenului: |  |  |  |
| VI La compartimentul corectitudinii îndeplinirii atributelor descriptive ale obiectelor informaţionale: |  |  |  |
| VII. Alte divergenţe: |  |  |  |

Documentaţia cadastrală se respinge pentru a fi corectată în termen de 10 zile lucrătoare.

| - Responsabil pentru recepţia lucrărilor: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - (numele, prenumele) |
| - Data: | - Tel: | - e-mail: |

Anexa nr.20

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate

| Lista apartamentelor / încăperilor izolate nelocative perfectată în scopul înregistrării în registrul bunurilor imobile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr/O | Menţiuni asupra conferirii numărului cadastral |  |  |  |  |  |  |  | Registrator |  |  |
|  | Nr. scării | Nivelul |  | Descrierea BI (nr. ap., nr. încăp.) | Numărul cadastral conferit | Modul de folosinţă | N/P Executorului | Data conferirii | Data înregistrării | N/P Registratorului | Alte menţiuni |
|  |  | Tip | Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Executantul lucrărilor: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - (semnătura) | - (numele, prenumele) |
| - Verificat: |  |  |
|  | - (semnătura,LŞ) | - (numele, prenumele) |