|  | Приложение к Приказу Агентства Земельных Отношений и Кадастра № ______ от ___________________2015 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

о способе проведения кадастровых работ на уровне зданий и изолированных помещений

ГЛАВА I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Инструкция о способе проведения кадастровых работ на уровне зданий и изолированных помещений устанавливает:

  - процедуру выполнения кадастровых работ на уровне построек и изолированных помещений (далее – кадастровые работы);

  - структуру и содержание технического дела и документов составленных для выдачи, которые прилагаются к техническому делу;

  - хранение и предоставление информации о зданиях и изолированных помещениях.

- В целях настоящей Инструкции используются следующие общие понятия:

Крыша – строительный подузел, типа террасы или ската, сформированный из структурных и неструктурных элементов, закрывающий здание в его верхней части и выстраиваемый за последним построенным уровнем здания.

Прихожая – помещение квартиры или индивидуального жилого дома с фактическим выходом в помещения, предназначенный для общего пользования жильцами жилого многоквартирного дома, в общий двор или на улицу;

Квартира – жилое помещение, состоящее из одной или нескольких жилых комнат со вспомогательными помещениями, которые отвечают требованиям условий проживания для одного лица или семьи и является частью многоквартирного жилого дома;

Пристройка – неотъемлемая часть здания, находящаяся за пределами границы наружных стен, имеющая по меньшей мере одну общую стену или несущую конструкцию с основным зданием;

Антресоль – площадка, занимающая верхнюю часть общего пространства помещения, создаваемая с целью увеличения общей внутренней площади и расположения вспомогательных помещений;

Балкон – платформа с перилами, выходящая из внешней стены фасада, открытая с 3 сторон, предназначенная для отдыха в летнее время. Может быть застекленной.

Балюстрада– частичное или цельное ограждение из дерева, металла (сплошное или полое), высотой 90-110 см . расположенное на крае балкона, террасы, лестницы и т.д. в целях защиты от несчастных случаев (падения);

Подвал– подземное помещение, изолированное от внешней среды, предназначенное для хранения пищевых продуктов или различных материалов;

Многоквартирный жилой дом– здание с двумя и более квартирами ( жилыми помещениями), предназначенное для жилья, в состав которого, помимо квартир, входят: нежилые помещения иного назначения - общего пользования, технические помещения, инженерное и техническое оборудование, основные элементы конструкции ( фундамент, стены , пол, крыша и другие элементы);

Кухня –часть здания / изолированное помещение, оснащенное оборудованием и инженерными сетями, предназначенное для приготовления и хранения пищевых продуктов, еды. Кухня может быть объединена с другим помещением с различным назначением, но при условии обеспечения необходимых технических условий;

Комната – помещение в квартире, индивидуальном жилом доме или здании c общими функциями, непосредственно предназначенное для проживания в нем;

Коттедж – временно занимаемое жилище в качестве вторичного жилья, предназначенное для отдыха и развлечений;

Строение - комплекс площадей с определенными функциями, ограниченное структурными элементами, которые составляют оболочку здания, в том числе связанные с ним объекты. Термин "строение" определяет как здание целиком, так и его части, которые были спроектированы или изменены таким образом, чтобы использоваться отдельно.

Индивидуальный жилой дом  – жилое строение, состоящая из одной или более жилых комнат и подсобных помещений с одним или более уровнями, предназначенное для постоянного места жительства , как правило одной семьи;

Чердак – пространство между крышей, наружными стенами и напольным покрытием самого верхнего уровня;

Незавершенное строение  – строение строительство которого не проведено до конца;

Основное (Главное) здание – строение, которое считается преобладающим с точки зрения строительных, архитектурных, экономических характеристик и характеристик его назначения. На земельном участке может быть одно или несколько основных зданий;

Дополнительное строение – строение которое предназначено для вспомогательной по отношению к основной, деятельности;

Коридор – нежилое помещение квартиры / изолированного нежилого помещения / здания, которое обеспечивает связь с другими помещениями объекта недвижимого имущества;

Коэффициент сокращения– коэффициент, используемый для восстановления/добавления площади балконов, лоджий и террас к общей внутренней площади жилого здания/ изолированного помещения, входящей в состав жилого здания;

Полуподвальное помещение (сокр. П.П.) – уровень, который включает в себя часть полов помещения ниже уровня поверхности земли до половины максимальной высоты от высоты помещения;

Техническое дело – окончательный результат кадастровых работ, состоящее из совокупности актов и технических чертежей, составляемых в рамках этих работ в течение всего времени существования объекта недвижимого имущества, включающие все необходимые данные для определения соответствующего объекта недвижимого имущества и его развития (эволюции) в течении времени.

Этаж (сокр. Э) – каждый следующий уровень, расположенный над соседним;

Первый этаж (сокр. П. Э.) – нижний от земли уровень, находящийся ниже полов здания, но не ниже уровня земли. Может иметь жилое назначение или использоваться для помещений имеющих иное назначение;

Мансарда (сокр. М.) – функциональный этаж здания, находящийся между крышей и последним этажом этого здания. Этаж обеспечивает соблюдение требований по безопасности, защиты и комфорта, соответствующих определенному назначению помещения ( жилое или иное назначение), мансарда также включает в себя надземные этажи. Внутренняя высота мансарды по внешним стенам от пола до потолка не должна превышать 1,5 метра;

Технический этаж  (сокр. Т.Э.) – уровень здания для размещения технического и подъемного оборудования и размещения коммуникаций. Размещение может быть: нижним (технический подвал), средним (между надземными этажами) и верхним (технический чердак).

Элементы конструкции – составные части здания, которые служат для поддержки внешних и внутренних нагрузок, обеспечивая адекватную эксплуатацию здания;

Отделка – отштукатуренные поверхности (штукатурка, краска, лепнина, и т.ч) предназначенные для защиты видимой поверхности элементов здания от внешних и внутренних факторов износа:

Гараж– строение или помещение, специально предназначенное для обслуживания и содержания транспортных средств;

Ванная комната– санитарное помещение изолированного помещения /здания, оборудованное унитазом, ванной или душем и умывальником. Может быть совмещенным или разделенным на отдельные комнаты :для унитаза (туалет) и для других частей санитарного оборудования (ванна);

Лифтовый Холл– помещение у вход в лифт;

Помещение – площадь здания, используемая для проведения человеком различной деятельности;

Общее помещение здания – помещение общего пользования, расположенная вне квартиры /нежилого помещения, предназначенное для обеспечения эксплуатации многоквартирного жилого дома / здания (вестибюль, коридор, проходная галерея, лестница дома, пролет лестницы, коридор и т.д.);

Общее помещение изолированного помещения (жилого/нежилого) – помещение общего пользования расположенное внутри квартиры/ нежилого помещения, предназначенное для удовлетворения потребностей совладельцев помещения;

Изолированное помещение -  часть здания, отделенная от соседних частей этого здания стенами или перегородками без дверных проемов, имеющее отдельный выход на лестничную площадку, в общий коридор, во двор или на улицу;

Высота уровня – расстояние от пола до уровня пола выше лежащего этажа;

Высота здания – общая высота всех уровней здания;

Вагонка – покрытие, сделанное из различных материалов, наносимое на поверхность внутренних стен, целиком или только до определенной высоты от пола, с декоративной или защитной целью;

Лоджия – не отапливаемое помещение с полом, с элементами закрывающими его с трех сторон (с двух углов), встроенное или пристраиваемое к строению, открытое снаружи или застекленное, предназначенное для отдыха в летнее время и для защиты от солнца;

Кадастровая работа – комплекс видов деятельности, имеющих целью определение, сбор, архивацию и предоставление (по необходимости) информации о технических параметрах объекта недвижимого имущества, а также данных о его обустройстве на дату инспектирования;

Строительная работа – комплекс работ проводимых при помощи механизмов, машин, а также в ручную с целью возведения, реконструкции, реставрации или укрепления здания;

Работы по сносу здания – комплекс работ, проводимых при помощи механизмов, машин, а также в ручную с целью целого или частичного разрушения здания;

Работы по модификации – работы связанные с изменением конструкционных, структурных и/или неструктурных элементов, с целью модификации (полной или частичной) этих элементов, для изменения внутренней или внешней планировки или изменения объема здания. Работы по модификации требуют разрешения на строительство;

Мезонин – верхняя структура здания, которая находится на крыше жилого здания и которая по площади меньше чем нижележащий этаж и которая не относится к помещениям для постоянного проживания;

Уровень – площадь строения, находящаяся между двумя следующими друг за другом этажами. Существуют полуподвальный этаж, холл, мезонин, этажи здания и мансардный этаж. Составляет уровень супанта, площадь которого составляет более сорока процентов от площади здания/пространства в котором он находится;

Лестничная площадка – горизонтальный участок лестницы, находящийся между группами лестниц;

Стены – вертикальный элемент строения, имеющий плоскую поверхность и небольшую толщину по сравнению с другими размерами, предназначенные для ограничения, отделения или изолирования помещений, или внешней среды;

Кадастровый план изолированного помещения – графическое представление при помощи технического чертежа изолированного помещения, с параметрами зарегистрированными в реестре объектов недвижимого имущества, содержимое которого устанавливается настоящей Инструкцией;

Геометрический план изолированного помещения – технический документ, составляемый после измерений, проводимых на месте, в которых указывается план изолированного помещения а также другие данные, устанавливаемые настоящей Инструкцией;

План уровня – технический документ, составляемый после измерений проводимых на месте, в котором указывается, в горизонтальном сечении, план уровня составленный в соответствии с настоящей Инструкцией;

Реконструкция – комплекс строительных работ, которые связанные с изменением основных технических показателей или предназначения здания, с целью приведения эксплуатационных показателей к уровню современных строительных требований. К реконструкции относятся работы по модернизации, модификации, трансформации, перепланировке, обустройству, техническому переоснащению, реабилитации;

Реставрация – это работы со строением, находящемся в состоянии, требующем ремонта, с целью приведения его в состоянии наиболее близкое к оригинальному, без привнесений изменений в характер, конфигурацию, характеристики и особые детали, которые обуславливают решения о защите объекта недвижимости.

Ремонт – проведение текущего ремонта видимых частей элементов строения (отделка, слои защищающие от износа, выравнивающие слои, защитные слои и т.д.), а также установок и оборудования (включая замену изношенных частей).

Подвал (сокр. П.) – уровень на котором находится часть полов нежилых помещений, ниже уровня земли, выровненный до высоты, большей чем половина высоты помещения.

Рабочая схема – графическое представление объекта, составляемое на месте работ, вручную или при помощи технических средств и оборудования, лицом которое инспектирует объект недвижимого имущества, с соблюдением пропорций между размерами объекта и его представлением в пределах визуального приближения, или подготовленное заранее на основании существующих данных. Дополнительно к графическому представлению схема должна содержать технического описание объекта недвижимого имущества;

Общая площадь изолированного помещения – это сумма горизонтальных площадей всех пространств изолированного помещения. Она включает в себя совокупность площадей всех помещений, встраиваемых шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и кладовых. Для расчета общей площади изолированного помещения встроенного в жилое строение используется коэффициент сокращения, утвержденный СНиП 2.08.01-89*;

Общая внутренняя площадь строения – это площадь расположенная по внутреннему периметру всех встроенных в строение помещений, террас, балконов, лоджий, веранд. Для расчета общей внутренней площади жилого здания используются коэффициенты сокращения, утвержденные СНиП 2.08.01-89*;

Внешняя площадь здания – представляет собой площадь горизонтального сечения здания на каждом уровне, измеренная внешним контуром стен;

Площадь здания на земле – представляет собой площадь горизонтального сечения здания на уровне земли, рассчитанная по внешнему контуру стен;

Жилая площадь – совокупность площадей жилых помещений (спальни, комнаты, столовые, кабинеты в рамках жилого здания);

Административная площадь – совокупность площадей административных помещений (кабинетов и бюро);

Коммерческая площадь – совокупность площадей коммерческих помещений и помещений для предоставления услуг;

Производственная площадь – совокупность площадей производственных и промышленных помещений (производственные цеха, промышленные помещения и т.д.);

Вспомогательные площади – совокупность площадей помещений предназначенных для вспомогательной деятельности в дополнение к основной;

Площадь общего пользования – совокупность площадей, занимаемых помещениями общего пользования несколькими или всеми совладельцами;

Тамбур (Сени) – пространство для прохода между входной дверью строения, подъездом и другими помещениями, предназначенное для защиты от проникновения холодного воздуха, дыма и запахов;

Терраса – открытая огороженная территория, прилегающая к строению, расположенная на земле или на крыше первого этажа. Может иметь крышу и выход к соседнему строению;

Вестибюль – проходное помещение, расположенное на входе в строение, предназначенное для приема и распределения потока посетителей;

Веранда – помещение, как правило, с окнами, не отапливаемое, пристраиваемое или встраиваемое в строение.

- Кадастровые работы проводятся территориальными кадастровыми бюро, государственными и частными предприятиями (статья 15 закона № 1543 от 25.02.1998).

- Кадастровые работы на уровне здания выполняются после выполнения кадастровых работ на уровне земельного участка или одновременно с ними.

- В случае если земельный участок не зарегистрирован в реестре объектов недвижимого имущества, но существует документация по отнесению земельного участка к конкретному владельцу, кадастровые работы на уровне здания, осуществляется одновременно с составлением геометрического плана земельного участка.

- Кадастровые работы на уровне изолированных помещений выполняются после осуществления кадастровых работ на уровне здания.

- В случае если судебная инстанция требует выполнения кадастровых работ на уровне строения, а земельный участок, на котором расположено строение, не был сформирован как независимый правовой объект, а судебная инстанция не высказалась относительно процедуры установления границ земельного участка в натуре, исполнитель работ формирует земельный участок на уровне земли строения.  Если в вышеуказанном случае выполняются кадастровые работы на основном строении и одном или нескольких вспомогательных строениях, исполнитель работ  формирует участок только для основного строения и указывает что отсутствует отвод земли. Вспомогательные строения будут связаны с основным строением посредством кадастрового номера сформированного участка на уровне цоколя основного строения. В этом случае, будет осведомлен местный орган власти в зоне которого расположенно недвижимое имущество, об инициировании кадастровых работ, с приложением фотокопии исполнительного судебного акта.

- В зависимости от способа исполнения, можно выделить следующие виды кадастровых работ на уровне здания:

  - Первичная кадастровая работа – комплекс работ,  при помощи которых осуществляется идентификация, измерение и техническое описание зданий, для которых ранее не выполнялись подобные работы и не существует технического дела в архиве территориального кадастрового бюро.

  - Текущая кадастровая работа – комплекс работ, при помощи которых осуществляется идентификация, измерение и техническое описание зданий и изолированных помещений, для которых не существует техническое дело в архиве территориального кадастрового бюро.

- Кадастровые работа выполняются в случаях, указанных законом по заявлению лиц указанных в пункте 14. настоящей Инструкции с целью выдачи документов необходимых для:

  - окончательной приемки построенных или реконструированных, ремонтируемых, реставрируемых зданий;

  - окончательной приемки реконструированных, ремонтируемых, реставрируемых изолированных помещений;

  - определения степени исполнения работ для незавершенных зданий с целью предоставления информации, необходимой техническому эксперту;

  - регистрации незавершенных зданий, которые не попадают под действие Закона о качестве в строительстве № 721 от 02 февраля 1996;

  - удаления упраздняемого объекта недвижимого имущества и права собственности, вписанного в реестре объектов недвижимого имущества по нему;

  - приватизации;

  - заключения контракта съема, аренды, концессии жилья и т.д.

  - выборочной первичной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества в реестре объектов недвижимого имущества;

  - исправление ошибок, допущенных при выполнении кадастровых работ;

  - оценке объекта недвижимого имущества;

  - обновления данных о зданиях и изолированных помещениях с целью поддержания системы государственного налогообложения;

  - для других целей предусмотренных нормативными и законодательными актами.

- Ответственность за правильное определение на участке объекта недвижимого имущества, правильность проведений измерений, сбор технических параметров, составление актов и законность выполненных работ, соблюдения требований настоящей Инструкции несет исполнитель кадастровых работ.

- Кадастровые работы принимаются Государственным Предприятием «Кадастру». Ответственность за присвоение кадастрового номера и введение объекта недвижимого имущества в графическую базу данных несет Государственное Предприятие «Кадастру».

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

- Процедура выполнения кадастровых работ включает в себя:

  - Подготовительные работы;

  - Идентификацию объекта недвижимого имущества;

  - Кадастровые измерения;

  - Описание элементов конструкции и набор данных о снабжении объекта недвижимого имущества техническими коммуникациями;

  - Обновление геометрического плана путем размещения на нем строений;

  - Составление/обновление плана уровня/геометрического плана изолированного строения;

  - Расчет технических параметров;

  - Составление технического дела;

  - Приемка кадастровых работ;

  - Выдача кадастровой документации;

- Кадастровые работы проводятся на основании заявления или контракта о предоставлении кадастровых услуг.

- Заявитель, запрашиваемый проведение кадастровых работ на уровне здания/изолированного сооружения может быть:

  - Собственником объекта недвижимого имущества, в том числе государством или административной/территориальной единицей, посредством органов власти, уполномоченных управлять собственным имуществом;

  - Владельцем реальных прав и прав требования, зарегистрированных в реестре объектов недвижимого имущества (экономическое управление, аренда , съем, владение и др.) с согласия владельца;

  - Судебной инстанцией;

  - Налоговыми органами и судебными приставами в случаях, предусмотренных законодательством;

  - Государственным органом, с целью обновления данных о зданиях и изолированных помещениях для поддержания системы налогообложения;

  - Другими лицами(наследники и др.), которые имеют право требовать выполнения кадастровых работ в рамках документов, которыми они владеют.

- Заявление (контракт) и акты для проведения кадастровых работ подаются (заключаются) правообладателем имущества лично или посредством его представителя.

- В случае совместного долевого владения, заявление (контракт) подается(заключается):

  - всеми совладельцами или их представителем (представителями), в случае, если между совладельцами не существует установленного способа использования недвижимости;

  - одним из совладельцев, в случае если последний обеспечивает доступ ко всему недвижимому имуществу;

  - каждым совладельцем, в отношении части имущества находящегося в его владение, в случае, если между совладельцами объекта недвижимого имущества установлен способ его использования;

- В случае подачи/заключения заявки/контракта о выполнении кадастровых работ для  помещения, сдаваемого в аренду, кадастровые работы проводятся в отношении сдаваемых в аренду помещений только в случае, если договор аренды предусматривает возможность проведения такой работы. Заявителю выдается план всего объекта недвижимого имущества с выделением площадей, находящихся в аренде.

- В зависимости от цели выполнения кадастровых работ (контракта) должны быть приложены:

  - документ, удостоверяющий личность правообладателя, а в случае представительства – акт, который подтверждает полномочия представителя;

  - документы о появлении, изменении или прекращения права на объект недвижимого имущества;

  - Свидетельство о государственной регистрации или Решение Государственной Регистрационной Палаты о внесении  юридического лица в Государственный Реестр;

  - учредительные документы для юридического лица;

  - проект об исполнении, составленный согласно нормативному документу в сфере строительства, который является действующим, градостроительный сертификат и разрешение на строительство (в случае выполнения строительных работ на основании разрешения на строительство;

  - разрешение на снос (в случае выполнения работ по сносу на основании разрешения на снос);

  - контракт об определении способа использования (в случае совместного долевого владения) когда между совладельцами был заключен соответствующий контракт;

  - иные документы, которые определяют объект недвижимого имущества, и его правообладателя, которыми могут быть: сертификат, выданный органом местного самоуправления (выдержка из учетного реестра домохозяйств), документ, подтверждающий права на земельный участок, относящийся к зданию, справка (документ), выданный органом местного самоуправления или иным компетентным органом , который подтверждает право владения  зданием/ изолированным помещением.

  - Выдержка из номинальной таблицы и выдержка из личного счета, выданная Муниципальным Предприятием по Управлению Жилищным Фондом или Ассоциацией Владельцев Приватизированных Квартир (в случае неприватизированных изолированных помещений);

  - Сертификат органа регистрации Актов Гражданского Состояния в отношении изменения имени, в случае его несоответствия имени, указанному в документе о собственности;

  - в случае исполнения  кадастровых работ в отношениях объекта недвижимого имущества принадлежащего Республике Молдова или иной административно-территориальной единице представляется документ, выданный уполномоченными органами местного самоуправления, которым даются уполномочия на управление объектом недвижимого имущества;

  - Судебное решение или акт, изданный судебным исполнителем, которым требуется выполнение кадастровых работ (в случае исполнения кадастровых работ по требованию судебной инстанции или судебного исполнителя);

  - иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

- Исполнитель работ отклоняет заявление или не заключает контракт о предоставлении услуг если:

  - отсутствует документ удостоверяющий личность заявителя;

  - документы предоставлены неуполномоченным лицом;

  - возможно, отсутствуют документы, указанные в пункте 18. настоящей Инструкции;

  - документы, на основании которых требуется проведение кадастровых работ, содержат серьезные нарушения, которые не позволяют однозначно толковать их содержание.

  - в документах, представляемых получателем, не выделен объект недвижимого имущества, для которого требуется выполнения кадастровых работ;

  - в реестре объектов недвижимого имущества указан запрет на выполнение кадастровых работ,  оформление любых документов, сертификатов. В отступление от этого правила, существуют ситуации, в которых работы запрашиваются органами, которые применяют эти запреты/секвестры (судебная инстанция/судебный исполнитель и т.д.);

  - кадастровый план земельного участка был составлен в обычной системе координат или граница земельного участка, указанная в кадастровом плане, не может быть определена в натуре, с точностью, необходимой для составления кадастрового плана.

- Исполнитель работ продлевает срок для исполнения кадастровых работ в условиях, когда необходимо:

  - заменить документы, прилагаемые к заявлению;

  - обеспечить доступ к объекту недвижимого имущества/объекту кадастровых работ;

  - представить дополнительные документы о назначении веранд, лоджий, балкон, террас автором проекта.

Исполнитель работ доводит до сведения заявителя, в письменной форме, о продлении срока исполнения кадастровых работ путем составления соответствующего уведомления. В уведомлении о продления срока исполнения кадастровых работ следует указать необходимое требование, который должен исполнить заявитель. Заявитель должен быть уведомлен о продлении первоначального срока не менее чем за три рабочих дня до его истечения.

- В случае несоблюдения получателем сроков и требований, указанных в уведомлении, исполнитель работ может принять решение о неисполнении кадастровых работ, составив соответствующее уведомление. В случае, если исполнитель кадастровых работ является территориальным кадастровым бюро, последнее должно приложить к техническому делу уведомление о продлении срока исполнения кадастровых работ, уведомление о невозможности исполнения кадастровых работ и заявление о предоставление услуг. В заявлении исполнитель работ указывает основания, которые привели к оформлению уведомления о невозможности исполнения кадастровых работ.

- Исполнитель работ отказывается исполнять кадастровые работы, оформляя уведомление о невозможности исполнения кадастровых работ в следующих случаях:

  - заявитель не выполнил в надлежащий срок требования, установленные в уведомлении о продлении исполнения кадастровых работ;

  - получатель требует выдачу необходимых документов для составления контракта съема части строения/изолированного помещения и подтверждает факт того, что объект контракта был изменен;

  - Получатель требует выдачу необходимых документов для окончательной приемки незаконченного строения;

  - После подачи заявления и до выполнения работ было получено запрещение/секвестр выполнения кадастровых работ, оформления любых документов, кадастровых сертификатов;

  - Получатель запрашивает выдачу документов, необходимых для разгосударствления (приватизации) объекта недвижимого имущества, который не может быть приватизирован согласно условиям законодательства;

  - кадастровый план земельного участка был составлен в традиционной системе координат или границы земельного участка, указанные на кадастровом плане, не могут быть определены в натуре, с точностью, необходимой для составления кадастрового плана.

- Кадастровые работы для незаконных зданий, для которых отсутствуют акты о присвоении земельного участка, будут выполнены только по заявлению органов местного самоуправления/центральных органов, органов с контрольными функциями или на основании судебного решения. (статья 14 Гражданского процессуального кодекса). В случае выполнения  кадастровых работ на основании исполнительного судебного акта, исполнитель работ осведомит местный орган власти  в зоне которого расположенно недвижимое имущество об инициировании кадастровых работ, с приложением исполнительного судебного акта.

1. Подготовительные работы

- В рамках подготовительных работ исполнитель работ проведет:

- анализ существующей ситуации, согласно документам, представленным заявителем;

- изучение информации, содержащейся в архиве территориального кадастрового бюро (реестр объектов недвижимого имущества и техническое дело);

- подготовку формуляров актов, которые будут составлены на месте работ;

- подготовку необходимого оборудования для проведения кадастровых работ;

- уведомит заявителя о дате прихода на участок для выполнения кадастровых работ;

- изучит существующие геопространственные данные и определит способ размещения (отнесения) здания на геометрический план;

- распечатает геопространственные данные (кадастровый план , ортофотографический план, план выполнения работ, и т.д.. ).

- Для осуществления измерений размещения здания на земельном участке будут использованы:

  - GNSS (Global Navigation Satellite System) приемники;

  - тахеометры;

  - дальномеры или металлические мерные ленты;

  - топографические планы, подготовленные в результате исполнительных измерений;

  - ортофотографические планы или другие геопространственные данные.

2. Идентификация объекта недвижимого имущества

- Идентификация объекта недвижимого имущества осуществляется путем сравнения данных кадастра недвижимости и/или сравнения информации актов, удостоверяющих права с данными, установленными на участке работ. Данные, установленные на участке работ, вписываются в рабочую схему, которая будет служить основанием для составления кадастровой документации.

- В случае выполнения первичных кадастровых работ для определенного здания, для которого указаны обозначения или записей в реестре объектов недвижимого имущества на уровне изолированных помещений для внесения в будущем, исполнитель работ совместно с обладателем должен составить Акт о констатации согласно модели, представленной в Приложении № 15. В Акте о констатации обязательно будет описано всю информацию о том, сколько изолированных помещений записаны/внесены в реестр объектов недвижимого имущества для внесения в будущем соответствие кадастровых номеров/почтовых адресов, присвоенных им, кадастровым номерам и почтовым адресам, присваиваемым исполнителем кадастровых работ. Одновременно, в случае обнаружения разделения, консолидации, объединения или несоответствия площадей некоторых изолированных помещений, записанных/внесенных в реестр объектов недвижимого имущества для внесения в будущем, этот факт также, обязательно, должен быть записан в акте констатации, с указанием несоответствий, а исполнитель кадастровых работ должен составить список квартир/изолированных помещений, для регистрации в реестре объектов недвижимого имущества, в соответствии с моделью, представленной в Приложении № 20.

- В случае установления ошибок в рамках предыдущего исполнения кадастровых работ, исполнитель работ составляет Акт о констатации согласно модели представленной в Приложении № 15.

- В случае установления полного или частичного сноса здания (зданий), исполнитель работ составляет сертификат (о сносе здания) согласно модели представленной в Приложении № 12.

- В случае установления изменений в планиметрической систематизации объекта недвижимого имущества, проводимой без разрешения на строительство, последние должны представляться графически и описываться в рабочей схеме.

- В случае проведения текущих кадастровых работ в рамках проверки параметров зданий, изолированных помещений будут изучаться следующие компоненты:

  - наличие проведенного капитального ремонта, реконструкций, перепланировок, реставраций, работ по сносу;

  - выполнение работ по возведению новых зданий. Временные изменения существующих зданий, зарегистрированных в реестре объектов недвижимого имущества (реконструкция, реставрация или снос);

  - Подключение здания к сетям водопровода, канализации, газопровода, электрическим сетям;

  - Изменение способа использования здания и/или изолированного помещения;

  - Изменение физического износа здания (в случаях установленных настоящей Инструкцией) в результате работ по ремонту, небрежной эксплуатации, стихийных бедствий, срока эксплуатации и др. внешних факторов, которые влияют на здание.

- Способ использования указывается в документе, подтверждающем право собственности /проектной документации, согласно классификатору, включенному в Приложении № 5 Инструкции о регистрации объектов недвижимого имущества и прав на них, утвержденной приказом Агентства Земельных Отношений и Кадастра № 112 22.06.2005. В случае, если документ о правах собственности не содержит таких данных, способ использования будет установлен исполнителем работ, в соответствии с указанными классификатором.

3. Кадастровые измерения.

- С целью обновления геометрического плана путем размещения на нем зданий, измерительные работы выполняются с использованием любых методов. Точность кадастровых измерений при определении положения здания на геометрическом плане указана в таблице №1.

Таблица  № 1

| № п/п | Категория земельного участка, на котором расположено здание. | Среднеквадратическая ошибка EMP, (м.) | Толерантность взаимного линейного расположения угловых контурных точек здания E(R), м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельные участки внутри застроенного населенного пункта-города. | 0,1 | 0,2 |
| 2 | Земельные участки внутри застроенного населенного пункта – деревня | 0,2 | 0,4 |
| 3 | Земельные участки сельскохозяйственного назначения | 0,2 | 0,4 |
| 4 | Земельные участки со строениями вне населенного пункта. | 0,4 | 0,8 |
| 5 | Земельные участки лесных хозяйств. | 2,5 | 5,0 |

- Собранные данные и размеры измеренных элементов вносятся в рабочую схему. При составлении рабочей схемы земельного участка используется условное обозначение (атлас условных обозначений для топографических планов, масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500).

- В рабочей схеме здания/изолированного помещения указываются все части здания и при измерении указываются их размеры. В случае, если в рабочей схеме невозможно описание всех частей здания и четкое указание всех размеров в свободной части рабочей схемы допускается зарисовка различных частей строения в большем масштабе с указанием необходимым размеров.

- Рабочие схемы составляются на листах бумаги любого формата, но не меньшего чем формат А4, с полями 2 см справа от чертежа, для его подшивки в дело.

- Условные символы и цифры должны указываться четко, читаемо. Не допускаются какие-либо дописки, удаления или добавления. Дополнительные записи, в случае необходимости, проводятся таким образом, чтобы было ясно понятно - к какому элементу конструкции они относятся. Не допускается наложение цифр и других записей на линии чертежа. Записи в рабочую схему делаются только ручкой или с использованием современных технологий и оборудования, при условии невозможности внесения исправлений. В случае ,если при вписывании данных, относящихся к измерительным работам, были допущены ошибки, их исправления проводятся зачеркиванием ошибочных данных, а рядом вписывается верная цифра.

- При составлении рабочей схемы плана уровня здания следует отразить все выступы (выходы конструкции) стен, которые превышают 3 см. Выступающие декоративные элементы, выполненные с использованием отделочных материалов, облицовка, различная плитка и т.д. в рабочей схеме не измеряются и не включаются в нее.

- Рабочая схема об измерениях внутренних параметров здания составляется для всех помещений строения. Вначале прорисовывается структура здания, лестничных клеток, разделительных стен, печей, после чего рисуются дверные проемы, ниши и т.д.

- При исполнении кадастровых работ для многоуровневых зданий рабочая схема составляется для каждого уровня отдельно с указанием номера уровня.

- В случае, если  на уровне здания есть несколько этажей, допускается оформление рабочей схемы для каждого этажа отдельно.

- В случае измерений многоуровневых зданий с окнами и дверьми одинаковой длины, расположенной на всех уровнях по той же вертикальной оси, измерение места их размещения проводится только на одном уровне. Окна и двери, которые расположены на различных осях, или которые имеют различные размеры, измеряются для каждого уровня отдельно.

- В случае исполнения текущих кадастровых работ рабочая схема начинает заполняться априори выходу на месте измерения, с указанием информации существующего технического дела. На месте измерений исполнитель работ сравнивает данные, ранее вписанные в рабочую схему, с данными на земельном участке, указывая обнаруженные отклонения на чертеже рабочей схемы.

- В случае исполнения первичных кадастровых работ рекомендуется оформление рабочей схемы на основании существующего проекта без предоставления размеров до выхода на место работы.

- Рабочая схема, выполненная небрежно, неправильно или неполно, не позволяющая прочитать и затем выполнить предложенную кадастровую работу другим исполнителем, считается дефектной и возвращается лицом ответственным за внутреннюю проверку работ проводимых исполнителем для исправления.

- Ошибка кадастровых измерений связанных с измерением зданий не должна превышать 3,0 см для расстояний до 6,0 м и 0,5 % для размеров, которые превышают 6,0 м. Измеренные размеры будут указаны в рабочей схеме в метрах, с округлением до сотых.

- При исполнении измерительных кадастровых работ учитывается следующее:

- Основные здания и пристройки к ним измеряются как внешне, так и внутри, с соблюдением требований настоящей Инструкции;

- Все вспомогательные здания измеряются по внешнему периметру для определения их площади на земле и их объемов. По заявлению владельца, в особых случаях, их могут измерить и внутри (например: новая систематизация помещений, изменение предназначения и т.д.). В таких случаях данные о вспомогательных зданиях вписываются в рабочую схему основного здания;

- Незавершенное здание измеряется снаружи;

- Подвалы, бомбоубежища, подземные парковки измеряются внутри здания;

- Выступы стен толщиной менее 3 см и шириной менее 50 см не измеряются и в рабочей схеме не указываются.

- Кадастровые работы внутри помещений проводятся в рамках внутренних поверхностей, покрытых отделкой и стен на высоте 1,10-1,30 м. от пола, с одновременным измерением дверей, печей, выступов и др. элементов с соблюдением следующих правил:

  - При осуществлении измерений необходимо определить как размеры всех стен помещения, так и толщину несущих и разделяющих стен;

  - Толщина стен, в которых отсутствуют проемы, рассчитывается как разница между внешними и внутренними размерами (часть 2. Рис. 3 Приложения №19);

  - Для верного размещения проемов и выступов на плане уровня необходимо измерить его связующие размеры (часть 2. Рис.2 Приложения №19);

  - Пилоны, столбы и другие конструкционные элементы, не имеющие прямой связи со стенами, размещаются привязкой с не менее чем двумя стенами помещения;

  - Диагонали помещений, имеющие более 4-х стен и не менее одной из стен с углом больше 90 градусов, измеряются обязательно. Рекомендуется измерение диагоналей и для помещений, с длиной стен более 10 м. Для изогнутых стен фиксируется шаг 1,0 м., 0,5 м. или 0,25 м. по горизонтали и измеряется расстояние хотя бы до двух точек, фиксируемых на соседних стенах помещения (часть 2. Рис.2 пункт (а) Приложения №19);

  - Измерения элементов печей проводятся по горизонтальной проекции на уровень загрузки топлива;

  - Санитарно-технические установки, включая: раковины, ванны, унитазы, элементы водопровода, линии центрального отопления, котлы, газовые плиты и т.д.  не указываются и не измеряются;

  - При измерении лестниц измеряются лестничные пролеты с одновременным указанием на рабочей схеме направления подъема рампы;

  - Толщина вагоночного настила и терракотового покрытия включается в толщину стен только в случае, если оно превышает по высоте 1,5 м;

  - Помещение с разделительными стенами высотой более 2,0 м, считается отдельным помещением;

  - При измерении помещений овальной или круглой формы используется геометрическая форма круга, сегмента, эллипса и т.д.

  - При определении площади мансардного уровня учитываются положения Строительного Норматива NCM C.03.02.

- После завершения измерений внутренних помещений необходимо проверить соотношение внешних и внутренних размеров здания и его помещений, для которых рассчитывается сумма размеров помещений, толщина несущих и разделяющих стен. Если измерения были проведены правильно внешние размеры и сумма внутренних размеров (с добавлением толщины стен) должны быть равны. Допустимая разница рассчитывается с применением следующей формулы:

Eдоп = ±0,75 x K ;		где:

Eдоп – допустимая ошибка разницы в сумме внутренних размеров и внешних размеров [см];

±0,75 – коэффициент допустимой ошибки [см];

K 	– количество внутренних измерений. Включает измерения помещений и стен;

Контрольная формула допустимой ошибки :

Ef ≤ E adm			где:

Ef = Lex – ;  ошибка разницы между внешней длиной и суммой внутренних длин;

Lex 	– внешняя длина стен;

-  сумма длин помещений и толщины стен внутри здания в контролируемом направлении;

При обнаружении ошибки больше допустимой необходимо дополнительно измерить длины и оценить верное расстояние.

Описание конструкционных элементов, набор данных о подключении объекта недвижимого имущества к коммунальным сетям.

- Описание технического состояния здания проводится с целью определения  технических характеристик конструкционных элементов – описания (материал здания, тип здания, отделочные работы, и т.д.) и оценки их износа в случаях, определенных настоящей Инструкцией.

- Описание конструкционных элементов должно формулироваться лаконично, правильно с технической точки зрения, не допускаются многозначительные формулировки. Состояние каждого элемента здания устанавливается внимательным изучением здания целиком.

- Техническое описание здания начинается с установления года строительства/реконструкции здания, который является годом сдачи в эксплуатацию здания/ годом окончательной приемки строительных работ. Год строительства/реконструкции должен устанавливаться путем обращения за информацией в органы местного самоуправления или подтверждаться констатирующим актом данных органов. В случае, если год строительства/реконструкции не может быть определен, указывается «неопределенный» год строительства/реконструкции.

- Обязательный объем данных, которые будут собраны в отношении технических характеристик объектов недвижимого имущества, устанавливаются в Приложение №13 к настоящей Инструкции. Указанные данные собираются только с целью массовой оценки или расчета инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества в соответствии со Сборником объединённых показателей инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества, утвержденным Решением № 156 от 15 июня 1997 Министерства Финансов.

- В случае выполнения кадастровых работ на уровне строения объекта недвижимого имущества, которое расположено в зоне где не проводились работы по массовой оценке, исполнитель работ дополнительно определяет физический износ здания. Физический износ выражается в процентах и может использоваться только с целью расчета инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества, в соответствии со Сборником объединённых показателей инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества, утверждённым Решением № 156 от 15.июня 1997 Министерства Финансов.

- Для определения физического износа с целью оценки объекта недвижимого имущества проводится общее физическое обследование здания. Минимальный объем работ для установления износа каждого элемента здания состоит в следующим:

  - визуально устанавливается тип его материалов. Тип материала каждого элемента здания устанавливается на основании проверяемого проекта, а в случае отсутствия проекта определяется согласно реальной ситуации на земельном участке и согласно информации сообщенной получателем;

  - изучается состояние элементов здания: наличие трещин, деформаций и др. видимых повреждений конструкционных элементов.

- При измерении вспомогательных зданий допускается оценка их состояния при помощи показателя относящегося к строению целиком.

- Физический износ изолированных помещений при составлении Сертификата – Характеристики по приватизации жилья, устанавливается согласно таблице №2.

Таблица № 2

| Объекты недвижимого имущества жилого назначения |  |
| --- | --- |
| Возраст эксплуатации (хронологический), лет | Степень физического износа ( % ) |
| 0-5 | 4 |
| 6-10 | 8 |
| 11-15 | 12 |
| 16-20 | 16 |
| 21-25 | 20 |
| 26-30 | 24 |
| 31-40 | 32 |
| 41-50 | 40 |
| 51-60 | 48 |

5. Обновление кадастрового плана размещением на нем строений.

- В случае одновременного выполнения кадастровых работ на уровне земельного участка и строения, геометрический план составляется в соответствии с инструкцией о способе разработки и обновления кадастровых и геометрических планов, утвержденный приказом Агентства Земельных Отношений и Кадастра № 140 от 06.08.2012  и настоящей Инструкцией.

- В процессе выполнения кадастровых работ на уровне строения исполнитель работ обновит геометрический план земельного участка размещением на нем строений. Строения должны быть размещены на плане с указанием их площади на земле.

- Геометрический план, обновляемый размещением на нем строений, будет содержать следующую информацию:

  - кадастровый номер объекта недвижимого имущества;

  - размещение объекта недвижимого имущества.

  - адрес объекта недвижимого имущества;

  - угловые точки земельного участка;

  - представление зданий, расположенных на земельном участке;

  - масштаб, в котором был составлен план;

  - таблицу с размерами сегментов земельного участка;

  - тип границ (общая, фиксированная) ;

  - географическая ориентация плана;

  - технические характеристики земельного участка (тип, способ использования, площадь);

  - технические характеристики зданий (тип, способ использования, площадь);

  - наименование предприятия, которое выполнило работы;

  - дату обновления геометрического плана;

  - фамилию, имя исполнителя работ, фамилию, имя, подпись руководителя предприятия/лица, отвечающего за внутреннюю проверку (со стороны исполнителя);

  - пометки.

- В рубрике пометки исполнитель кадастровых работ вписывает данные результата инспекции:

- В случае, если между совладельцами объекта недвижимого имущества установлен способ использования земельного участка, а исполнитель работ проинспектировал только часть общей собственности, на геометрическом плане указывается способ использования инспектируемого земельного участка и делается пометка: «На дату_____________________ (указывается день, месяц, год инспекции объекта недвижимого имущества) была проинспектирована часть собственности______________________________(указывается часть объекта недвижимого имущества которая была проинспектирована) объекта недвижимого имущества»;

- В случае если земельный участок, на котором расположено инспектируемое строение, находится в государственной собственности, на геометрическом плане делается пометка: «На дату______________________(указывается день, месяц, год инспекции объекта недвижимого имущества) была проинспектировано строение (строения) ___________________________(указывается способ использования строения (строений) и кадастровый номер инспектируемого строения (строений))»;

- В случае, если строение расположено как на инспектируемом земельном участке, так и на соседнем участке, на геометрическом плане делается пометка: «строение с кадастровым номером________________________ (указывается кадастровый номер строения) переходит на земельный участок с кадастровым номером ______________________________ (указывается кадастровый номер земельного участка на который переходит строение)»;

- В случае, если строение переходит на земельный участок, который не сформирован, на геометрическом плане делается пометка: «Строение с кадастровым номером _____________________ (указывается кадастровый номер строения) частично выходит за пределы земельного участка с кадастровым номером ______________________________ (указывается кадастровый номер земельного участка, на котором расположено строение)»;

Примечание: Пометки, указанные в подпунктах 3) и 4) пункта 61. не указываются в случае, если переход здания находится в рамках пределов точности кадастровых измерений или не существует акта об установлении/констатации границ земельного участка, а строение было построено до разработки первичного геометрического плана.

- В случае, если на инспектируемом земельном участке содержатся сервитуты, на геометрическом плане делается пометка:

- на подчиненном земельном участке с кадастровым номером _______________________ (указывается кадастровый номер подчиненного земельного участка) был установлен сервитут в пользу доминирующего земельного участка с кадастровым номером _______________________ (указывается кадастровый номер доминирующего земельного участка).

- в пользу доминирующего земельного участка с кадастровым номером ______________________ (указывается кадастровый номер доминирующего земельного участка) было установлен сервитут по подчиненному земельному участку с кадастровым номером _____________________ (указывается кадастровый номер подчиненного земельного участка);

- В случае, если определяемый земельный участок зарегистрирован в реестре объектов недвижимого имущества в общих границах, и не существует Акта об установлении границ, на геометрическом плане делается пометка: «инспектируемый земельный участок зарегистрирован в реестре объектов недвижимого имущества в общих границах и не существует акта об установлении/констатации границ земельного участка, координаты угловых точек последнего не могут быть использованы для транспонирования на земельном участке границ. Одновременно, в соответствии со статьей 19 абз. (5) Закона о Кадастре объектов недвижимого имущества № 1543-XIII от 25 февраля 1998 площадь земельных участков в общих границах считается приблизительной, и может быть уточнена при установлении фиксированных границ.».

- К геометрическому плану земельного участка прилагается план составных частей здания. На плане составных частей здания указываются внешние контуры всех зданий, расположенных на указанном земельном участке, его литера и кадастровый номер. В случае если существующее строение обладает одной или несколькими пристройками на указанном плане будут указаны контуры каждой пристройки с указанием ее литеры.

- Каждое строение, представленное на плане, должно располагаться одно по отношению к другому согласно существующему геометрическому плану.

- Каждому из зданий, указанных на плане, присваивается кадастровый номер. Кадастровый номер указывается справа от литеры основного здания, с разделением через черточку (например: 2А – 01), а для вспомогательных зданий указывается только кадастровый номер (например: 02, 03…).

- В случае составления плана составных частей зданий, основное здание и пристройки к нему нумеруются специальными условными обозначениями (литерами) следующим образом:

  - основные здания нумеруются большими буквами латинского алфавита (например: A, B, C, D..). Для нумерации многоуровневых зданий (больше одного уровня) с левой стороны ставится количество уровней 2A, 7A, 7B, и т.д. Для зданий с несколькими разделами с различным количеством уровней перед литерой пишутся две цифры: минимальное и максимальное количество уровней (2-4А);

  - для нумерации пристроек снабженных системами отопления используется такая же литера как и для основного строения, с указанием в правой стороне последующих номеров. A1, A2, B1, и т.д. Для нумерации пристроек с несколькими уровнями с левой стороны указывается количество уровней 2A1, 7A2, 7B1, и т.д.

  - для нумерации пристроек которые не обеспечены системой отопления ( веранда, терраса и т.д), используются маленькие литеры, соответствующие литерам основного здания, к которым они пристроены. Для ситуаций с несколькими однотипными пристройками, справа добавляется порядковый номер пристройки (например: a, a1, a2, a3,…);

  - не допускается изменение или повторное присвоение зданиям тех же кадастровых номеров и литер.

6. Составление плана уровня/геометрического плана изолированного помещения

- План уровня составляется на основании измерений рабочей схемы составленной с положением настоящей Инструкции для всех уровней.

- Оформление чертежей делается в электронном формате с использованием специализированных программ. Толщина линий (контуров) несущих стен и колонн должна входить в диапазон 0,5-0,7 мм, другие линии на плане уровня должны иметь толщину, входящую в диапазон 0,15–0,35 мм. План составляется в масштабе 1:100 на листе любого формата, но не меньшем чем формат А4.

- План уровня, представленный в масштабе, в соответствии с измерениями рабочей схемы должен содержать следующее:

- стены (несущие и разделительные);

- двери, окна и другие отверстия в стенах;

- печи;

- лестницы, чердак (крыльцо), балконы;

- все выступы стен;

- колонны, пилястры и другие элементы, которые выступают более чем на 3 см, или расположены отдельно;

- ниши в стенах, за исключением ниш, предназначенных для установки отопительных котлов;

- жесткие крепления для устанавливаемого оборудования, смотровые ямы и т.д. - указываются по контуру прерывистыми линиями;

- План уровня составляется для каждого уровня основных зданий отдельно (часть 3. Рис 1 и 2 Приложения № 19). План подвала, построенного только под частью здания, может быть представлен без чертежа здания целиком, с фиксацией места его расположения в рамках здания. План антресолей небольших размеров может быть указан на чертеже по соседству с планом, на уровне которого они непосредственно расположены. Рекомендуется указывать близлежащие несущие стены для облегчения правильной расшифровки чертежа.

- Для обеспечения правильного выполнения чертежей рекомендуется проводить следующую последовательность работ:

- проверить верность проведенных измерений согласно рабочей схеме и начертить внешний контур здания;

- последовательно начертить все несущие стены (учитывая диагонали помещений) и проверить правильность чертежа согласно контрольным измерениям.

- последовательно внести разделяющие стены, проемы в стенах, лестницы, вентиляционные каналы (по необходимости), и другие выступы стен, используя условные символы и знаки, указанные в части 1 Приложения № 19 к настоящей Инструкции.

- привести линейные размеры рабочей схемы, параллельно направлению соответствующих стен. Во вспомогательных помещениях малых размеров размеры сторон должны быть представлены в том случае, если это позволяет наличие свободного места на плане.

- перечислить и рассчитать площади помещений

- прорисовываются границы изолированных помещений, в случае существования изолированных помещений.

- Все цифры, символы и другие надписи на плане уровня / геометрическом плане изолированного помещения должны иметь те же размеры (2.0-2,5 мм.)

- На плане уровня указываются размеры стен в метрах, с округлением до сотых, таким образом:

- на плане первого этажа, подвала и полуподвала указываются размеры по внешнему периметру здания и пристроек;

- на плане всех уровней указываются размеры всех помещений (длина, ширина), а в помещениях неправильной формы – размеры по всему внутреннему периметру помещения;

- размеры плит, ниш, арок, колонн, выступов, дверей, лестниц и дополнительные размеры (контрольные размеры, диагонали помещений и т.д.) на планах уровня не указываются.

- В случае составления плана уровня с изолированными помещениями, при входе в изолированное помещение, в кружочке, указывается адресный номер изолированного помещения. Почтовый адрес указывается для жилых изолированных помещений или нежилых  изолированных помещений социально-экономического назначения.

- На плане уровня перечисляются все помещения, которые являются составной частью данного здания.

- Нумерация помещений в строении проводится при помощи арабских цифр, по часовой стрелке, начиная с «1» от входа в строение для каждого уровня отдельно. В случае существования изолированных помещений в рамках здания отсчет производится для каждого изолированного помещения, слева направо, по часовой стрелке и постоянно продлевается для всех изолированных помещений.

- На плане, в центре каждого помещения, номер указывается в форме дроби, соответственно в  знаменателе -  номер помещения, а в числителе – его площадь. В случае, если нумерация не может быть размещена на плане помещения, она указывается рядом с указанием (при помощи стрелочки) к какому помещению она относится.

- В случае, если в рамках текущих кадастровых работ были обнаружены планиметрические изменения на плане уровня, произошедшие вследствие работ по ремонту или реконструкции, нумерация помещений проводится следующим образом:

- в случае появления новых помещений им присваивается следующий порядковый номер на плане, для каждого вновь созданного помещения;

- в случае изменений существующих помещений (путем слияния, разделения или объединения двух или более помещений), такая модификация считается появлением нового помещения, и нумеруется согласно способу, изложенному в подпункте 1) пункта 77.;

- при ликвидации помещения, его порядковый номер удаляется как с плана так и из приложения к плану здания, и не может быть повторно использован;

- на повторных чертежах (перерисовка) плана уровня нумерация помещений не меняется;

- В случае, если на плане уровня существует два или более изолированных помещения, на плане указывается граница между этими изолированными помещениями (прерывистой линией по оси стен, которая разделяет данное помещение), а на противоположной стороне каждого изолированного помещения, в форме таблицы с двумя строками, указывается информация о: в верхней строке – числе изолированных помещений, а в нижней строке – площади изолированных помещений, а в случае, когда установлен факт перепланировки изолированного помещения, в нижней строке указывается зарегистрированная в реестре объектов недвижимого имущества площадь и через наклонную - фактическая площадь.

- На плане уровня в углу основного здания, пристройки, веранды, террасы указывается через дробь литера и кадастровый номер здания (в числителе), и внешняя высота здания (в знаменателе) (пример ).

Если высота частей конструкции отличается, эта дробь указывается для каждой конструкционной части.

- Для измеряемых в рамках здания помещений устанавливается назначение, согласно проверенному проекту. Не допускается произвольная установка назначения помещениям исполнителем кадастровых работ. В случае, если появятся какие-либо сомнения относительно помещений (балкон, лоджия, кухня и т.д.) , их назначения будут уточняться и подтверждаться у авторов проекта.

- В случае отсутствия проекта или в случае незаконной перепланировки, назначение помещений устанавливается согласно реальной ситуации на земельном участке и согласно информации, сообщенной получателем.

- В случае составления плана уровня здания или геометрического / кадастрового плана изолированного помещения без выезда на место, исполнитель работ скопирует их, воспроизведя план уровня или кадастровый / геометрический план изолированного помещения, присутствующий в техническом деле. В этом случае составленный план будет содержать информацию о дате последнего обновления.

- В случае составления плана с или без выезда на место в части геометрического плана изолированного помещения, незарегистрированного в реестре объектов недвижимого имущества, исполнитель работ обязательно должен изучить информацию, присутствующую в реестре объектов недвижимого имущества и технического дела соответствующего объекта недвижимого имущества, должен сопоставить существующие данные и должен заполнить «Список квартир / изолированных нежилых помещений, составляемый с целью регистрации в реестре объектов недвижимого имущества».

- План уровня здания должен содержать информацию относящуюся к:

- наименование предприятия, которое выполнило работу

- дате инспектирования объекта недвижимого имущества;

- кадастровому номеру и адресу здания;

- количеству этажей (в случае если здание многоэтажное);

- количеству уровней;

- масштабу, в котором составлялся план;

- чертежу уровня, составленному в соответствии с настоящей Инструкцией;

- фамилии, имени исполнителя и фамилии, имени, подписи лица, которое проверило работу.

- таблице текущих изменений (указывается на экземпляре, который будет храниться в архиве территориального кадастрового бюро и будет содержать информацию о: дате инспектирования объекта недвижимого имущества, наименовании предприятия, которое выполнило работу, фамилии, имени исполнителя работы, описание помещений, которые были изменены);

- пометкам (указываются на плане уровня, который будет выдан получателю с указанием номера и даты выдачи разрешения на строительство, на основании которого были осуществлены строительные работы или, в случае отсутствия разрешения на строительство, описывающим проведенные строительные работы);

- Рубрика «Удалено (фамилия, имя, подпись кадастрового инженера и дата) _______________» (указывается на экземпляре, который будет храниться в архиве территориального кадастрового бюро и вписывается фамилия, имя лица, ответственного за прием кадастровой документации, которое удалило план вследствие получения нового плана с указанием даты и его подписи). Датой удаления плана считается дата приемки кадастровых работ.

Примечание: С момента создания графической базы данных объектов недвижимого имущества указание рубрики «удалено» на планах уровней проводиться не будет.

- Геометрический план изолированного помещения (составленный согласно модели, указанный в части 3 рис.1 и 2 Приложения № 19) должен содержать информацию, относящуюся к:

- номеру уровня, на котором расположено изолированное помещение;

- чертежу изолированного помещения;

- номеру, назначению, площади помещений, которые являются составной частью изолированного помещения.

- общей площади изолированного помещения;

- наименованию предприятия, которое выполнило работу;

- кадастровому номеру и адресу изолированного помещения;

- дате инспектирования объекта недвижимого имущества;

- масштабу, в котором был составлен план;

- фамилии, имени исполнителя и фамилии, имени, подписи лица, которое проверило план

- пометкам (указывается в случае исполнения строительных работ с указанием номера и даты выдачи разрешения на строительство, на основании которого были проведены строительные работы. В случае отсутствия разрешения на строительство – описываются проведенные строительные работы).

- В случае, если объекты недвижимого имущества (здания, изолированные помещения) не располагают почтовым адресом, исполнитель кадастровых работ подает в установленном порядке заявление о присвоении и регистрации адреса управляющему Реестром Административно-территориальных единиц и улиц населенных пунктов на территории Республика Молдова.

- Владелец Реестра, после присвоения и регистрации адреса, выдает Сертификат о присвоении адреса объекту недвижимого имущества.

7. Расчет технических параметров.

- Вследствие проведенных измерений рассчитывается площадь всех помещений. Расчеты осуществляются в квадратных метрах с точностью до десятых, учитывая следующее:

1)размеры для расчета будут браться между поверхностями стен, которые покрыты отделкой.

2)площадь, занимаемая пилонами, столбами, плитами или каминами не указывается в площади помещений;

3)площадь лестниц внутри квартиры (горизонтальная проекция) включается в площадь помещений нижнего уровня; от площади верхнего уровня отнимается площадь занимаемая выходным отверстием лестницы;

4)отверстия без дверей, высотой более 2,0 метров, включаются в единую площадь помещения. Как правило данная площадь включается в полезную площадь здания / изолированного помещения.

5)площади пространства под внутренними лестницами высотой от 1,6 метров и выше включаются в площадь помещения;

6) площадь встроенного шкафа включается в площадь помещения, в которое встроен шкаф;

7)площадь пространств с высотой больше одного уровня ( второй свет) указывается на нижнем уровне;

8)площадь ниш (за исключением ниш инженерных коммуникаций) высотой менее 2,0 м, не включается в площадь помещений;

9)площадь выступающих ниш и инженерных коммуникаций (не встроенных в стены) рассчитывается на одном уровне;

10) площадь лестничного пролета включается в площадь нижнего уровня здания;

11) площадь шахты лифта, мусорной трубы включается в площадь того уровня, где находится его пол;

12) площадь открытых помещений (лоджий, террас, балконов и т.д.) должна определяться согласно их размерам, измеренным по внутреннему контуру помещения без учета площади, занимаемой элементом ограждения;

13) в общую площадь здания не включаются: площадь технического этажа высотой менее 1,8 м. до структуры, площадь подвесных потолков, предназначенных для размещения коммуникаций, площадь пандусов для обслуживания рулежных дорожек крана, осветительных приборов.

- Расчет площади прямоугольного помещения выполняется при помощи математической операция умножения ее длины и ширины. Для расчета площади помещения сложной формы, план разделяется на простые геометрические фигуры (прямоугольник, трапеция, треугольник и т.д.); размеры, которые отсутствуют в рабочей схеме для применения (установления) формулы определяются согласно масштабу плана. Кроме того, для расчета поверхности могут быть использованы специальные компьютерные программы, а также для чертежа фигур и определения необходимых площадей.

- Площадь здания на земле рассчитывается по внешнему цокольному периметру здания по внешнему контуру стен. При расчете площади на земле учитывается следующее:

- площадь эркера с фундаментом включается в площадь здания на земле;

- площадь архитектурных, декоративных или защитных элементов с толщиной до 10 см и шириной до 1 м, а также площадь входной лестницы, крыльца (подъезда), атриумов не включается в площадь на земле;

- площадь балконов, лоджий , террас без фундамента, подвешенных на уровне выше 2,0 м от поверхности земли, не включаются в площадь на земле;

- для подземных сооружений и подвалов, площадь на земле измеряется конечной долей полов и считается площадью горизонтального сечения, заключенной в наружный контур стен включая толщину защитной изоляционной стены;

91.Вычисление объема строения: объем строения рассчитывается путем сложения объемов строения на уровне ± 0,000 ( надземная часть) и объема строения ниже ± 0,000 (подземная часть).

92. В процессе выполнения кадастровых работ необходимо определять количество уровней здания. Число уровней должно включать все подземные и надземные уровни.

- Число надземных уровней охватывает все уровни, в том числе технический этаж, мансардный этаж и подвал в случае, когда уровень его пола (цокольный этаж) находится по меньшей мере на 2,0 м выше среднего уровня земли.

- В случае, если число уровней отличается от раздела к разделу или строение расположено на земле на наклонной поверхности, что приводит к увеличению числа уровней, количество уровней определяется для каждого сегмента в отдельности, в таких случаях количеством уровней строения считается максимальное количество уровней здания.

8. Составление технического дела

- Техническое дело хранится в территориальном кадастровом бюро среди объектов недвижимого имущества, входящих в сферу деятельности этого бюро, установленную Агентством Земельных Отношений и Кадастра.

- Техническое дело должно составлять в бумажном формате или в электронном виде. Техническое дело составляется в электронном виде в случае применения исполнителем цифровой подписи.

- С момента внедрения Государственным Предприятием "КАДАСТРУ" цифровой подписи и реализации автоматизированной информационной системы "Электронный архив", новые технические дела будут составляться и храниться только в электронном формате. В случае текущих кадастровых работ технические дела будут подготовлены и хранимы только в электронном формате, после внесения дела на бумажном носителе в автоматизированную информационную систему «Электронный архив».

- Для каждого земельного участка открывается отдельное дело, каждое дело состоит из двух частей, содержащих следующую информацию :

Часть I:

1) обновленный геометрический план земельного участка;

2) план составных частей здания (в случаях когда здание состоит из многих составных частей);

3) карточка результатов кадастровых работ на уровне земельного участка и вспомогательных    зданий (в случаях когда на участке расположены вспомогательные строения);

4) планы уровней;

5) карточка результатов кадастровых работ на уровне основного строения;

6) приложения к плану здания;

Часть II:

1) пояснительная записка ( в соответствии с Приложением № 4);

2) заявление заявителя с просьбой о выполнении кадастровых работ (в случае, если кадастровые работы выполняются территориальными кадастровыми бюро, заявление прилагается обязательно);

3) уведомление о продлении срока выполнения кадастровых работ (если срок выполнения работ был продлен);

4)  недвижимого имущества не вписан адрес здания / изолированного помещения или он был изменен и получатель (заявитель) представил такой сертификат);

5) ксерокопия документов, подтверждающих права на земельный участок, здание (я) изолированный (е) помещения, которые не включены в кадастровое дело;

6) рабочая схема (земельного участка) (в соответствии с Приложением № 1) 7) рабочая схема ( строения ) (в соответствии с Приложением № 2), составляется для строения;

8) рабочая схема (изолированное помещение) (в соответствии с Приложением № 3), составляется в случае текущих кадастровых работ в изолированных помещениях;

9) копии документов, составляемых для выдачи получателю, содержание которых определяется настоящей Инструкцией.

- В части I технического дела, любые записи подтверждаются подписью и печатью или цифровой подписью исполнителя работ.

- В случае текущих кадастровых работ, изменения, выявленные в рамках этих работ, вносятся в кадастровую документацию из технических дел, хранимых в архивах территориальных кадастровых бюро, исполнителями кадастровых работ, следующим образом:

  - Изменения в плане уровня здания:

- в случае существования плана здания  в формате .dxf в базу данных вносятся необходимые изменения (изменения в конфигурации зданий, планиметрии уровней, пересчет площадей и нумерация зданий). Изменения, проводимые правообладателем, должны описываться в рубрике «текущее изменение» на плане;

- в случае существования информации об объекте недвижимого имущества только на бумажном носителе, для объектов недвижимого имущества, в состав которых не входят изолированные помещения, существующий план перечерчивается на бумажном носителе, а также в специализированной программе (рабочий формат .dxf) и вносятся изменения, определенные на месте работ. На планах уровня в рубрике «текущие изменения» описываются изменения, проведенные правообладателем.

- в случае установления изменений на плане здания с несколькими изолированными помещения (более двух), а в базе данных Государственного Предприятия «Кадастру» отсутствует план в формате .dxf, исполнитель работ перерисует контур уровня здания, в котором находится изолированное помещение, и разместит его на плане внеся изменения, определенные на месте работ. Изменения, проводимые правообладателем, вписываются в рубрику «текущие изменения».

  - Изменения карточки результатов кадастровых работ на уровне земельного участка и вспомогательных зданий , а также карточки результатов кадастровых работ на уровне основного строения и офофрмление Приложения к плану здания, проводятся следующим образом :

        - в случае если в процессе кадастровых работ были обнаружены изменения на уровне земельного участка и вспомогательных зданий (например: полное или частичное разрушение вспомогательных зданий, возведение новых зданий и т.д), соответствующие изменения должны вносится в карточку результатов кадастровых работ на уровне земельного участка и вспомогательных зданий, которая хранится в базе данных, путем заполнения изменяемых рубрик, а в случае, если карточка составлена только на бумажном носителе, ее необходимо составить заново, с использованием информации, существующей в технических делах, хранимых в архивах территориальных кадастровых бюро, с внесением изменений, определенных на месте работ;

        - в случае, если в процессе кадастровых работ были определены изменения на уровне основного здания, выявленные изменения вносятся в карточку результатов кадастровых работ на уровне основного здания, аналогично вносу данных в карточку результатов кадастровых работ на уровне земельного участка и вспомогательных зданий.

        - в случае, если в процессе кадастровых работ была выявлена внутренняя перепланировка основных зданий, выявленные изменения вносятся в Приложение к плану здания, путем вписания площадей, предназначения, и т.д. и пересчета площадей перепланированных помещений.

        - в случае выявления таких изменений  для строения, в котором не зарегистрированы изолированные помещения, исполнитель работ заполняет Приложение к плану здания для всего строения.

        - в случае выявления перепланировок в здании, в котором есть записи на уровне изолированных помещений, исполнитель работ должен заполнить Приложение к плану здания для всего здания, на котором расположено изолированное помещение.

- Вместе с информацией на бумажных карточках , исполнитель кадастровых работ прилагает информацию в электронном формате, которая будет содержать:

  - Рабочий слой "Здания";

  - Рабочий слой "Компоненты" (в случаях когда здания состоит из многих составных частей) ;

  - Рабочий слой «Обременение» (в случае если на земельном участке создан сервитут, в отношении земельного участка заключен контракт аренды/съема или в случае существования долевого права собственности на земельный участок, когда между совладельцами установлен способ его использования);

  - Рабочий слой «Земельные Участки»;

  - План уровня в формате .dxf;

  - Карточку результатов кадастровых работ на уровне земельного участка и вспомогательных зданий в формате .xls

  - Карточку результатов кадастровых работ на уровне основного строения и Приложение к плану здания в формате .xls

- По окончании выполнения кадастровых работ, исполнитель работ должен подготовить  папку - пакет рабочих документов (далее - пакет) в электронном формате, который будет представлен и передан Государственному Предприятию «Кадастру».

Пакет, содержащий данные кадастровой документации представленной исполнителем работ в электронном формате, должен обязательно передаваться в качестве заархивированного пакета и храниться под именем в следующем формате:

DC_X.RAR (sau DC_X.ZIP), где:

DC - константа;

X - кадастровый номер объекта недвижимого имущества, присвоенный Государственным Предприятием «Кадастру».

Для архивизации пакетов используется архиватор: RAR, WINRAR.

Для внесения кадастровой информации необходимо предоставить  в случае необходимости, следующие три папки:

Геометрический план – содержит рабочие слои «Здания», «Компоненты», «Земельные участки», «Обременения»;

План здания – содержит в свою очередь:

а) папку, которая будет названа кадастровым номером земельного участка и будет содержать карточку результатов кадастровых работ на уровне земельного участка и вспомогательных зданий в формате .xls. Файл будет назван - 1U_X.xls, где 1U - константа, и X - кадастровый номер объекта недвижимого имущества.

б) набор папок, которые будут соответствовать количеству основных зданий на земельном участке и которые будут названы кадастровым номером соответствующего здания. Эти папки будут содержать в формате .dxf планы уровня здания (зданий) для каждого уровня отдельно, которые будут называться – PN_Z=N.dxf, где PN - константа, Z  - кадастровый номер здания и N - составленный уровень (например : PN_015512312604=E1.dxf). Также в этой папке будут прилагаться карточка результатов кадастровых работ на уровне основного здания и Приложение к плану здания в формате .xls. она будет называться - 2C_X.xls, где X - кадастровый номер объекта недвижимого имущества.

Техническое Дело – это папка составляется после внедрения Государственным Предприятием «Кадастру» цифровой подписи и Автоматизированой информационной системы «Электронный архив». Папка «Техническое Дело» будет содержать две папки с названием: «Часть I» и  «Часть II». Папка с названием «Часть I» будет содержать папку, которая будет называться кадастровым номером земельного участка, а количества папок будет соответствовать количеству основных зданий существующих на земельном участке, папки будут называться кадастровыми номерами соответствующим зданий. В свою очередь папка, названная кадастровым номером земельного участка, будет содержать в формате .pdf геометрический план участка с названием файла PG_X.pdf, и план представления основных частей зданий (по необходимости) называемый PG_X.pdf и карточку результатов кадастровых работ на уровне участка и вспомогательных зданий (по необходимости) называемую 1U_X.pdf., где X –кадастровый номер земельного участка. Каждая папка названная кадастровым номером здания будет содержать в формате .pdf каждый уровень здания отдельно, который будет называться PN_Z=N.pdf, где PN - константа, Z - кадастровый номер здания, N - уровень здания (например: PN_015512312604=E1.pdf), карточка результатов кадастровых работ на уровне основного строения и Приложение к плану здания с названием 2C_Z.pdf, где 2C - константа, Z - кадастровый номер здания. Папка с названием «Часть II» будет содержать в формате .pdf документацию кадастровых работ, составленную в соответствии с положениями настоящей Инструкции и названную LC_X.pdf, где LC - константа, а X - кадастровый номер объекта недвижимого имущества.

- Электронная документация передается на магнитном носителе  (CD) или посредством передачи на электронный адрес, исполнителем кадастровых работ в территориальное кадастровое бюро, в сфере деятельности которого находится объект недвижимого имущества, вместе с документами, оформленными на бумажном носителе.

- Документация на магнитном носителе не может содержать другой посторонней информации, кроме папок с пакетами электронных данных, определяемых настоящей Инструкцией.

- По окончании кадастровых работ предприятие, которое выполнило работы, проводит внутреннюю проверку и передает кадастровую документацию для приемки. Внутренняя проверка состоит в проверке точности выполнения работ в соответствии с положениями настоящей Инструкции.

9. Приемка кадастровых работ

- Приемке подвергаются все кадастровые работы, выполненные частными и государственными предприятиями, проверку проводит Государственное Предприятие «Кадастру».

- Приёмка кадастровых работ проводится персоналом, отвечающим за приемку Государственного Предприятия «Кадастру» (территориальные кадастровые бюро или центральный аппарат, в зависимости от делегированных полномочий)(далее – ответственное лицо).

- Кадастровая документация подается для приемки в Государственное Предприятие «Кадастру»  исполнителем кадастровых работ.

- Процедура приемки кадастровых работ состоит в получение заявления на приемку, проверки поданых материалов и проверки документации. При получении файлов с пакетом электронных данных они проверяются на наличие вирусов. В случае обнаружения вирусов, папка возвращается без загрузки в Информационную Систему.

- Если при подачи заявления устанавливается отсутствие каких либо разделов технического дела или какие-либо несоответствия, заявление не регистрируется в реестре заявлений, а кадастровая документация возвращается заявителю для заполнения. По мере необходимости, к техническому делу прилагается отказ, указанный в Уведомлении об обнаружении несоответствий при проверке кадастровой документации.

- Срок приемки кадастровой документации составляет не более пяти рабочих дней со дня приема заявления.

- Приемка работ состоит в:

- проверке полноты и правильности составления кадастровой документации;

- проверке правильности нумерации зданий;

- проверке соответствия оформленных формуляров, актов, сертификатов моделям, утвержденным настоящей Инструкцией;

- проверке наличия подписей участников при составлении рабочей схемы;

- проверке соответствия описательных атрибутов представленной цифровой информации, классификатору, утверждённому Агентством по Земельным Отношением и Кадастру;

- локализации расположения зданий в графической базе данных;

- обновлении графической базы данных;

- удалении измененных файлов из технического дела, хранимого в архиве Государственного Предприятия «Кадастру» на бумажном носителе или в электронном формате, приложения к Части I Технического дела, сразу после удаления файлов, файлов, составленных исполнителем кадастровых работ, а также подача в хронологическом порядке в Части II Технического дела составленной кадастровой документации, в случае текущих кадастровых работ;

- проверка верности составления списка квартир/нежилых изолированных помещений оформленного с целью регистрации в реестре объектов недвижимого имущества.

- В случае, если техническое дело соответствует требованием, установленной настоящей Инструкцией, кадастровая документация на бумажном носителе принимается с нанесением штампа «Принято» на геометрический план земельного участка, планы уровня и/или геометрический план изолированного помещения (с указанием даты, фамилии, имени и подписи лица, ответственного за приемку) или, в случае, если техническое дело составлено в электронном формате – передачей исполнителем кадастровых работ посредством сети Интернет Уведомления о приемке (согласно Приложению №17), которая будет приложена к техническому делу в электронном формате лицом, ответственным за приемку.

- В случае если кадастровая документация не составлена правильно - она отклоняется. Под неправильно составленной работой понимается ситуация, когда:

- техническое дело содержит не все разделы;

- найдены несоответствия, если таковые имеются, между существующим кадастровым планом и оформленным геометрическим планом;

- оформленные акты не соответствуют требованием настоящей Инструкции;

- площадь зданий рабочих слоев «Здания» и «Компоненты» не соответствует площади, указанной в плане;

- здания пронумерованы неверно;

- комнаты пронумерованы неверно;

- отсутствуют подписи лиц, вовлеченных в кадастровую работу;

- в акте о констатации не описана, явным образом, установленная ошибка;

- к объекту недвижимого имущества, по которому проводились кадастровые работы, применены запретительные меры/секвестр за исключением случаев, когда кадастровые работы запрашиваются органами, которые применили эти запретительные меры/секвестр (судебная инстанция, судебный исполнитель и т.д.);

- описательные атрибуты представленных информационных объектов не были составлены в соответствии с классификатором, утвержденным Агентством Земельных Отношений и Кадастра;

- В случае, если работа отклоняется, составляется Уведомление об установленных различиях (согласно Приложению №18) в котором перечисляются все установленные различия. Дело, к которому прилагается уведомление о различиях, возвращается заявителю, вместе со всеми материалами, представленными для приемки. Исполнитель работ обязан проверить и представить исправленное дело в течении десяти рабочих дней после выдачи уведомления об установлении различий.

- Повторная подготовка проверенных материалов в установленный срок проводится без повторной оплаты услуги.

- В случае, если исполнитель не представил в установленный срок исправленное дело, повторная подготовка материала для приемки проводится на основании нового заявления с оплатой за соответствующую услугу.

10. Выдача кадастровой документации

- На основании рабочей схемы исполнитель работ должен составить сертификаты, акты, планы, запрашиваемые получателем.

- Все акты, выданные заявителю (получателю) должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны и проштампованы печатью исполнителя работ.

- Акты должны выдаваться заявителю (получателю) после их приемки Государственным Предприятием «Кадастру»

- В результате кадастровых работ, с целью окончательной приемки вновь построенных или реконструированных/реставрируемых зданий, заявителю (получателю) выдается сертификат о результатах инспектирования объекта недвижимого имущества (для многоквартирного здания/жилого комплекса или для индивидуального живого дома/коттеджа и вспомогательных зданий или для нежилых зданий), геометрический план земельного участка, карточка с результатами кадастровых работ на уровне земельного участка и вспомогательных зданий (по необходимости), план уровня, карточка с результатами кадастровых работ на уровне основного строения и Приложение к плану здания.

- В результате кадастровых работ, с целью окончательной приемки каких-либо временных изменений изолированных помещений, заявителю (получателю) выдается:

- для изолированных помещений, расположенных на уровне земли – сертификат о результатах инспектирования объекта недвижимого имущества (для изолированных помещений), геометрический план земельного участка и геометрический план изолированного помещения;

- для изолированных помещений, которые являются составной частью многоэтажных жилых домов, за исключением изолированных помещений, находящихся на уровне земли - Сертификат о результатах инспектирования объекта недвижимого имущества (для изолированных помещений) и геометрический план изолированного помещения;

- В результате кадастровых работ с целью выдачи документации для определения степени выполнения строительных работ зданий техническим экспертом, заявителю (получателю) выдается геометрический план земельного участка.

- В результате кадастровых работ с целью установления полного или частичного разрушения зданий (здания), заявителю (получателю) выдается Сертификат о разрушение здания (согласно Приложению №12) и геометрический план земельного участка. В случае установления частичного разрушения здания (зданий) дополнительно, заявителю (получателю) выдается план уровня здания частично разрушенного или геометрический план изолированного помещения. В случае разрушения зданий (здания), в отсутствии Сертификата о разрушение здания, ответственность за согласование Акта о констатации ложится на  заявителя работ.

- В результате выполнения кадастровых работ с целью разгосударствления (приватизации) жилищ (изолированных жилых помещений), заявителю (получателю) выдается:

- для изолированных помещений, расположенных на уровне земли – Сертификат, характеристика о приватизации жилья (согласно Приложению № 16), геометрический план земельного участка и геометрический план изолированного помещения.

- для изолированных помещений, которые являются составной частью многоэтажных жилых домов, за исключением изолированных помещений находящихся на уровне земли – Сертификат / характеристика о приватизации жилья (согласно Приложению №16) и геометрический план изолированного помещения.

- В результате кадастровых работ с целью разгосударствления (приватизации) нежилых зданий / изолированных помещений, получателю выдается:

- для изолированных помещений расположенных на уровне земли – геометрический план земельного участка и геометрический план изолированного помещения.

- для изолированных помещений, которые являются составной частью многоэтажных жилых домов, за исключением изолированных помещений находящихся на уровне земли – геометрический план изолированного помещения.

- для зданий – план уровня и геометрический план земельного участка.

- В случае если в процессе выполнения кадастровых работ с целью разгосударствления (приватизации) объекта недвижимого имущества была выявлены его перепланировка, заявителю (получателю) не выдаются акты, необходимые для разгосударствления (приватизации). Вместо актов для разгосударствления (приватизации) получателю выдаются, по его письменному заявлению, составленному в свободной форме, документы, необходимые для окончательной приемки обнаруженных изменений.

- В результате кадастровых работ, с целью определения степени завершения строительных работ здания, которые не попадают под действие Закона о качестве строительства, заявителю (получателю) выдается два экземпляра Акта о констатации степени завершения строительства здания (согласно Приложению № 14), с приложением геометрического плана земельного участка.

- В случае если заявитель (получатель ) запрашивает выдачу кадастровой документации для передачи в аренду части строения или части изолированного помещения ему выдается геометрический план участка, план уровня или геометрический план изолированного помещения с заштрихованной частью строения или изолированного помещения, которое предполагается сдавать в аренду. Для изолированных помещений, являющихся составной частью здания, за исключением изолированных помещений, находяющхся на уровне цоколя, геометрический план не составляется.

- В случае исполнения кадастровых работ, с целью выдачи кадастровой документации для передачи в аренду изолированных помещений, находящихся в собственности органов местного самоуправления или государства, а право собственности на них не было зарегистрировано в реестре объектов недвижимого имущества, исполнитель работ выдает заявителю (получателю) геометрический план участка, геометрический план изолированного помещения или план уровня, с заштрихованной частью строения, которое предполагается сдавать в аренду. Для изолированных помещений, являющихся составной частью здания, за исключением изолированных помещений, находяющхся на уровне цоколя, геометрический план геометрический план не составляется.

- В случае исполнения кадастровых работ с целью выдачи кадастровой документации для исправления ошибок, допущенных при выполнении кадастровых работ, получателю выдается:

- в случае установления ошибок, которые не затрагивают внутреннюю площадь здания – Акт о констатации (согласно Приложению №15) и геометрический план земельного участка;

- в случае установления ошибок во внутренней площади здания/изолированного помещения – Акт о констатации и план уровня/геометрический план изолированного помещения.

- В случае выполнения кадастровых работ с целью выдачи кадастровой документации для оценки объекта недвижимого имущества, получателю выдается:

- для зданий – геометрический план земельного участка, карточка результатов кадастровых работ на уровне земельного участка и вспомогательных зданий, план уровня, карточка результатов кадастровых работ на уровне основного строения и Приложение к плану здания.

- для изолированных помещений – геометрический план изолированного помещения.

Примечание: для предоставления документов, необходимых для оценки объекта недвижимого имущества, нет необходимости в проведении кадастровых работ. Получателю с этой целью могут выдаваться копии технического дела, заверенные ответственным лицом.

- В других целях, предусмотренных нормативными и законодательными актами, заявителю (получателю) выдаются:

    - для зданий – геометрический план земельного участка и по заявлению заявителя (получателя) дополнительно, могут выдаваться планы уровней здания.

    - для изолированных помещений - геометрический план изолированного помещения.

ГЛАВА III

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О КАЧЕСТВЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 721-XIII ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1996

- Степень завершения строительства зданий (жилые здания с одним уровнем, для одной или нескольких семей и хозяйственные пристройки к ним, расположенные в сельской местности), которые не подпадают под действие Закона №721-XIII от 2 феврадя 1996 года о качестве в строительстве, подтверждается в Акте о констатации степени завершения строительства здания (далее – акт) согласно положениям статьи 404 абзац (2) Закона № 1543-XIII от 25 феврадя 1998 года о Кадастре объектов недвижимого имущества, территориальными кадастровыми бюро.

- Акт составляется с целью регистрации незавершенного здания в реестре объектов недвижимого имущества и не может быть использован в других целях.

- Акт разрабатывается и выдается на основании заявления получателя (инвестора), или его представителя, на основании следующих документов:

- документы, подтверждающие право на земельный участок, на котором расположено незавершенное строение;

- разрешение на снос, в случае, если разрешено выполнение строительных работ на месте здания, зарегистрированного в реестре объектов недвижимого имущества, которое подлежит сносу;

- разрешение на строительство, на основании которого были выполнены строительно-монтажные работы. В случае строений, построенных до вступления в силы Закона о Качестве в строительстве № 721-XIII от 2 февраля 1996, должно быть представлено решение органов местного самоуправления / центральных органов или решение судебной инстанции;

- градостроительный сертификат;

- проект о выполненном строительстве, составленный в соответствии с Нормативным Документом в строительстве, который является действующим, в том числе Техническая Книга;

- копия и оригинал доверенности (в случае, если документы подаются представителем правообладателя).

- В случае, если не были приложены все документы, предусмотренные в пункте 136., исполнитель работ примет имеющиеся документы, а затем запросит дополнительные документы. В случае отсутствия документов, без которых невозможно выполнение кадастровых работ, заявление будет отклонено.

- При оценке степени выполнения строительных работ будут приниматься в расчет элементы, построенные и присутствующие на дату инспектирования объекта недвижимого имущества. Степень исполнения для каждого элемента будет рассчитываться по следующей формуле:

Pe=Pp*k,

где:

Pe – процент выполнения строительны работ в отношнеии элемента;

Pp – процент , присваемый, согласно пункту

139. настоящей Инструкции;

k – переменный коэффициент, который определяется соотношением объема выполненных строительных работ к их проектному объему.

Степень выполнения строительства рассчитывается суммированием выведенного процента для каждого элемента (построенного) отдельно.

- Максимальный процент, присваемый для каждого элемента (построенного) здания с одним уровнем:

- фундамент – 16 %

- каркас и стены (несущие и разделительные) – 18%

- полы – 9 %

- крыша – 3 %

- потолки – 11 %

- двери, окна – 8 %

- работа по внутренней и внешней отделке – 14 %

- внутренние технико-санитарные, отопительные и электрические установки – 16%

- другие работы – 5 %

- Акт выдается инвестору или лицу, которое действует от его имени, в двух оригинальных экземплярах.

- Акт должен быть согласован с органом местного самоуправления. Ответственность за согласование акта с органом местного самоуправления несет получатель.

- Несогласованный акт не действителен.

- В случае несоответствия строительных работ (инфраструктура, надстройки, режим высоты и площадь здания на земле) с проектной документацией, инвестору или лицу, действующему от его имени, будет отказано в выдаче настоящего акта до тех пор, пока строительные работы не будут доведены до соответствия с проектной документацией.

ГЛАВА IV

Предоставление кадастровой информации.

- Под предоставлением кадастровой информацией подразумевается выдача копий технического дела ответственным лицом Государственного Предприятия «Кадастру», которое подтверждает их аутентичность, подписывая их и ставя на них печать. Копии выдаются в отношении:

  - плана уровня;

  - кадастрового плана изолированного помещения;

  - геометрического плана изолированного помещения;

  - карточки результатов кадастровых работ на уровне земельного участка и вспомогательных зданий;

  - карточки результатов кадастровых работ на уровне основного строения и Приложение к плану здания.

- Кадастровая информация может предоставляться :

- владельцу/администратору объекта недвижимого имущества или его представителю;

- контрольным органам;

- органам местного самоуправления;

- исполнителю кадастровых работ;

- Кадастровая информация предоставляется в течение срока до четырех рабочих дней со дня получения заявления, либо может предоставляться в срочном порядке – до 24 часов.

- Информация предоставляется на основании заявления, поданного лицом, указанным в пункте 145. настоящей Инструкции, после оплаты стоимости, предусмотренной для таких услуг.

- В выдаче кадастровой информацией может быть отказано, с составлением уведомления, в случае если Государственное Предприятие «Кадастру» не располагает запрашиваемой информацией.

Приложение № 1

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

| Наименование предприятия, которое выполнило работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОЧАЯ СХЕМА (ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие данные об обустройстве земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъездная дорога к земельному участку | Существования возведенных коммунальных сетей |  |  |  | Размещение по отношению к главной улице |  | Расстояние от остановки транспорта | Наличие на земельном участке: |  |
|  | Водопровод | Канализация | Газопровод | Электросеть |  |  |  |  |  |
| □ отсутсвует | □ отсутсвует | □ отсутсвует | □ отсутсвует | □ отсутсвует | □ в квартале |  | □ прямой выход | □ Колодец |  |
| □ без покрытия | □ местный | □ местныая | □ возможность подключения | □ возможность подключения | □ на главной улице |  | □ < 100 м | □ Бассейн |  |
| □ гравий | □ центральный | □ централизованная | □ подключен | □ подключен | □ на перекрестке |  | □ > 100 м |  |  |
| □ твердое покрытие |  |  |  |  | □ на магистральной трассе |  | □ отсутсвует |  |  |
| СХЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пометки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил: |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |
| Получатель работ: |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |

| Описание обустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тротуар |  |  |  | Ограждение |  |  |  | Ворота |  |
| □ Отсутствует |  |  |  | □ Отсутствует |  |  |  | □ Отсутствует |  |
| □ Асфальт | □ хорошее состояние | □ Обычный камень | □ хорошее состояние | □ Кирпич | □ хорошее состояние | □ Металл | □ хорошее состояние | □ Дерево | □ хорошее состояние |
|  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |
|  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |
| □ Бетон | □ хорошее состояние | □ Плитка тротуарная | □ хорошее состояние | □ Камень | □ хорошее состояние | □ Сетка металлическая | □ хорошее состояние | □ Металл декоративный | □ хорошее состояние |
|  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |
|  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |
| □ Кирпич | □ хорошее состояние | □ Плитка бетонная | □ хорошее состояние | □ Бетон | □ хорошее состояние | □ Ardezie | □ хорошее состояние | □ Металл обычный | □ хорошее состояние |
|  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |  | □ удовлетворительное состояние |
|  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |  | □ плохое состояние |
| □ Декоративный камень | □ хорошее состояние |  |  | □ Дерево | □ хорошее состояние |  |  | □ Сетка металлическая | □ хорошее состояние |
|  | □ удовлетворительное состояние |  |  |  | □ удовлетворительное состояние |  |  |  | □ удовлетворительное состояние |
|  | □ плохое состояние |  |  |  | □ плохое состояние |  |  |  | □ плохое состояние |
| Пометки: Хорошее состояние – новый элемент обустройства. Удовлетворительное состояние – элемент обустройства, не являющийся новым, но служащий в рамках своего первоначального предназначения и не требующий капитального ремонта, Плохое состояние – элемент обустройства, в котором присутствуют значительные разрушения, требующие капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Техническое описание вспомогательных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пометки (с разрешением/без разрешения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год строительства/реконструкции: |  |  |  | a. |  | a. |  |  | a. |  |
| Режим высоты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование конструкционных элементов | Описание конструкционных элементов, кадастровый № ”____” |  |  |  | износ % | Описание конструкционных элементов, кадастровый № ”____” |  | износ % | Описание конструкционных элементов, кадастровый № ”____” | износ % |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери, окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пометки (с разрешением/без разрешения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год строительства/реконструкции: |  |  |  | a. |  | a. |  |  | a. |  |
| Режим высоты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование конструкционных элементов | Описание конструкционных элементов, кадастровый № ”____” |  |  |  | износ % | Описание конструкционных элементов , кадастровый № ”____” |  | износ % | Описание конструкционных элементов , кадастровый № ”____” | износ % |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание :Физический износ рассчитывается только с целью расчета инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества в соответствии со Сборником объединённых показателей инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества, утвержденным Решением № 156 от 15.06.1997 Министерства Финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил: |  |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |
| Получатель работ: |  |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |

Приложение № 2

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

| Наименование предприятия, которое выполнило работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОЧАЯ СХЕМА (СТРОЕНИЕ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество уровней: |  |  |  |  |  |  |
| Общая информация о строении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение здания к коммунальным сетям |  |  |  |  |  |  |  |  | Общее состояние здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  | Водопровод | Канализация | Газопровод |  | Отделка |  |  |  |  |  | Общее состояние |  |  |  |  |
| □ автономное (котел) |  |  |  |  | □ отсутсвует | □ отсутсвует | □ отсутсвует |  | внутренняя |  |  | внешняя |  |  | □ идеальное |  |  |  |  |
| □ централизованное |  |  |  |  | □ местный | □ местная | □ присутсвует |  | □ декоративная |  |  | □ декоративная |  |  | □ очень хорошее состояние |  |  |  |  |
| □ печи |  |  |  |  | □ централизованный | □ централизованная |  |  | □ обычный |  |  | □ обычный |  |  | □ хорошее состояние □ удовлетворительное состояние |  |  |  |  |
| □ отсутсвует |  |  |  |  |  |  |  |  | □ отсутсвует |  |  | □ отсутсвует |  |  | □ неудовлетворительное состояние |  |  |  |  |
| Электросеть: □ отсутсвует , □ возможность подключения, □ подключен |  |  |  |  |  |  |  |  | Архитектурный стиль: □ обычный □ средний □ сложный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лит. ______, год строительства/реконструкции ___________ |  |  |  |  |  |  |  | Лит. ______, год строительства/реконструкции ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование конструкционных элементов |  |  |  | Описание констукционных элементов |  | Общее состояние | Процент наличия элемента | Износ, % |  |  | Описание констукционных элементов |  |  | Общее состояние |  |  | Процент наличия элемента |  | Износ, % |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стеныi |  | несущие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разделительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  | пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | промежуточное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  | Уровень 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие уровни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проемы |  | Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделка |  | Внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование конструкционных элементов |  |  | Лит. ______, год строительства/реконструкции ___________ |  |  |  |  |  |  |  | Лит. ______, год строительства/реконструкции ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Описание элементов констукционных |  |  | Общее состояние | Процент наличия элемента | Износ, % |  |  | Описание элементов констукционных |  |  | Общее состояние |  |  | Процент наличия элемента | Износ, % |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стеныi | несущие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разделительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия | пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промежуточное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пол ele | Уровень 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие уровни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проемы | окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделка | внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внешняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание :Физический износ рассчитывается только с целью расчета инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества в соответствии со Сборником объединённых показателей инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества, утвержденным Решением № 156 от 15.06.1997 Министерства Финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пометки: Идеальное состояние – состояние конструкционных элементов, соответствующее состоянию новостроя, строения, которое не требует какого-либо ремонта. Очень хорошее состояние – общий аспект здания, соответствующий состоянию нового здания, допускаются небольшие трещины на штукатурке. Хорошее состояние – наблюдаются небольшие следы разрушения вследствие воздействия внешней среды и связанные со сроком эксплуатации. Необходимые работы по простому ремонту (косметическому). Удовлетворительное состояние – строение соответствует требованиям, необходимые для дальнейшего использования по своему назначению, но некоторые конструкционные элементы требуют капитального ремонта или замены (например: окна, двери, крыша, общая отделка и т.д.). Неудовлетворительное состояние – строение требует серьезных восстановительных работ, конструкционные элементы разрушены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись получателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СХЕМА ЗДАНИЯ ЛИТ. „____” |  |
| --- | --- |
| Уровень _____ |  |
| Пометки: |  |
| Выполнил: | Дата: „____” ___________________20___ |
| Проверил: | Дата: „____” ___________________20___ |
| Подпись получателя: | Дата: „____” ___________________20___ |

Приложение № 3

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

| 1. Наименование предприятия : |  |  |  |  | 2.Основание для выполнения работ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Описание изолированного помещения, включая подключение к коммунальным сетям |  |  |  | 4.Описание |  |  |
| Отопление | Отделка |  | Общее состояние | Адрес: |  |  |
|  | внутренняя | внешняя |  | Кадастровый номер : |  |  |
| □ централизованное □ автономное (котел) □ печи □ отсутсвует | □ декоративная □ обычный □ отсутсвует | □ декоративная □ обычный □ отсутсвует | □ идеальное □ очень хорошее состояние □ хорошее состояние □ удовлетворительное состояние □ неудовлетворительное состояние | Год последнего проведенного ремонта: |  |  |
|  |  |  |  | Способ использования согласно RBI: жилое/ нежилое |  |  |
|  |  |  |  | Способ использования фактически: жилое/ нежилое |  |  |
|  |  |  |  | Перепланировка: проводилась/ не проводилась |  | Перепланировка: с разрешением / без разрешения  |
| СХЕМА ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ квартира № ____/ нежилое помещение № _____ |  |  |  |  |  |  |
| Уровень _________ |  |  |  |  |  |  |
| Пометки: |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил: |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |
| Проверил: |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |
| Получатель работ: |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |

| Наименование предприятия, которое выполнило работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИСТРОЕК К СТРОЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лит. ______, год строительства/реконструкции ___________ |  |  |  |  |  | Лит. ______, год строительства/реконструкции ___________ |  |  |  |  |
| Наименование конструкционных элементов |  |  |  | Описание элементов констукционных | Общее состояние | Процент наличия элемента | Износ, % |  | Описание элементов констукционных | Общее состояние | Процент наличия элемента |  | Износ, % |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены |  | несущие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разделительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  | пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | промежуточное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  | Уровень 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие уровни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проемы |  | Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделка |  | Внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование конструкционных элементов |  |  | Лит. ______, год строительства/реконструкции ___________ |  |  |  |  |  | Лит. ______, год строительства/реконструкции ___________ |  |  |  |  |
|  |  |  | Описание элементов констукционных |  | Общее состояние | Процент наличия элемента | Износ, % |  | Описание элементов констукционных | Общее состояние | Процент наличия элемента | Износ, % |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены | несущие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разделительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия | пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промежуточное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podele | Уровень 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие уровни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проемы | окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделка | внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внешняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание :Физический износ рассчитывается только с целью расчета инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества в соответствии со Сборником объединённых показателей инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества, утвержденным Решением № 156 от 15.06.1997 Министерства Финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пометки: Идеальное состояние – состояние конструкционных элементов, соответствующее состоянию новостроя, строения, которое не требует какого-либо ремонта. Очень хорошее состояние – общий аспект здания, соответствующий состоянию нового здания, допускаются небольшие трещины на штукатурке. Хорошее состояние – наблюдаются небольшие следы разрушения вследствие воздействия внешней среды и связанные со сроком эксплуатации. Необходимые работы по простому ремонту (косметическому). Удовлетворительное состояние – строение соответствует требованиям, необходимые для дальнейшего использования по своему назначению, но некоторые конструкционные элементы требуют капитального ремонта или замены (например: окна, двери, крыша, общая отделка и т.д.). Неудовлетворительное состояние – строение требует серьезных восстановительных работ, конструкционные элементы разрушены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил: |  |  |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |
| Подпись получателя: |  |  |  |  |  |  |  | Дата: „____” ___________________20___ |  |  |  |  |  |

Приложение №  4

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

(Наименование предприятия, которое выполнило работы)

Пояснительная записка

  - Наименование работ:________________________________________________________

(выполнение кадастровых работ  на уровне земельного участка и/или строения или изолированного помещения)

  - Адрес объекта недвижимого имущества: ______________________________________

(Почтовый адрес здания (зданий))

  - Заявитель, запрашивающий проведение работ: ________________________________

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица)

  - Основание для выполнения работ:__________________________________________________

(номер заявления, контракта, дата )

  - Цель работ:____________________________________________________________

  - Документ, подтверждающий право собственности:_____________________________

  - Способ использования объекта недвижимого имущества:_________________________________________

  - Методы и аппаратура, использованные при измерениях:________________________

  - Система координат:_____________________________________________________

(указывается cистема координат MOLDREF-99)

  - Использованные старые uеодезические пункты поддержки измерений: ___________

(описываются использованные пункты и их состояние)

  - Дата выполнения кадастровых измерений: ___________________________________

  - Исполнитель работ: _____________________________________________________

( фамилия, имя, должность, подпись )

  - Акты, выданные получателю: _______________________________________________

  - Заметка о внутренней проверке выполненных работ: Настоящим, я __________________,

(фамилия, имя)

ответственный за внутреннюю проверку качества кадастровых работ подтверждаю факт, что кадастровая работа была выполнена в полном объеме и соответствует требованиям качества, установленным действующими техническими нормативами.

Ответственный за проверку

качества кадастровых работ 		______________      ______________

(дата)                                    (подпись)

Приложение №  5

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

| (Наименование предприятия, которое выполнило работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карточка результатов кадастровых работ на уровне земельного участка и вспомогательных строений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кадастровый номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Адрес объекта недвижимого имущества : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Площадь земельного участка согласно правоподтверждающим документам (га): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. ОБЩЕЕОПИСАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровый номер | Способ использования |  | количество уровней | длина | Ширина |  | Площадь на земле (кв. м.) |  |  |  | Высота (м.) |  |  |  |  | Объем(куб. м.) |  |  |  |  |  | Износ (%) |  |  |  | Год строительства |  |  | Пометки |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |
| III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ кад. № ”____” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционный элемент |  | Описание элемента |  |  | Доля элемента |  |  |  |  |  |  |  | Процент наличия элемента |  |  |  |  |  |  | Доля элемента в строении |  |  |  |  |  |  |  | Физический износ элемента,% |  | Доля износа элемента в строении, % |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физический износ здания =(столбец 7)*100/(столбец 5)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ кад. № ”____” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционный элемент |  | Описание элемента |  |  |  | Доля элемента |  |  |  |  |  |  |  | Процент наличия элемента |  |  |  |  |  |  | Доля элемента в строение |  |  |  |  |  | Физический износ элемента,% |  |  | Доля износа элемента в строение , % |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физический износ здания =(столбец 7)*100/(столбец 5)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание : в столбике 12 раздела общее описание вспомогательных зданий указывается пометка с разрешением/без разрешения в случае не существования/отсутствия разрешения на строительство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (фамилия, имя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (фамилия, имя, М.П. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |

Удалено (дата)__________(фамилия, имя, подпись кадастрового инженера)__________________

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ кад. № ”____” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкционный элемент | Описание элемента | Доля элемента | Процент наличия элемента | Доля элемента в строение | Физический износ элемента,% |  | Доля износа элемента в строение , % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Физический износ здания =(столбец 7)*100/(столбец 5)= |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ кад. № ”____” |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционный элемент | Описание элемента | Доля элемента | Процент наличия элемента | Доля элемента в строение | Физический износ элемента,% | Доля износа элемента в строение , % |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Физический износ здания =(столбец 7)*100/(столбец 5)= |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ кад. № ”____” |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционный элемент | Описание элемента | Доля элемента | Процент наличия элемента | Доля элемента в строение | Физический износ элемента,% | Доля износа элемента в строение , % |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Физический износ здания =(столбец 7)*100/(столбец 5)= |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ кад. № ”____” |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционный элемент | Описание элемента | Доля элемента | Процент наличия элемента | Доля элемента в строение | Физический износ элемента,% | Доля износа элемента в строение , % |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Физический износ здания =(столбец 7)*100/(столбец 5)= |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: В столбцах 2-7 раздела техническое описание вспомогательных зданий заполняется и рассчитывается технический износ здания только с целью расчета инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества в соответствии со Сборником объединённых показателей инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества, утвержденным Решением № 156 от 15.06.1997 Министерства Финансов. |  |  |  |  |  |  |  |

Удалено (дата)__________(фамилия, имя, подпись кадастрового инженера)_________________

Приложение № 6

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

| (Наименование предприятия, которое выполнило работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карточка результатов кадастровых работ на уровне основного строения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРОЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кадастровый номер : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Литера: |  |  |  |  |  |  |
| 3. Адрес здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Способ использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Количество уровней: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество подъездов: |  |  |  |  |  | 7. Количество изолированных помещений, жилых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Количество жилых комнат: |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Количество изолированных помещений, нежилых: |  |  |  |  |  |  |  | 10. Площадь на земле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лит. |  | Состав |  |  | количество уровней |  |  |  |  | Способ расчета внешней площади |  |  | Площадь внешняя (кв. м.) |  |  | Высота (м.) |  | Объем (куб. м.) |  | Год строительства |  |  | Пометки |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗДАНИЯ Лит. ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование конструкционных элементов |  |  | Описание констукционных элементов |  |  |  |  | Доля элемента, % |  |  | Доля наличия элемента от 0 до 1,0 |  |  | Доля элемента в строении, % (согласно доле наличия) столб.3*столб.4 |  |  |  | Физический износ элемента,% |  |  | Доля износа элемента в строение , % (столбец 5*столбец 6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стеныi | несущие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разделительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия | пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промежуточное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пол |  | Уровень 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие уровни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проемы |  | окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделка |  | внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внешняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физический износ здания =(столбец 7)*100/(столбец 5)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, имя) |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, имя, М.П. ) |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |
| Примечание: В столбцах 2-7 раздела техническое описание вспомогательных зданий заполняется и рассчитывается технический износ здания только с целью расчета инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества в соответствии со Сборником объединённых показателей инвентаризационной стоимости объекта недвижимого имущества, утвержденным Решением № 156 от 15.06.1997 Министерства Финансов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Удалено (дата)__________(фамилия, имя, подпись кадастрового инженера)__________________

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ Лит. ____ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов здания |  | Описание констукционных элементов | Доля элемента, %(согласно объединенным показателям типового здания) | Процент наличия элемента | Доля элемента в строение , % (согласно доле наличия) столб.3*столб.4 | Физический износ элемента,% | Доля износа элемента в строение , % (столбец 5*столб.6) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
| стены | несущие |  |  |  |  |  |  |
|  | разделительные |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия | пол |  |  |  |  |  |  |
|  | промежуточное |  |  |  |  |  |  |
| крыша |  |  |  |  |  |  |  |
| пол | Уровень 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | другие уровни |  |  |  |  |  |  |
| проемы | окна |  |  |  |  |  |  |
|  | двери |  |  |  |  |  |  |
| отделка | внутренняя |  |  |  |  |  |  |
|  | внешняя |  |  |  |  |  |  |
| Другие работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
| Физический износ здания =(столбец 7)*100/(столбец 5)= |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ здания Лит. ____ |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов здания |  | Описание констукционных элементов | Доля элемента, %(conform объединенным показателям a здания tip) | Процент наличия элемента | Доля элемента в строение , % (согласно доле наличия) столб.3*столб.4 | Физический износ элемента,% | Доля износа элемента в строение , % (столбец 5*столб.6) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
| стеныi | несущие |  |  |  |  |  |  |
|  | разделительные |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия | пол |  |  |  |  |  |  |
|  | промежуточное |  |  |  |  |  |  |
| крыша |  |  |  |  |  |  |  |
| пол | Уровень 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | другие уровни |  |  |  |  |  |  |
| проемы | окна |  |  |  |  |  |  |
|  | двери |  |  |  |  |  |  |
| отделка | внутренняя |  |  |  |  |  |  |
|  | внешняя |  |  |  |  |  |  |
| Другие работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
| Физический износ здания =(столбец 7)*100/(столбец 5)= |  |  |  |  |  |  |  |

Удалено (дата)__________(фамилия, имя, подпись кадастрового инженера)__________________

Приложение № 7

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

| (Наименование предприятия, которое выполнило работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый номер здания: |  |  |  |  |  |  |  | Выполнил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование улицы: |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, имя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунна (село) /сектор: |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район/Муниципий: |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, имя) |  |  |  |  |  |  | (подпись, М.П. ) |  |  |
| Кадастровый номер здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата составления/обновления | количество подъездов | Количество уровней | почтовый № квартиры / нежилого помещения | кадастровый № на уровне помещения | Количество помещений | Назначение помещений: жилай комната, ванная комната, коридор, кухня, туалет и т д. | социального значения |  | Площадь внутренняя в кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь общих помещений: холл, подъезд, коридор, и т. д. |  | Общая | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого жилой |  | коммерческая | административная | парковочные площади | площадь вспомогательных помещений, жилых | площадь вспомогательных помещений ytжилых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |

Удалено (дата)__________(фамилия, имя, подпись кадастрового инженера)__________________

Приложение № 8

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

(Наименование предприятия, которое выполнило работы)

СЕРТИФИКАТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

(для многоквартирного жилого дома/жилого комплекса)

№  __________ от „____” _______________20___

(дата инспектирования)

На основании заявления, поданного _______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица)

специалист ______________________ провел инспектирование и измерения  объекта

(фамилия, имя)

недвижимого имущества  и установил следующее:

- Получатель/долевое владение:__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица, долевого владельца )

- Адрес объекта недвижимого имущества :________________________________________________________

- Кадастровый номер  земельного участка: __.__._.__.___

- Строительство/реконструкция проводилось на основании:

разрешения на строительство № _____ от ,,__’’____________20__ года о разрешении выполнения работ по  _____________________________________________________________________________

(наименование предмета разрешения на строительство)

- Описание многоквартирного жилого дома/жилищного комплекса:

| N/o |  | Наименование показателя | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Кадастровый номер |  |  |  |
| 2. |  | Литера |  |  |  |
| 3. |  | Способ использования |  |  |  |
| 4. |  | Объем конструкции, куб. м. |  |  |  |
|  |  | в том числе:: объем надземный , куб. м. |  |  |  |
|  |  | в том числе:: объем мансарды, куб. м. |  |  |  |
| 5. |  | Количество уровней |  |  |  |
|  |  | в том числе:: подвал |  |  |  |
|  |  | полуподвал |  |  |  |
|  |  | первый этаж |  |  |  |
|  |  | мансарда |  |  |  |
|  |  | технический этаж |  |  |  |
| 6. |  | Площадь здания на земле, кв. м. |  |  |  |
| 7. |  | Общее число изолированных жилых помещений (квартир) |  |  |  |
|  |  | в том числе:: однокомнатных |  |  |  |
|  |  | Двухкомнатных |  |  |  |
|  |  | Трехкомнатных |  |  |  |
|  |  | Четырехкомнатных |  |  |  |
|  |  | Пятикомнатных и более |  |  |  |
| 8. |  | Общее число изолированных помещений, нежилых |  |  |  |
| 9. |  | Общая внутренняя площадь здания, кв. м. |  |  |  |
| 9.1. | Общая Площадь жилых изолированных помещений |  |  |  |  |
|  | в том числе: площадь жилая, кв. м. |  |  |  |  |
|  | площадь вспомогательная, кв. м. |  |  |  |  |
| 9.2. | Общая Площадь изолированных помещений, нежилых |  |  |  |  |
|  | в том числе: площадь коммерческая, кв. м. |  |  |  |  |
|  | площадь административная, кв. м. |  |  |  |  |
|  | площадь парковочная, кв. м. |  |  |  |  |
|  | площадь вспомогательная, кв. м. |  |  |  |  |
| 9.3. | Площадь общая |  |  |  |  |
| Пометки: |  |  |  |  |  |

Приложение: 1. _________________________

| Исполнитель работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия, имя) |
| Проверил: |  |  |
|  | (подпись, М.П. ) | (фамилия, имя) |

Примечание: В случае отсутствия разрешения на строительство, выданного в соответствии с Законом № 163 от 09.07.2010 года,  о разрешении выполнения строительных работ , в пункте 4 ставится прочерк, а в пункте 6 настоящего сертификата ставится соответствующая пометка.

Приложение № 9

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

(Наименование предприятия, которое выполнило работы)

СЕРТИФИКАТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

( для индивидуальных жилых домов/коттеджей и вспомогательных строений)

№  __________ от „____” _______________20___

(дата инспектирования)

На основании заявления, поданного __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица)

специалист _______________ провел инспектирование и измерения  объекта недвижимого

(фамилия, имя)

имущества  и установил следующее:

- Получатель/долевое владение:______________________________________________

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица, долевого владельца )

- Адрес объекта недвижимого имущества :______________________________

- Кадастровый номер земельного участка: __.__._.__.___

- Строительство/реконструкция проводилась на основании:

разрешения на строительство № _____ от ,,__’’____________20__ года____о разрешении выполнения работ по  _____________________________________________________________________________

(наименование предмета от разрешения на строительство)

- Описание индивидуального жилого дома(домов) /коттеджа (коттеджей):

| N/o | Наименование показателя | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кадастровый номер |  |  |  |
| 2. | Литера |  |  |  |
| 3. | Способ использования |  |  |  |
| 4. | Объемконструкции, куб. м. |  |  |  |
| 5. | Количество уровней |  |  |  |
|  | в том числе: подвал |  |  |  |
|  | полуподвал |  |  |  |
|  | первый этаж |  |  |  |
|  | мансарда |  |  |  |
| 6. | Площадь здания на земле, кв. м. |  |  |  |
| 7. | Общая внутренняя площадь здания, кв. м. |  |  |  |
|  | в том числе: площадь жилая, кв. м. |  |  |  |

- Описание вспомогательных зданий :

| Кадастровый номер | Номер | Способ использования | Площадь на земле | Пометки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Пометки:

Приложение: 	1. _________________________

| Исполнитель работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия, имя) |
| Проверил: |  |  |
|  | (подпись, М.П. ) | (фамилия, имя) |

Примечание: В случае отсутствия разрешения на строительство, выданного в соответствии  с Законом № 163 от 09.07.2010 года,  о разрешении выполнения строительных работ, в пункте 4 ставится прочерк, а в пункте 7 настоящего сертификата ставится соответствующая пометка.

Приложение № 10

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

(Наименование предприятия, которое выполнило работы)

СЕРТИФИКАТ о РЕЗУЛЬТАТАХ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

( для нежилых зданий)

№  __________ от „____” _______________20___

На основании заявления, поданного __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица)

специалист _______________ провел инспектирование и измерения  объекта недвижимого

(фамилия, имя)

имущества  и установил следующее:

- Получатель/долевое владение:_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица, долевого владельца )

- Адрес объекта недвижимого имущества:____________________________________

- Кадастровый номер земельного участка: __.__._.__.___

- Строительство/реконструкция проводилось на основании:

разрешения на строительство № _____ от ,,__’’____________20__ года____о разрешении выполнения работ по  _____________________________________________________________________________

(наименование предмета от разрешения на строительство)

- Описание нежилых зданий:

| N/o | Наименование показателя | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кадастровый номер |  |  |  |
| 2. | Литера |  |  |  |
| 3. | Способ использования |  |  |  |
| 4. | Объемконструкции, куб. м. |  |  |  |
| 5. | Количество уровней |  |  |  |
|  | в том числе: подвал |  |  |  |
|  | полуподвал |  |  |  |
|  | первый этаж |  |  |  |
|  | мансард ă |  |  |  |
|  | технический этаж |  |  |  |
| 6. | Площадь здания на земле, кв. м. |  |  |  |
| 7. | Общая внутренняя площадь здания , кв. м. |  |  |  |

- Описание вспомогательных зданий:

| Кадастровый номер | Номер | Способ использования | Площадь на земле | Пометки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Пометки:

Приложение: 	1. _________________________

| Исполнитель работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия, имя) |
| Проверил: |  |  |
|  | (подпись, М.П. ) | (фамилия, имя) |

Примечание: В случае отсутствия разрешения на строительство, выданного в соответствии с Законом № 163 от 09.07.2010 года,  о разрешении выполнения строительных работ, в пункте 4 ставится прочерк, а в пункте 7 настоящего сертификата ставится соответствующая пометка.

Приложение № 11

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

(Наименование предприятия, которое выполнило работы)

СЕРТИФИКАТ о РЕЗУЛЬТАТАХ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

( для изолированных помещений)

№  __________ от „____” _______________20___

(дата инспектирования)

На основании заявления, поданного __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица)

специалист _______________ провел инспектирование и измерения объекта недвижимого

(фамилия, имя)

имущества  и установил следующее:

- Получатель/долевое владение:__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица, долевого владельца )

- Адрес объекта недвижимого имущества _____________________________________

- Реконструкция проводилось на основании:

разрешения на строительство № _____ от ,,__’’____________20__ года____о разрешении выполнения работ по  __________________________________________________________________________

(наименование предмета от разрешения на строительство)

- Описание изолированного помещения:

| № | Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кадастровый номер |  |
| 2 | Способ использования |  |
| 3 | Площадь здания на земле, кв. м. |  |
| 4 | Общая Площадь жилого изолированного помещения |  |
|  | в том числе: площадь жилая, кв. м. |  |
| 5 | Общая Площадь нежилого изолированного помещения |  |

Примечание: Показатель №3 «площадь здания на земле» указывается в случае, если изменение изолированных помещений привело к изменению площади здания на земле.

- Пометки:

Приложение: 	1. _______________________________

| Исполнитель работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия, имя) |
| Проверил: |  |  |
|  | (подпись, М.П. ) | (фамилия, имя) |

Примечание: В случае отсутствия разрешения на строительство, выданного в соответствии с Законом № 163 от 09.07.2010 года,  о разрешении выполнения строительных работ, в пункте 3 ставится прочерк, а в пункте 5 настоящего сертификата ставится соответствующая пометка.

Приложение № 12

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

(Наименование предприятия, которое выполнило работы)

СЕРТИФИКАТ

(О РАЗРУШЕНИИ ЗДАНИЯ)

№  __________ от „____” _______________20___

(дата инспектирования)

На основании заявления, поданного ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица)

специалист _______________ провел инспектирование и измерения объекта недвижимого

(фамилия, имя)

имущества  и установил следующее:

| 1. | Получатель/долевое владение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица / долевого владельца ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получатель/долевое владение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица / долевого владельца ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Способ использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Адрес здания: | ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Кадастровый номер al здания: |  |  |  | __.__._.__.____.__ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разрешение на снос: |  |  |  |  | От |  |  |  |  |  |  |
|  | (номер) |  |  |  |  | (дата) |  |  |  | (месяц) | (год) |  |
| 6. | Площадь разрушаемого здания на земле: |  |  |  |  |  | ____ |  |  | кв. м. |  |  |
| 7. | На месте было обнаружено следующее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Настоящий акт выдается с целью удаления записи из реестра объектов недвижимого имущества.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложения: 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Согласовано с органом местного самоуправления: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, М.П. ) | (фамилия, имя) |
| Исполнитель работ: |  |  |
|  | (подпись) | (фамилия, имя) |
| Проверил: |  |  |
|  | (подпись, М.П. ) | (фамилия, имя) |

Примечание: В случае отсутствия разрешения на снос, выданного в соответствии с Законом № 163 от 09.07.2010 года,  о разрешении выполнения строительных работ, в пункте 5 ставится прочерк и настоящий сертификат согласовывается с органом местного самоуправления.

В случае существования разрешения на снос, выданного в соответствии с Законом № 163 от 09.07.2010 года,  о разрешении выполнения строительных работ, настоящий сертификат не согласовывается с органом местного самоуправления.

Приложение № 13

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

a)

| КЛАССИФИКАТОР ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Характеристика | Тип данных | Единица измерения |
| 1 | Кадастровый номер земельного участка | целое число |  |
| 2 | Способ использования земельного участка | согласно классификатору способа использования земельных участков |  |
| 3 | Адрес объекта недвижимого имущества | текстовые |  |
| 4 | Площадь земельного участка | число, с точностью до четырех десятитысячных |  |
| 5 | Подъездная дорога | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 1 |  |
| 6 | Водопровод | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 4 |  |
| 7 | Канализация | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 5 |  |
| 8 | Газопровод | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 6 |  |
| 9 | Электросеть | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 7 |  |
| 10 | Отопление | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 8 |  |
| 11 | Расположение по отношению к главной улице | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 2 |  |
| 12 | Расстояние от остановки транспорта | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 3 |  |
| 13 | Кадастровый номер здания | целое число |  |
| 14 | Способ использования здания | согласно классификатору способа использования здания |  |
| 15 | Литера здания | текстовые |  |
| 16 | Год строительства здания | дата |  |
| 17 | Количество уровней | целое число | штук |
| 18 | Количество подъездов | целое число | штук |
| 19 | Количество жилых изолированных помещений | целое число | штук |
| 20 | Количество нежилых изолированных помещений | целое число | штук |
| 21 | Количество жилых комнат | целое число | штук |
| 22 | Площадь на земле | число, с точностью до десятых |  |
| 23 | Общая внешняя площадь | число, с точностью до десятых |  |
| 24 | Объем | целое число |  |
| 25 | Фундамент по типу строительного материала | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 12 |  |
| 26 | Стены по типу строительного материала | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 15 |  |
| 27 | Перекрытия по типу строительного материала | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 13 |  |
| 28 | Проемы по типу строительного материала | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 16 |  |
| 29 | Полы по типу строительного материала | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 17 |  |
| 30 | Крыша по типу строительного материала | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 14 |  |
| 31 | Отделка | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 11 |  |
| 32 | Общее состояние (Износ) | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 9 |  |
| 33 | Архитектурный стиль | текстовые, согласно классификатору атрибутов № 10 |  |
| 34 | Кадастровый номер изолированного помещения | целое число |  |
| 35 | Способ использования изолированного помещения | согласно классификатору способа использования изолированных помещений e |  |
| 36 | Количество жилых комнат | целое число | штук |
| 37 | Уровень | целое число |  |
| 38 | Общая Площадь | число, с точностью до десятых |  |
| 39 | Площадь жилая | число, с точностью до десятых |  |
| 40 | Площадь коммерческая | число, с точностью до десятых |  |
| 41 | Площадь административная | число, с точностью до десятых |  |
| 42 | Площадь производственная | число, с точностью до десятых |  |
| 43 | Площадь медицинская | число, с точностью до десятых |  |
| 44 | Площадь парковочная | число, с точностью до десятых |  |
| 45 | Площадь вспомогательная | число, с точностью до десятых |  |
| 46 | Площадь общая | число, с точностью до десятых |  |
| 47 | Положение в рамках здания | Угловое /посредине |  |
| 48 | Кадастровый номер многолетних насаждений | целое число |  |
| 49 | Тип многолетних насаждений | Текстовые, согласно классификатору атрибутов № 18 |  |
| 50 | Год посадки | дата |  |
| 51 | Площадь насаждений | число, с точностью до десятых |  |
| 52 | Схема насаждений (axb) | текстовые |  |

b)

| КЛАССИФИКАТОР АТРИБУТОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Атрибут | Описание |
| 1 | Классификатор атрибута Подъездная дорога |  |
|  | отсутсвует | Земельный участок изолирован, не имеется прямого доступа к данной собственности, только через соседний участок частной собственности. |
|  | Без покрытия | Подъездная дорога не имеет твердого покрытия. |
|  | гравий | Подъездная дорога покрыта гравием. |
|  | твердое покрытие | Подъездная дорога покрыта асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. |
| 2 | Классификатор атрибута Расположение по отношению к главной улице |  |
|  | в квартале | Земельный участок не имеет прямого выхода к дороге, находится за другими зданиями или земельными участками , а доступ на земельный участок осуществляется отдельной дорогой, которая не является дорогой с интенсивным трафиком. |
|  | на главной улице | Земельный участок имеет прямой выход на улицу. |
|  | на перекрестке | Земельный участок находится на перекрестке и может иметь выход на две разные улицы. |
|  | на магистральной трассе | У земельного участка есть прямой выход на магистральную трассу. |
| 3 | Классификатор атрибута Расстояние от остановки транспорта |  |
|  | Прямой выход | Земельный участок находится в непосредственной близости к остановке общественного транспорта. |
|  | <100 м. | Земельный участок находится на расстоянии менее 100 метров от остановки общественного транспорта. |
|  | >100 м. | Земельный участок находится на расстоянии более 100 метров от остановки общественного транспорта. |
|  | отсутсвует | В зоне где расположен земельный участок не существует остановки общественного транспорта. |
| 4 | Классификатор атрибута Водопровод |  |
|  | отсутсвует | земельный участок/строение не подключено к водопроводным сетям. |
|  | местный | земельный участок/строение подключено к местной водопроводной сети. |
|  | центральный | земельный участок/строение подключено к централизованной водопроводной сети. |
| 5 | Классификатор атрибута Канализация |  |
|  | отсутсвует | земельный участок/строение не подключено к сети канализации |
|  | Местная | земельный участок/строение подключено к местной сети канализации |
|  | Централизованная | земельный участок/строение подключено к централизованной сети канализации |
| 6 | Классификатор атрибута Газопровод |  |
|  | отсутсвует | Земельный участок/строение не подключен и не имеет возможности подключения к сети снабжения природным газом |
|  | возможность подключения | Земельный участок/строение имеет возможность подключения к сети снабжения природным газом |
|  | подключен | Земельный участок/строение подключено к сети снабжения природным газом |
| 7 | Классификатор атрибута Электросеть |  |
|  | отсутсвует | Земельный участок/строение не подключен и не имеет возможности подключения к сети снабжения электрической энергией |
|  | возможность подключения | Земельный участок/строение имеет возможность подключения к сети снабжения электрической энергией |
|  | подключен | Земельный участок/строение подключено к электросети |
| 8 | Классификатор атрибута Отопление |  |
|  | отсутсвует | В строении не существует отопительной системы и строение не отапливается или отапливается установками, которые могут быть перемещены, легко установлены или демонтированы и не являются частью здания (электрические конвекторы, отопительные вентиляторы, кондиционеры с режимом отопления и т.д). |
|  | Печи | В строении существует местное отопление печами или каминами, которое работает на твердом топливе (дрова, уголь) или природном газе. Печи, как правило, построены из кирпича или терракота и в них предусмотрена дверца для загрузки топлива, отверстие для притока воздуха, необходимого для горения и дверца для извлечения золы. В здании могут размещаться одна или несколько печей, в зависимости от размеров помещения. |
|  | Автономное | В строении существует отопительная система (установка) , состоящая из источника тепловой энергии, которая включает: собственный отопительный котел, работающий на твердом, жидком топливе или природном газе, трубопровод для распределения теплового агента; и отопительные источники тепла: радиаторы, конвекторы, отопительные батареи и т.д. Также данный аттрибут отмечается в случае, если строение подключено к местной котельной, которая обслуживает несколько зданий и не предоставляет доступа к централизованной сети отопления для крупного участка населенного пункта. |
|  | централизованное | Строение подключено к сети центрального отопления или к региональной термоцентрали (примария, школа и т.д.) , которая действует твердом, жидком топливе или природном газе. В этом случае строение снабжено только трубопроводом для распределения теплового агента и нагревательными элементами: радиаторы, конвекторы, отопительные батареи и т.д. |
| 9 | Классификатор атрибута Общее состояние здания |  |
|  | идеальное | Когда состояние конструкционных элементов соответствует состоянию вновь построенного здания, строение не требует ремонта. Как правило к этой категории относится новое строение, построенное из материала высокого качества, для которого имеются свидетельства того, что работы по его техническому обслуживанию носят постоянный и профессиональный характер. Старые здания не могут включаться в данную категорию, независимо от проведенных восстановительных работ. |
|  | очень хорошее состояние | Общее состояние здания соответствует новому зданию. Наблюдается присутствие незначительных повреждений, связанных с воздействием внешней среды и временем эксплуатации (например: небольшие трещины в штукатурке), в тоже время работы, необходимые для технического обслуживания здания, проводятся регулярно, нет следов влажности на стенах. На момент инспектирования строение не требует ремонта. К этой категории могут относится старые здания, для которых проводились серьезные восстановительные работы (например: замена крыши, окон, дверей, восстановление внешней облицовки и другие работы.) |
|  | хорошее состояние | Отмечаются повреждения, вызванные внешней средой и сроком эксплуатации. Необходимы обычные ремонтные работы (космитический ремонт) для доведения строения до состояния, аналогичного новому зданию. |
|  | удовлетворительное состояние | Отмечается отсутствие проведения работ по техническому обслуживаю, что ухудшает состояние здания в сравнении с параметрами аналогичных зданий с тем же хронологическим возрастом. Строение удовлетворяет требованием, необходимым для его дальнейшего использования по его назначению, но некоторые конструкционные элементы требуют капитального ремонта или замены (например: окна, двери, внешняя облицовка, крыша и т.д.). Некоторые новые здания могут быть включены в данную категорию, если присутствуют разрушения их структур в результате оседания земли или в результате воздействия негативных климатических или техногенных факторов. |
|  | Неудовлетворительное состояние | Строение требует серьезных восстановительных работ, конструкционные элементы разрушены: крыша может иметь элементы, наклонные участки, которые отсутствуют или полностью изношены, внешнее покрытие частично разрушено, в окнах могут отсутствовать стекла или они могут быть частично повреждены; могут наблюдаться серьезные трещины в фундаменте и внешних стенах. Строение может характеризоваться как «несоответствующим для нормальных условий использования» и , в некоторых случаях, быть заброшенным. |
| 10 | Классификатор атрибута Архитектурный стиль |  |
|  | обычный | Строение на чертеже в проекции представляет собой простую геометрическую фигуру (квадрат, прямоугольник, треугольник, другие), отсутствуют декоративные архитектурные элементы, за исключением карнизов (подоконников, антаблементов) и простых оконных проемов. Как правило, это типичное одноэтажное здание, возведенное до 90-х годов. |
|  | средний | Строение на чертеже в проекции представляет простую геометрическую фигуру или комбинацию двух или нескольких простых геометрических фигур, но в нем присутствуют декоративные архитектурные элементы средней степени сложности, например: отделяемые карнизы (промежуточные), фронтоны и другие сложные архитектурные элементы, которые находятся над окнами и входами в здания. Как правило, это здание с двумя или более этажами, с мансардой или мезонином ,строение может иметь балконы. |
|  | сложный | Строение на чертеже в проекции представляет собой комплекс геометрических фигур, оно выделяется среди большинства строений ярко выраженным индивидуальным архитектурным характером. На нем представлены различные сложные архитектурные элементы, как перечисленные в категории «средний архитектурный стиль», так и, возможно, колоннады, эркеры. В случае завершенного здания оно выделяется декоративной отделкой высокого качества. |
| 11 | Классификатор атрибута Отделка внутренняя/внешняя |  |
|  | декоративная | Внешние стены обработаны натуральным декоративным камнем, известняковыми плитами и керамическими плитами или другими похожими элементами или покрыты декоративными элементами высокого качества: мраморной крошкой, цветным бетонным раствором, известняковым песчаником или с использованием современных передовых методов (сграффито). |
|  | обычный | Работы по внешней отделке выполняются с применением простых облицовочных материалов – бетонный раствор, известь, одноцветная краска. |
|  | отсутсвует | Не проводились работы внешней/внутренней отделки. |
| 12 | Классификация фундаментов по типу строительного материала |  |
|  | Деревянные сваи | структурный элемент глубокого фундамента, выполненный из дерева |
|  | Натуральный необработанный камень | Фундамент, выполненный из камня, полученного либо напрямую от разработки каменных карьеров (гранит, базальт, травертин и т.д.) или из песчаных карьеров (универсальных). |
|  | кирпич | Фундамент, выполненный из строительного материала, полученного из керамической массы, которая представляет собой смесь песка и известняка или другие аналогичные смеси, обычно двойной степени сжатия. |
|  | бетон | Фундамент, выполненный из строительного материала со структурой единого искусственного конгломерата, полученного вследствие использования смеси натуральных или искусственных элементов, органических веществ в смеси с водой. |
|  | бетон армированный, монолитный | Наливной фундамент, устанавливаемый на месте строительных работ при помощи сплошных емкостных конструкций или траншей, образуемый при взаимодействии бетона и стальных арматурных стержней. |
|  | Готовые блоки из армированного бетона | Строительный комплекс заранее определенной формы, из армированного бетона, который составляет фундамент изолированной опоры здания. |
|  | Распорки | Фундаменты, выполненные из смеси глины с толченным камнем. |
| 13 | Классификация перекрытий по типу строительного материала |  |
|  | Строительные своды | Перекрытия выполненные из строительного материала в форме сводов (простых, крестообразных или куполообразных), которые в целом удерживаются на несущих стенах, или массивных колоннах с использованием арок. |
|  | деревянные балки | Перекрытия, выполненные из деревянных балок, расположенных в одном или нескольких направлениях, составляющих вместе сеть и элементы уплотнения. |
|  | металлические балки | Перекрытия, выполненные из ламинированного стального профиля, металлические фермы, на которых удерживаются вторичные уплотнительные элементы. |
|  | Армированный монолитный бетон | Перекрытия выполненные из армированного бетона, заливаемого на месте строительных работ. |
|  | Готовые плиты из армированного бетона | Готовые плиты из армированного бетона, который устанавливается на несущие стены на максимальном расстоянии 4-5 метров. |
|  | керамические элементы | Специальные керамические элементы, выполненные в виде полос создающие между собой узкую сеть, закрепленную армированием и налитием бетона, образующие ребра. |
| 14 | Классификация крыш по типу строительного материала |  |
|  | Оцинкованная листовая сталь | Металлический лист, обычно получаемый горячим или холодным ламинированием, блестящего серебристого цвета. |
|  | Черная листовая сталь | Металлический лист, обычно получаемый горячим или холодным ламинированием, черного цвета. |
|  | Битум | Органический продукт из субстанции с переменной вязкостью, из полутвердого пластика и твердой основы, коричнево-черного цвета, из которого изготавливаются элементы обшивки. |
|  | Глиняная черепица | Прямоугольные пластины, изготовленные из глинистой массы, обработанные мокрым прессом, высушенные, и затем закалённые в печи (могут иметь различные цвета). |
|  | Пластиковая черепица | Легкий продукт, изготавливаемый из инъекций полимеров в различные формы для литья |
|  | Бетонная черепица | Прямоугольные плитки, производимые из цементного раствора, ручным прессом, укрепленные в сухой среде или пропариванием. |
|  | Азбестовые пластины | Плоские плиты или гофрированные листы из смеси цемента и асбестовых волокон. |
|  | Солома (камыш) | многолетнее травянистое растение с прямыми высокими стеблями. |
|  | Кровельная дранка | продукт из мягкой древесины в виде маленьких тонких и узких пластинок. |
| 15 | Классификация стен по типу строительного материала |  |
|  | Кирпичная кладка | Строительный материал, полученный из керамической массы, которая представляет собой смесь песка и известняка или другие аналогичные смеси. |
|  | Необожженный глинянный кирпич | Необожжённый продукт, сделанный из глины, произведенный путем формования и смеси глины с добавлением измельченной соломы, половы и т.д. высушенный на солнце. |
|  | Озерный котелец | Каменные блоки из природного известняка, добытого в известняковом карьере, обычно белого цвета, оформленные при помощи рифления. |
|  | Керамические блоки | Стены, выполненные из блоков определенного размера, полученных частичным плавлением глины. |
|  | Натуральный необработанный камень | Стены, выполненные из камня, полученного напрямую из каменного карьера (гранит, базальт, травертин и т.д.) или из песчаного (универсального) карьера. |
|  | Бетонные блоки из шлака | Стены, выполненные из готовых блоков, состоящих из смеси шлака и органических связующих элементов (цемента) в смеси с водой. |
|  | Ветки, оштукатуренные глиной | Стены, выполненные из круглого дерева, вырезанного из ветвей молодых деревьев, облепленные глиной. |
|  | Глинянные цилиндры | Стены, выполненные из глины, обожженной до частичного плавления, формованной в виде цилиндрической трубы различных размеров. |
|  | Распорки | Стены, выполненные из смеси глины и рубленой соломы. |
|  | Блоки из автоклавного ячеистого бетона (АЯБ) | Автоклавный ячеистый бетон (АЯБ) получаемый из смеси песка, цемента, извести, гипса, воды и вспенивающего агента, который имеет пористую структуру. |
|  | Монолитный армированный бетон | Стены по типу мембраны, из армированного бетона, наливаемого на месте строительных работ. |
|  | Готовые блоки из армированного бетона | Стены из готовых блоков, сделанных из армированного бетона определенного размера. |
|  | Дерево | Стены, выполненные из дерева, древесных отходов, древесных волокнистых плит. |
|  | Сэндвич панели | Стены, выполненные из двух плоских пластин, или пластин, профилированных асбестом или металлом, закрепленных к ядру из термоизолирующего материала из ячеистого полистирола |
|  | Стеклянный профиль | Стены, выполненные из металлической сетки, дерева или армированного бетона, с зафиксированными оконными проемами, застекленными. |
|  | Металлический профиль | Стены, выполненные из стального листа или алюминиевого сплава с или без термоизоляции |
| 16 | Классификация проемов по типу строительного материала |  |
|  | дерево (обычное или двойное) | Проемы, выполненные из древесного массива, твердых элементов или ПВХ (с одним или с двумя рядами окон). |
|  | Металл | Проемы, выполненные из ламинированного стального или алюминиевого профиля. |
|  | Металлoпластик | Проемы, выполненные путем соединения металлических и пластмассовых материалов. |
| 17 | Классификация полов по типу строительного материала |  |
|  | Земля | Полы, сделанные из глины (уплотненная глина), с или без добавлением волокон (измельченная солома и сено) или минералов (гравий, шлак) или из уплотненной земли, используемые в сухом помещение здания сельскохозяйственного назначения, или в различных зданиях промышленного назначения, подвалах, погребах и т.д. |
|  | Природный камень | Полы, сделанные из тротуарной плитки из природного камня, такого как гранит, базальт, мрамор, известняк и т.д. |
|  | Цемент | Полы, сделанные из искусственного необожжённого камня, полученного из литого монолитного цемента |
|  | Искуственный камень | Необожжённый (цемент, бетон, штукатурка, мозаика) литоq монолитный материал или готовые пластины, или обожженные пластины (керамические пластины, керамические камни) |
|  | Дерево | Полы, выполненные из натурального дерева (паркет, доска) или из листового дерева (ламинатный паркет). |
|  | Особые материалы | Линолеум, ковролин, каучук, пробковый агломерат, прессованные растительные волокна ПВХ и т.д. |
|  | Битум | Полы из битума горячего литья, битумной мастики, битумной суспензии, из каменной мозаики с битумными связующими элементами и т.д., используемые в сухом помещении, спортивных залах, в зданиях агрозоотехнического назначения и т.д. |
| 18 | Классификация типов многолетних растений |  |
|  | Сады | Фруктовые древесные насаждения. |
|  | Виноградники | Виноградные насаждения. |
|  | Кустарники | Древесные древесных плодовых растений, размерами меньший, чем деревья, имеющих ветвистые от корня стебли. |
|  | Ореховые рощи | Древесные плантации, плодами которых являются орехи. |
|  | Тутовые плантации | Плантации деревьев с мелкими, мясистыми, белыми или черно-красноватыми плодами, со сладким вкусом или безвкусные, листья которых являются пищевым продуктов для тутового шелкопряда. |

Приложение № 14

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

Территориальное кадарстровое бюро филиал Государственного Предприятия «Кадастру»

(филиал Государственного Предприятия «Кадастру» в сфере деятельности которого находится объект недвижимого имущества)

АКТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ ЗДАНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА № 721-XIII ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1996 О КАЧЕСТВЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№  __________ от „____” _______________20___

(дата инспектирования)

На основании заявления, поданного __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица)

специалист _______________ провел инспектирование и измерения объекта недвижимого

(фамилия, имя)

имущества  и установил следующее:

| 1. | Получатель/долевое владение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица / долевого владельца ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получатель/долевое владение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица / долевого владельца ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Способ использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Адрес здания: |  |  | _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь на земле: |  | ____ |  |  |  | кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Кадастровый номер здания: |  |  |  |  |  |  | __.__._.__.____.__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Градостроительный Сертификат: |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  | (месяц) |  | (год) |  |
| 7. | Проект: |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  | (месяц) |  | (год) |  |
| 8. | Разрешение на строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  | (месяц) |  | (год) |  |
| 9. | На месте выполнены строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Степень выполнения составляет приблизительно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 11. | Настоящий Акт был составлен согласно статье 404 абзац (2) Закона о кадастре объектов недвижимого имущества № 1543 – XIII от 25.02.1998. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Настоящий Акт составлен с целью регистрации в реестре объектов недвижимого имущества незавешенного здания, и не может быть использован в иных целях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, из которых 2 экземпляра передаются заявителю, запросившему составление акта, а один экземпляр остается у Исполнителя работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | К настоящему Акту прилагается геометрический план, который является его неотъемлемой частью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано с органом местного самоуправления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, М.П. ) |  |  |  |  |  | (фамилия, имя) |  |  |
| Исполнитель работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (фамилия, имя) |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, М.П. ) |  |  |  |  |  | (фамилия, имя) |  |  |

Приложение № 15

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

(Наименование предприятия, которое выполнило работы)

АКТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

№  __________ от „____” _______________20___

(дата инспектирования)

На основании заявления, поданного __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица)

специалист _______________ провел инспектирование и измерения объекта недвижимого

(фамилия, имя)

имущества  и установил следующее:

            - Получатель/долевое владение: ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица, долевого владельца )

- Адрес: ___________________________________________________________

- Кадастровый номер :_____________________

- На месте, вследствие идентификации объекта недвижимого имущества, было установлено следующее:

Приложения: 1. ________________________

| Исполнитель работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия, имя) |
| Проверил: |  |  |
|  | (подпись, М.П. ) | (фамилия, имя) |

Приложение № 16

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

Территориальное кадарстровое бюро филиал Государственного Предприятия «Кадастру»

(филиал Государственного Предприятия «Кадастру» в сфере деятельности которого находится объект недвижимого имущества)

СЕРТИФИКАТ – ХАРАКТЕРИСТИКA О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ

№  __________ от „____” _______________20___

(номер заявления)                                          (дата инспектирования)

| 1. | Сертификат выдан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (фамилия, имя, дата, месяц, год рождения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Адрес объекта недвижимого имущества : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кадастровый номер : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое описание жилого изолированного помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Год строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Физический износ: |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Материал несущих стен здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Общая площадь многоквартирного жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  | кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Общая площадь жилого изолированного помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м. |  |  |

| в том числе:: | -помещение |  |  | кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |
|  | - помещение |  |  | кв. м. |
|  |  | (номер) | (назначение) | (площадь ) |

| Приложение: | 1. |
| --- | --- |

| Исполнитель работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия, имя) |
| Проверил: |  |  |
|  | (подпись, М.П. ) | (фамилия, имя) |

Примечание: Пункт 4.5 настоящего сертификата заполняется для мун. Бельцы

Приложение № 17

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

Территориальное кадарстровое бюро филиал Государственного Предприятия «Кадастру»

(филиал Государственного Предприятия «Кадастру» в сфере деятельности которого находится объект недвижимого имущества)

Уведомление о приемке

кадастровой документации здания (изолированного помещения)

| Ссылка: | На заявление номер |  | от |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявитель |  |  |  |  |
| (предприятие, которое выполнило кадастровые работы) |  |  |  |  |

| Изучив Ваше заявление для приемки кадастровой документации объекта недвижимого имущества, расположенного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в: | , | Кадастровый номер | , |
| установлено, что кадастровая документация соответствует требованиям действующих нормативных актов. |  |  |  |
| Кадастровая документация принимается. |  |  |  |

План включения

Объект с кадастровым номером  _______________, Почтовый адрес  _____, способ использования ______, площадь на земле _______, Общая внутренняя площадь, _______, количество уровней_____.

Кадастровая документация, содержащая______ файл часть I и _______ файл часть II, принятая кадастровая документация фбла составлена вследствие выполнения кадастровых работ от _____________.

Одновременно, согласно представленному техническому делу установлено, что получателю выдано:______________

| Ответственный за приемку работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (фамилия, имя) |
| Дата: | Тел.: | e-mail: |

Приложение № 18

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

Территориальное кадарстровое бюро филиал Государственного Предприятия «Кадастру»

(филиал Государственного Предприятия «Кадастру» в сфере деятельности которого находится объект недвижимого имущества)

Уведомление об установлении расхождений при проверке кадастровой документации

| Ссылка: | На заявление номер |  | от |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявитель |  |  |  |  |
| (предприятие, которое выполнило кадастровые работы) |  |  |  |  |

| Изучив Ваше заявление для приемки кадастровой документации объекта недвижимого имущества, расположенного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в: |  | Кадастровый номер | , |
| способ использования |  |  |  |
| установлено, что кадастровая документация не соответствует требованиям действующих нормативных актов. |  |  |  |
| В результате изучения были выявлены следующее отклонения: |  |  |  |
| I. В отношении полноты и верности составления технического дела: |  |  |  |
| II. В отношении нумерации зданий: |  |  |  |
| III. В отношении соответствия составленных формуляров, актов, сертификатов требованиям действующих нормативных актов: |  |  |  |
| IV В отношении наличия подписей участников при составлении рабочей схемы: |  |  |  |
| V В отношении верности включения зданий в пределы земельного участка: |  |  |  |
| VI В отношении верности соответствия описательным атрибутам информационных объектов: |  |  |  |
| VII. Иные отклонения: |  |  |  |

Кадастровая документация отклоняется для исправления в течение 10 рабочих дней.

| Ответственный за приемку работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (фамилия, имя) |
| Дата: | Тел.: | e-mail: |

Приложение № 20

к Инструкции о способе проведения

кадастровых работ  на уровне здания и изолированного помещения

| Список квартир / нежилых изолированных помещений, составленный с целью регистрации в реестре объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Пометки о присвоении кадастрового номера |  |  |  | Регистратор |  |  |
|  | Описание дома (№ кв., № помещ., № уровня) | Присвоенный кадастровый номер | ФИО Исполнителя | Дата присвоения | Дата регистрации | ФИО Регистратора | Другие пометки |

| Исполнитель работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия, имя) |
| Проверил: |  |  |
|  | (подпись, М.П. ) | (фамилия, имя) |